文档审查

文档审查

表1-2文档审查测试项

| 测试项名称 | 文档审查 | 测试项标识 | XQ_DC_WDSC | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 隐含需求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 依据相关要求，逐项检查被测文档的齐套性、完整性、一致性和准确性是否满足要求 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 静态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 本次文档审查包括的内容如下： 1）软件研制总结报告 2）软件开发计划 3）软件运行方案说明 4）软件接口需求规格说明 5）软件系统设计说明 6）软件接口设计说明 7）软件需求规格说明 8）软件配置项设计说明 9）软件测试说明 10）软件测试报告 11）产品规格说明 12）软件版本说明 13）软件用户手册 14）固件保障手册 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.文档审查（XQ_DC_WDSC_SU01） 1）根据文档审查表人工逐项检查，检查此项目文档的齐套性、完整性、规范性： 1）使用人工审查方法，按照附录A中文档齐套性审查单检查需求类、设计类、用户类、测试类文档是否齐套； 2）使用人工审查方法，按照附录A中需求规格说明审查单对软件需求规格说明逐项检查； 3）使用人工审查方法，按照附录A中软件设计文档审查单逐项检查。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 按照审查单审查文档的齐套性、完整性、一致性、准确性。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1）被测软件文档种类齐全，内容完整，描述准确，格式规范； 2）需求文档内容完整，描述准确，格式规范，文档文文一致、文实相符； 3）设计说明文档内容完整，描述准确，格式规范，文档文文一致、文实相符。 |  |  |  |  |

静态分析

静态分析

表1-2静态分析测试项

| 测试项名称 | 静态分析 | 测试项标识 | XQ_SA_JTTFX | 优先级 | 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 隐含需求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 依据相关的要求，利用静态分析工具对被测软件全部源程序进行控制流分析、数据流分析进行分析，并统计软件质量度量信息，给出软件源代码检查结果 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 静态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 对被测软件全部源程序进行静态分析，对控制流、数据流进行分析，验证软件是否满足控制流和数据流要求，并依据质量特性需求统计质量度量信息 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.静态分析（XQ_SA_JTTFX_SU01） 1）根据静态分析的审查项和技术要求以及被测软件质量特性需求，编制检查单。使用静态分析工具Testbed和klocwork进行静态分析，对程序进行检查： 1）使用静态分析工具统计软件质量度量信息； 2）使用静态分析工具对软件进行规则检查； 3）使用静态分析工具结合人工分析对控制流和数据流进行分析。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 1）对软件全部源代码进行静态分析； 2）对度量指标不满足指标要求的模块，应进行专项代码审查； 3）按照控制流和数据流分析表单，对软件的控制流和数据流进行分析。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1） 完成要求的源代码分析，得到软件质量度量信息； 2） 软件总注释率不小于20%（注释行数/代码行数*100%）； 3） 无违反控制流和数据流分析检查要求的情况。 |  |  |  |  |

代码审查

代码审查

表1-2代码审查测试项

| 测试项名称 | 代码审查 | 测试项标识 | XQ_CR_DMSC | 优先级 | 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 隐含需求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 依据相关要求及软件文档开展针对软件程序代码的代码审查 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 静态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过人工审查及借助klocwork、Testbed工具辅助分析的方式开展代码审查，审查代码和设计的一致性、代码执行标准的情况、代码逻辑表达的正确性、代码结构的合理性以及代码的可读性。人工审查中发现的问题，审查人员应及时记录。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.代码审查（XQ_CR_DMSC_SU01） 1）使用klocwork、testbed工具根据本大纲附录B中的代码审查单对代码审查范围内的源代码开展四个方面的审查，人工对所选模块进行如下四个方面的审查： 1）编程准则检查：依据编程准则的要求，对程序的编码与编程准则进行符合性检查； 2）代码流程审查：审查程序代码的条件判别、控制流程、数据处理等满足设计要求； 3）软件结构审查：依据设计文档，审查程序代码的结构设计的合理性，包括程序结构设计和数据结构设计； 4）需求实现审查：依据需求文档及其他相关资料，审查程序代码的需求层的功能实现是否正确。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 根据代码审查单的审查项，工具审查完成全部代码的审查，人工审查完成关键模块的审查，审查中发现的问题均得到有效处理。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 完成要求的源代码审查，软件没有违反代码审查单的要求； 代码与设计需求一致，满足编码规则强制项的要求。 |  |  |  |  |

功能测试

xxxx功能测试

表1-2xxxx功能测试测试项

| 测试项名称 | xxxx功能测试 | 测试项标识 | XQ_SU_TCXS | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《需求规格说明》-3.2.2.1.1-探测显示功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 探测显示功能模块主要实现以下功能： 1）开机显示：显示设备名称及生产厂家； 输入DSP握手信息，输出界面显示，显示设备名称以及生产厂家。 2）探测结果：显示目标批号、方向、类型； 输入探测结果信息，输出界面显示，显示目标批次（1,2,3,4,5）、目标方位（000.0）、目标类型（0000）。 3）环境噪声等级：显示环境噪声等级； 输入环境噪声等级信息，输出界面显示，显示优、良、中、差。 4）系统时间：显示系统时间。 输入时间信息，输出界面显示，显示格式为（时：分：秒） |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 动态测试环境下，设备上电启动，观察开机显示界面是否正确；通过信号处理软件发送正常或者异常探测结果、环境噪声等级、验证是否能够正确显示；验证是否能够正确显示系统时间 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.开机显示（XQ_SU_TCXS_SU01） 1）a1 2）a2 3）a3 4）a4 2.探测结果显示（XQ_SU_TCXS_SU02） 1）b1 2）b2 3）b3 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖开机显示、探测结果显示子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.开机显示（XQ_SU_TCXS_SU01） 1）a1x 2）a2x 3）a3x 4）a4x 2.探测结果显示（XQ_SU_TCXS_SU02） 1）b1x 2）b2x 3）b3x |  |  |  |  |

切换相对时统误差摸底测试

表1-2切换相对时统误差摸底测试测试项

| 测试项名称 | 切换相对时统误差摸底测试 | 测试项标识 | XQ_SU_FCMD | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 隐含需求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 声探测单元主机默认使用XXXXX，当绝对时统和相对时统（麒麟系统时间）差值大于2s或小于200ms时，主机会切换为相对时统 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 当声探测单元主机连接声探测信息交互软件的通信管理模块，声探测单元主机默认使用绝对时统，手动设置通信模块相对时统（麒麟系统时间），不断设置系统时间和绝对时统相差逐步增大和缩小，测试绝对时统和相对时统差距最大到多大时、最小到多小相差时，记录下差值 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.切换绝对时统最大时差（XQ_SU_FCMD_SU01） 1）不断增大绝对时统和相对时统差值，检查在时间差值为多少时切换为相对时统，注意差值时等待5s以上确认当前时统状态 2）在动态测试环境下，声探测单元主机正确连接声探测信息交互软件通信模块，并和模拟的网络调试助手正确连接，通过发送绝对时统信息，检查显示屏是否显示为使用的绝对时统 2.切换相对时统最小时差（XQ_SU_FCMD_SU02） 1）不断减小绝对时统和相对时统差值，检查在时间差值为多少时切换为相对时统 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖切换相对时统最大时差、切换相对时统最小时差子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.切换绝对时统最大时差（XQ_SU_FCMD_SU01） 1）正常切换 2）在显示绝对时统 2.切换相对时统最小时差（XQ_SU_FCMD_SU02） 1）切换为相对时统 |  |  |  |  |

数据储存时间性能

表1-2数据储存时间性能测试项

| 测试项名称 | 数据储存时间性能 | 测试项标识 | XQ_SU_CCSJ | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《需求规格说明》-3.2.2.2.6-数据记录功能模块 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 声学探测单元的决策信息、控制信息、状态信息等本地存储，数据存储时间要求：不小于一个月 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过检查存储的数据记录时间验证该性能指标的符合性，如果无法检查储存数据时间，采用预估测试方法，计算最大每日数据记录数据，并考察储存策略，判断是否在31日内数据能否达到数据储存上限或删除阈值 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.数据存储时间性能测试（XQ_SU_CCSJ_SU01） 1）如果无法检查储存数据时间，采用等效性评估方法，计算最大每日数据记录数据，并考察储存策略，判断是否在31日内数据能否达到数据储存上限或删除阈值 2）如果为文件形式，查看历史记录数据是否达到储存一个月时间 3）测试决策信息、控制信息、状态信息等本地存储的采用储存形式 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖数据存储时间性能测试子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.数据存储时间性能测试（XQ_SU_CCSJ_SU01） 1）决策信息、控制信息、状态信息等本地存储能够达到1个月时间 2）文件记录时间相差1个月 3）决策信息、控制信息、状态信息等本地存储能够达到1个月时间 |  |  |  |  |

我是新增测试项

表1-2我是新增测试项测试项

| 测试项名称 | 我是新增测试项 | 测试项标识 | XQ_SU_XZCSX | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《需求规格说明》-3.2.2.1.1-探测显示功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 探测显示功能模块主要实现以下功能： 1）开机显示：显示设备名称及生产厂家； 输入DSP握手信息，输出界面显示，显示设备名称以及生产厂家。 2）探测结果：显示目标批号、方向、类型； 输入探测结果信息，输出界面显示，显示目标批次（1,2,3,4,5）、目标方位（000.0）、目标类型（0000）。 3）环境噪声等级：显示环境噪声等级； 输入环境噪声等级信息，输出界面显示，显示优、良、中、差。 4）系统时间：显示系统时间。 输入时间信息，输出界面显示，显示格式为（时：分：秒） |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 这是测试项的一个描述 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.测试子项描述（XQ_SU_XZCSX_SU01） 1）操作1号 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖测试子项描述子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.测试子项描述（XQ_SU_XZCSX_SU01） 1）预期1号 |  |  |  |  |

时钟布线与缓冲功能测试

表1-2时钟布线与缓冲功能测试测试项

| 测试项名称 | 时钟布线与缓冲功能测试 | 测试项标识 | XQ_SU_TCXS5 | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《需求规格说明》-3.2.2.1.1-探测显示功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 探测显示功能模块主要实现以下功能： 1）开机显示：显示设备名称及生产厂家； 输入DSP握手信息，输出界面显示，显示设备名称以及生产厂家。 2）探测结果：显示目标批号、方向、类型； 输入探测结果信息，输出界面显示，显示目标批次（1,2,3,4,5）、目标方位（000.0）、目标类型（0000）。 3）环境噪声等级：显示环境噪声等级； 输入环境噪声等级信息，输出界面显示，显示优、良、中、差。 4）系统时间：显示系统时间。 输入时间信息，输出界面显示，显示格式为（时：分：秒） |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 验证外部32MHz品振时钟和内部10KHZ时钟能否正确布线至FPGA内部相应的全局时钟网络，并通过指定缓冲器降低延迟。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.外部32MHz时钟布线到HCLKBUF级冲测试（XQ_SU_TCXS5_SU01） 1）配置FPGA逻辑，将外部32MHz晶振输入连接到HCLKBUF缓冲器。 2）使用示波器或时序分析工具检测HCLKBUF输出端的时钟波形。 3）监测从HCLKBUF到各寄存器的时钟路径延迟。 2.内部10KHz时钟布线到CLKINT缓冲测试（XQ_SU_TCXS5_SU02） 1）在FPGA中启用内部10KHz时钟源并将其连接至CLKINT缓冲器。 2）测量CLKINT输出端的时钟频率。 3）检查CLKINT是否将时钟广播到全局时钟网器 3.异常情况下的时钟处理测试（XQ_SU_TCXS5_SU03） 1）断开外部32MHz晶振输入后尝试进行HCLKBUF配置。 2）人为制造内部10KHz时钟不稳定(如干扰)后再送入CLKINT。 3）同时配置两个时钟但未正确绑定各自缓冲器。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖测试子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.外部32MHz时钟布线到HCLKBUF级冲测试（XQ_SU_TCXS5_SU01） 1）时钟信号成功接入HCLKBUF缓冲器，无错误提示。 2）输出端应稳定输出32MHz时钟信号，频率准确目波形无明显失真。 3）各路径延迟保持一致目为最小值，满足分布式延迟最低的变求。 2.内部10KHz时钟布线到CLKINT缓冲测试（XQ_SU_TCXS5_SU02） 1）内部时钟信号成功接入CLKINT缓冲器，系统无报错。 2）输出端应稳定输出10KHz时钟信号，频率精度符合设计要求。 3）时钟能被正常分发至内部各个需要该时钟的模块。 3.异常情况下的时钟处理测试（XQ_SU_TCXS5_SU03） 1）系统应报告时钟缺失错误，无法完成正常的时钟分配。 2）CLKINT应拒绝不稳定的时钟或将错误上报给监控机制。 3）系统应阻止非法配置操作，确保每个时钟进入正确的缓冲通道。 |  |  |  |  |

一个表格需求测试项

表1-2一个表格需求测试项测试项

| 测试项名称 | 一个表格需求测试项 | 测试项标识 | XQ_SU_MGCS | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《需求规格说明》-3.2.2.2.2-任务参数规划功能模块 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 任务参数规划功能模块主要包括初始化参数与作战管理权限两部分功能： 初始化参数 通信管理模块软件与上级指挥控制系统的链路连通后会定时向上级发送初始化参数请求，上级指挥控制系统收到请求后会立即向声探测信息交互软件下发初始化参数指令，进行初始化设置，其中有站址来源、声学探测单元数量及装备位置等参数信息。 作战管理权限 通信管理模块软件会接收到上级指挥控制系统作战权限管理功能指令，同时向上级指控发送初始化参数停止请求，包括上级和下级的编码、个数、权限。当上级系统发现变化时，声探测信息交互软件与之前通信的上级指控的链路连通性立刻断开，并持续向新的上级指挥控制中心发送链路监测报，待与新的上级指挥控制中心链路连通后，声探测信息交互软件的控制权限将交接给新的上级指控系统。 任务参数规划功能模块功能框图见下图，具体描述见下表。 下图 任务参数规划功能模块图 序号; CSCI的功能; CSCI的功能.1; 输入; 输出; 满足的各项需求及性能. 序号; 名称; 项目唯一标识号; 输入; 输出; 满足的各项需求及性能. 1; 初始化参数; CSHCSZMK; 网口; 网口; 向指控请求初始化参数. 2; 作战权限管理; ZZGLQXZMK; 网口; 网口; 上级指控的更改. |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 测试表格功能 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.测试表格功能（XQ_SU_MGCS_SU01） 1）操作1 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖测试表格功能子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.测试表格功能（XQ_SU_MGCS_SU01） 1）预期1 |  |  |  |  |

数据处理

表1-2数据处理测试项

| 测试项名称 | 数据处理 | 测试项标识 | XQ_SU_SJCL | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《需求规格说明》-3.2.3-数据处理 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 地面软件按协议对接收到的串口数据进行解析处理。在标定试验时，需根据标定位置的数据实时判断加表数据是否满足该位置的要求，待所有位置均测试完成后，根据12个位置保存的.dat文件计算出陀螺加表的零位和标度因数参数，存入测试结果文件 输入要求： 1; 标定数据; 数据保存（功能五）; /. 2; 用户操作; 参数上传（功能九）; /. 序号; 输入项; 来源; 单位. 处理要求： 当加表数据不满足该位置的要求时，应立即终止测试，同时告知用户数据异常，该位置需重新进行测试，待用户将惯组摆放到正确位置时，地面软件需让用户输入当前为第几个位置，同时将已有的.dat文件覆盖保存，例如：测试到第8个位置时，地面软件判断xyz三轴加表数据（0.999<朝天地方向加速度计输出绝对值<1.001, 0<水平方向加速度计输出绝对值<0.001），若数据不满足预期，终止测试提示用户惯组位置不正确，并弹框让用户输入此次处于第几个位置，用户将惯组放置正确位置后，重新开始测试，测试数据重新写入P8.dat 当12个位置均测试完成后，开始计算加表正负标度因数、加表零位、安装误差和陀螺零位，并将计算结果按xyz加表正标度因数、xyz加表负标度因数、xyz加表零位，xyz安装误差和xyz陀螺零位顺序保存。 输出要求： 序号; 输出项; 去向; 量纲; nan. 1; 加表正标度因数; 测试文件 参数上传（功能九）; --; --. 2; 加表负标度因数; 测试文件 参数上传（功能九）; --; --. 3; 加表零位; 测试文件 参数上传（功能九）; --; --. 4; 安装误差; 测试文件 参数上传（功能九）; --; --. 5; 陀螺零位; 测试文件 参数上传（功能九）; --; --. 当加表数据不满足该位置的要求时，应立即终止测试，同时告知用户数据异常，该位置需重新进行测试，待用户将惯组摆放到正确位置时，地面软件需让用户输入当前为第几个位置，同时将已有的.dat文件覆盖保存，例如：测试到第8个位置时，地面软件判断xyz三轴加表数据（0.999<朝天地方向加速度计输出绝对值<1.001, 0<水平方向加速度计输出绝对值<0.001），若数据不满足预期，终止测试提示用户惯组位置不正确，并弹框让用户输入此次处于第几个位置，用户将惯组放置正确位置后，重新开始测试，测试数据重新写入P8.dat 当加表数据不满足该位置的要求时，应立即终止测试，同时告知用户数据异常，该位置需重新进行测试，待用户将惯组摆放到正确位置时，地面软件需让用户输入当前为第几个位置，同时将已有的.dat文件覆盖保存，例如：测试到第8个位置时，地面软件判断xyz三轴加表数据（0.999<朝天地方向加速度计输出绝对值<1.001, 0<水平方向加速度计输出绝对值<0.001），若数据不满足预期，终止测试提示用户惯组位置不正确，并弹框让用户输入此次处于第几个位置，用户将惯组放置正确位置后，重新开始测试，测试数据重新写入P8.dat 当加表数据不满足该位置的要求时，应立即终止测试，同时告知用户数据异常，该位置需重新进行测试，待用户将惯组摆放到正确位置时，地面软件需让用户输入当前为第几个位置，同时将已有的.dat文件覆盖保存，例如：测试到第8个位置时，地面软件判断xyz三轴加表数据（0.999<朝天地方向加速度计输出绝对值<1.001, 0<水平方向加速度计输出绝对值<0.001），若数据不满足预期，终止测试提示用户惯组位置不正确，并弹框让用户输入此次处于第几个位置，用户将惯组放置正确位置后，重新开始测试，测试数据重新写入P8.dat 当加表数据不满足该位置的要求时，应立即终止测试，同时告知用户数据异常，该位置需重新进行测试，待用户将惯组摆放到正确位置时，地面软件需让用户输入当前为第几个位置，同时将已有的.dat文件覆盖保存，例如：测试到第8个位置时，地面软件判断xyz三轴加表数据（0.999<朝天地方向加速度计输出绝对值<1.001, 0<水平方向加速度计输出绝对值<0.001），若数据不满足预期，终止测试提示用户惯组位置不正确，并弹框让用户输入此次处于第几个位置，用户将惯组放置正确位置后，重新开始测试，测试数据重新写入P8.dat 当加表数据不满足该位置的要求时，应立即终止测试，同时告知用户数据异常，该位置需重新进行测试，待用户将惯组摆放到正确位置时，地面软件需让用户输入当前为第几个位置，同时将已有的.dat文件覆盖保存，例如：测试到第8个位置时，地面软件判断xyz三轴加表数据（0.999<朝天地方向加速度计输出绝对值<1.001, 0<水平方向加速度计输出绝对值<0.001），若数据不满足预期，终止测试提示用户惯组位置不正确，并弹框让用户输入此次处于第几个位置，用户将惯组放置正确位置后，重新开始测试，测试数据重新写入P8.dat 当加表数据不满足该位置的要求时，应立即终止测试，同时告知用户数据异常，该位置需重新进行测试，待用户将惯组摆放到正确位置时，地面软件需让用户输入当前为第几个位置，同时将已有的.dat文件覆盖保存，例如：测试到第8个位置时，地面软件判断xyz三轴加表数据（0.999<朝天地方向加速度计输出绝对值<1.001, 0<水平方向加速度计输出绝对值<0.001），若数据不满足预期，终止测试提示用户惯组位置不正确，并弹框让用户输入此次处于第几个位置，用户将惯组放置正确位置后，重新开始测试，测试数据重新写入P8.dat 当加表数据不满足该位置的要求时，应立即终止测试，同时告知用户数据异常，该位置需重新进行测试，待用户将惯组摆放到正确位置时，地面软件需让用户输入当前为第几个位置，同时将已有的.dat文件覆盖保存，例如：测试到第8个位置时，地面软件判断xyz三轴加表数据（0.999<朝天地方向加速度计输出绝对值<1.001, 0<水平方向加速度计输出绝对值<0.001），若数据不满足预期，终止测试提示用户惯组位置不正确，并弹框让用户输入此次处于第几个位置，用户将惯组放置正确位置后，重新开始测试，测试数据重新写入P8.dat |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 验证数据处理的正确性 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.验证数据处理（XQ_SU_SJCL_SU01） 1）1 2）2 3）3 4）4 2.验证数据处理2（XQ_SU_SJCL_SU02） 1）21 2）22 3）23 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖验证数据处理、验证数据处理2子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.验证数据处理（XQ_SU_SJCL_SU01） 1）1 2）2 3）3 4）4 2.验证数据处理2（XQ_SU_SJCL_SU02） 1）21 2）22 3）23 |  |  |  |  |

接口测试

与声探测信号处理软件接口

表1-2与声探测信号处理软件接口测试项

| 测试项名称 | 与声探测信号处理软件接口 | 测试项标识 | XQ_IO_INT1 | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《需求规格说明》-3.3-与声探测信号处理软件接口 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 处理和声探测信号处理软件接口 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 在实装测试环境下，使用仿真器查看是否能够接收到探测结果，环境噪声分级以及通道的自检结果，且正常发送的环境温度和自检指令，验证与声探测信号处理软件的串口通信是否正常 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.接收正常数据（XQ_IO_INT1_SU01） 1）使用信息处理软件向信息交互软件发送探测结果报文，通过仿真器查看是否收到正确的探测结果报文；或者通过OLED显示屏的探测界面中，检查显示界面是否显示目标批号、方向、类型等探测结果信息 2）使用信息处理软件向信息交互软件发送环境噪声分级（优、良、差）报文，通过仿真器查看是否收到正确的环境噪声分级报文；或者通过OLED显示屏的探测界面中，检查显示的环境噪声分级是否与发送的一致 3）检查接收到的探测结果报文格式是否与协议一致 4）检查接收到的环境噪声分级报文格式是否与协议一致 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖接收正常数据子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.接收正常数据（XQ_IO_INT1_SU01） 1）收到正确的探测结果报文；通过OLED显示屏的探测界面中，显示界面显示目标批号、方向、类型等探测结果信息 2）收到正确的自检结果报文；通过OLED显示屏的自检界面中，显示的自检结果是发送信息一致，收到正确报文；通过OLED显示屏的探测界面中，显示的环境噪声分级与发送的一致 3）接收到的探测结果报文格式与协议一致 4）接收到的环境噪声分级报文格式与协议一致 |  |  |  |  |

安装性测试

测试相同标识不同类型

表1-2测试相同标识不同类型测试项

| 测试项名称 | 测试相同标识不同类型 | 测试项标识 | XQ_AZ_TCXS | 优先级 | 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《需求规格说明》-3.2.2.1.1-探测显示功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 探测显示功能模块主要实现以下功能： 1）开机显示：显示设备名称及生产厂家； 输入DSP握手信息，输出界面显示，显示设备名称以及生产厂家。 2）探测结果：显示目标批号、方向、类型； 输入探测结果信息，输出界面显示，显示目标批次（1,2,3,4,5）、目标方位（000.0）、目标类型（0000）。 3）环境噪声等级：显示环境噪声等级； 输入环境噪声等级信息，输出界面显示，显示优、良、中、差。 4）系统时间：显示系统时间。 输入时间信息，输出界面显示，显示格式为（时：分：秒） |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 测试相同标识不同类型是否能够成功 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.测试子项案例1号（XQ_AZ_TCXS_SU01） 1）AA1 2.测试子项案例2号（XQ_AZ_TCXS_SU02） 1）AA1 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖测试子项案例1号、测试子项案例2号子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.测试子项案例1号（XQ_AZ_TCXS_SU01） 1）AAB1 2.测试子项案例2号（XQ_AZ_TCXS_SU02） 1）AAB1 |  |  |  |  |