| 标识：PT-R25138-TO-1.00 | 鉴定文件 |
| --- | --- |

密级：内部

BK11X1标校软件

鉴定测评大纲

册号：1/1  总页数：64

中国科学院卫星软件评测中心

2025年12月19日

BK11X1标校软件

鉴定测评大纲

拟制：  陈俊亦  日期：20251217

校对：  某测试人员1  日期：20251218

审核：  刘春晔  日期：20251219

批准：  施敏华  日期：20251219

| 有 效 性 声 明 |  |
| --- | --- |
| 1．本中心严格按照安全有关保密要求开展测评工作，承担安全保密与知识产权保护有关的法律责任； 2．本测评大纲无授权签字人批准签字，大纲封面无中心印章无效； 3．本测评大纲未经中国科学院卫星软件评测中心书面批准，不得复制，任何未经允许的复制本，任何形式的残损本，不具备大纲原件的效力； 4．本大纲只适用于被测件介质相同版本的软件； 5．测评大纲版权归委托方和中国科学院卫星软件评测中心共有，其他任何单位和个人未经许可均无权使用本测评大纲，否则将保留对其追究法律责任的权利。 |  |
| 测试机构名称 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
| 测试机构地址 | 上海市浦东新区雪洋路1号3号楼 |

文件状态表

| 版本 | 日期 | 更改摘要 | 修改章节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.10 | 20251217 | 创建文档 | / | 内审版本 |
| V1.00 | 20251219 | 1、修改调整软硬件环境 | 1、5.2章节 | 内部评审修改 |

目  录

1	范围	3

1.1	标识	3

1.2	文档概述	3

1.3	测评依据	3

1.3.1	测评任务来源	3

1.3.2	依据文件	4

2	测评性质	5

3	测评目的	5

4	测评时间和地点	5

5	测评对象及环境	7

5.1	测评对象	7

5.1.1	测评对象基本信息	7

5.1.2	软件概述	8

5.2	测评环境	10

5.2.1	静态测试环境	10

5.2.2	动态测试环境	11

6	测评要求、内容及方法	13

6.1	测评总体要求	13

6.1.1	测试级别和类型	13

6.1.2	测试策略和方法	14

6.2	测试项及方法	15

6.2.1	文档审查	15

6.2.2	静态分析	16

6.2.3	代码审查	17

6.2.4	功能测试	18

6.2.5	接口测试	22

6.2.6	摸底测试	23

6.3	测评内容充分性及方法有效性分析	24

6.4	评价内容及方法	24

6.4.1	软件需求符合性	24

6.4.2	软件指标符合性	24

6.4.3	软件质量评价	24

6.5	问题类别及等级	25

6.5.1	问题类型	25

6.5.2	问题严重性等级	25

6.5.3	问题处理方法	26

6.6	测评通过准则	27

6.7	测评数据采信	27

7	测评度量数据及采集要求	27

8	测评暂停、恢复与终止	27

9	测评组织及任务分工	28

10	测评保障	28

10.1	测评条件保障	28

10.2	配置管理	29

10.3	质量保证	30

10.3.1	质量保证要求	30

10.3.2	质量保证计划	30

10.4	评审与控制	31

10.4.1	设计评审	31

10.4.2	过程控制	31

10.4.3	文档控制	31

10.4.4	人员控制	32

10.5	测评风险分析	32

10.6	测评分包	33

11	测评安全与保密	33

12	有关问题的说明	33

附录A 文档审查单	34

A.1 文档齐套性查单	34

A.2 软件需求规格说明审查单	34

A.3 软件设计文档审查单	36

附录B 代码审查单	38

B.1 C语言代码审查单	38

附录C 静态分析审查单	42

C.1 代码质量度量分析表单	42

C.2 代码编码规则表	43

C.3 控制流分析表单	50

C.4 数据流分析表单	51

附录D 软件需求与测试需求对照表	52

D.1 测试需求与研制总要求（或技术协议）覆盖情况表	52

D.2 测试需求与需求规格说明覆盖情况表	52

BK11X1标校软件鉴定测评大纲

范围

标识

1）文档标识号：PT-R25138-TO-1.00

2）标题：BK11X1标校软件鉴定测评大纲

3）本文档适用的软件：BK11X1标校软件

文档概述

本大纲描述了BK11X1标校软件测评的测试目的、测试策略、测试内容、测试技术与测试方法、测试结束和终止条件、评价方法与结论、测试环境要求、测试进度、人员安排和风险分析等内容，是BK11X1标校软件鉴定测评的依据。

测评依据

测评任务来源

1）委托单位与联系方式

委托单位名称：北京航天长征飞行器研究所

委托单位地址：北京市丰台区南大红门路六营门小区

联系人：纪丽敏

联系电话：010-88521964

2）承研单位与联系方式

承研单位名称：北京航天时代光电科技有限公司

承研单位地址：北京市海淀区丰滢东路1号院9号楼

联系人：侯隽柔

联系电话：010-88105104

3）测评机构与联系方式

测评机构名称：中国科学院卫星软件测评中心

承研单位地址：上海市浦东新区雪洋路1号3号楼

联系人：陈波

联系电话：010-50735018

依据文件

管理文件

测评工作依据的管理文件见下表。

表1-1依据的管理文件

| 序号 | 标识/版本 | 文档名称 | 发布日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 军定〔2022〕9号 | 关于改进加强军用软件产品试验鉴定工作的有关要求（试行） | 2022-03-22 | 国务院、中央军委军工产品定性委员会 |
|  | TE-BTCG-002-2021 | 军用软件试验鉴定通用要求 | 2021-09-10 | 中央军委装备发展部 |
|  | TE-BTCG-003-2021 | 军用软件测试指南 | 2021-09 | 中央军委装备发展部 |
|  | TE-BTCG-004-2021 | 军用软件鉴定测评指南 | 2021-09 | 中央军委装备发展部 |
|  | TE-BTCG-007-2021 | 军用软件鉴定测评大纲和报告 | 2021-09 | 中央军委装备发展部 |
|  | GJB 438C-2021 | 军用软件开发文档通用要求 | 2022-03-01 | 中央军委装备发展部 |
|  | GJB 2786A-2009 | 军用软件开发通用要求 | 2009-08-20 | 原总装备部 |
|  | GJB 8114-2013 | C/C++语言编程安全子集 | 2013-04-11 | 国防科学技术工业委员会 |
|  | GJB11590-2025 | 军用软件测评实验室测评过程和技术能力要求 | 2025-03-18 | 中央军委装备发展部 |

顶层技术文件

测评工作依据的顶层技术文件见下表。

表1-2依据的顶层技术文件

| 序号 | 标识/版本 | 文档名称 | 发布日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03-D5D-2021-R1818-1.1 | BK11X1惯性测量组件任务书 | 2025-05 | 北京航天长征飞行器研究所 |
| 2 | T/21352/01/RW-1.01 | BK11X1标校软件研制任务书 | 2025-09-11 | 北京航天时代光电科技有限公司 |

被测软件文档

测评工作依据的被测软件文档见下表。

表1-3依据的被测软件文档

| 序号 | 标识/版本 | 文档名称 | 发布日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T/BK11X1/01/XQ-1.01 | BK11X1标校软件需求规格说明 | 2025-09-01 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | T/21352/01/XS-1.00 | BK11X1标校软件详细设计说明 | 2025-08-15 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | T/21352/01/KJ-1.00 | BK11X1标校软件开发计划 | 2025-08-13 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | T/21352/01/PG-1.00 | BK11X1标校软件配置管理计划 | 2025-08-15 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | T/21352/01/ZJ-1.00 | BK11X1标校软件质量保证计划 | 2025-08-13 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | T/21352/01/DYCJ-1.00 | BK11X1标校软件单元测试计划 | 2025-08-15 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | T/21352/01/DYCS-1.00 | BK11X1标校软件单元测试说明 | 2025-08-15 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | T/21352/01/DYCB-1.00 | BK11X1标校软件单元测试报告 | 2025-08-15 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | T/21352/01/PZCJ-1.00 | BK11X1标校软件配置项测试计划 | 2025-08-15 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | T/21352/01/PZCS-1.00 | BK11X1标校软件配置项测试说明 | 2025-08-15 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | T/21352/01/PZCB-1.00 | BK11X1标校软件配置项测试报告 | 2025-08-15 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | T/21352/01/YHSC-1.00 | BK11X1标校软件用户手册 | 2025-09-05 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | T/21352/01/YZZJ-1.00 | BK11X1标校软件研制总结报告 | 2025-11-21 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | T/21352/01/BS-1.00 | BK11X1标校软件版本说明 | 2025-10-29 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | T/21352/01/CG-1.00 | BK11X1标校软件产品规格说明 | 2025-10-30 | 北京航天时代光电科技有限公司 |

测评性质

本次测评任务性质为软件鉴定测评。

测评目的

本次测评目的为发现并纠正软件问题缺陷，考核BK11X1标校软件功能、性能指标是否满足《BK11X1标校软件需求规格说明》和《BK11X1标校软件研制任务书》规定的要求，验证BK11X1标校软件在典型工作流程下的适应性，对软件边界性能及性能底数进行摸底，为装备鉴定和列装定型提供依据。

测评时间和地点

测评时间周期：2025年12月至2026年1月。

测评地点：静态测试在上海市中国科学院软件测评中心、动态测试在时代光电实验室

测评主要时间节点及地点见下表。

表4-1测评时间和地点

| 序号 | 测评工作 | 起止时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被测件接收 | 2025年12月5日 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评大纲编制 | 2025年12月6日~2025年12月19日 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评大纲评审 | T（天）（T为测评大纲评审时间） | / |
|  | 测评设计与实现 | 2025年12月20日~2025年12月25日 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评执行 | T0~T0+21（天）（T0为测试环境就绪事件） | 时代光电实验室 |
|  | 测评总结 | T1~T1+5（天）（T1为所有版本测试完成时刻） | 中国科学院卫星软件评测中心 |

测评对象及环境

测评对象

测评对象基本信息

本次测评对象基本信息见下表。

表5-1被测软件基本信息表

| 序号 | 软件所在子系统/设备名称 | 软件名称 | 软件类型 | 重要/安全等级 | 运行环境 | 开发环境 | 编程语言 | 版本 | 代码规模 （软件规模/代码行） | 接收日期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BK11X1标校软件 | BK11X1标校软件 | 新研 | C | 中标麒麟Linux操作系统 | QT5.6 | C++ | 0.0.1.0 | 44966/21960 | 2025-12-12 | 北京航天时代光电科技有限公司 |

表5-2验证最终版本和进入鉴定内部的对应关系

| 序号 | 软件名称 | 验证最终版本 | 进入鉴定版本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BK11X1标校软件 | 1.01 | 0.0.1.0 |

软件概述

惯性测量组件地面测试设备是用于光纤惯组交付的产品测试的设备。设计用于实现光纤惯组的测试实验。惯性测量组件地面测试软件（标校软件）运行于惯性测量组件地面测试设备之中，主要完成硬件控制、数据采集计算等功能。

软件主要功能和性能指标

BK11X1标校软件软件主要功能要求如下表所示。

表5-2BK11X1标校软件功能指标覆盖表

| 需求章节号 | 功能指标 | 测评覆盖情况 |
| --- | --- | --- |
| 《BK11X1标校软件需求规格说明》3.2.1-初始化 | 初始化功能主要包括串口初始化、界面初始化、变量初始化、线程初始化等功能，其中串口初始化可通过界面配置串口号信息，波特率、校验位、停止位信息等相关信息为不可配置项；界面初始化、变量初始化、线程初始化等功能在地面软件运行时执行，保证地面软件在执行之前所有软件相关信息正确初始化 | 对初始化进行全覆盖测试，包含串口参数配置验证、串口号用户配置、界面初始化、关键路径变量初始化、线程初始化、多次启动关闭，验证所描述内容是否满足需求等文档的要求 |
| 《BK11X1标校软件需求规格说明》3.2.2-数据采集解析 | 地面软件通过串口接收惯组发送的数据 | 对数据采集解析进行全覆盖测试，包含串口数据接收基础功能、通信协议解析功能、帧计数和错误计数逻辑测试、解析实时显示，验证所描述内容是否满足需求等文档的要求 |
| 《BK11X1标校软件需求规格说明》3.2.3-数据处理 | 地面软件按协议对接收到的串口数据进行解析处理。在标定试验时，需根据标定位置的数据实时判断加表数据是否满足该位置的要求，待所有位置均测试完成后，根据12个位置保存的.dat文件计算出陀螺加表的零位和标度因数参数，存入测试结果文件 | 对数据处理进行全覆盖测试，包含加表数据实时判断与位置合规性、用户位置重输入和数据文件覆盖机制、12位置标定流程完整性、标定参数准确性、计算结果输出，验证所描述内容是否满足需求等文档的要求 |
| 《BK11X1标校软件需求规格说明》3.2.4-界面数据显示 | 地面软件将解析后的所有数据在界面上进行显示，同时对陀螺加表数据以实时画曲线图的形式展示出来，使用户可更直观的获取陀螺加表变化趋势。界面还要显示接收到的数据总数和错误数据总数，并显示出本次测试的测试时间 | 对界面数据显示进行全覆盖测试，包含陀螺仪与加表数据实时曲线绘制、帧计数显示准确性、测试时间与更新，验证所描述内容是否满足需求等文档的要求 |
| 《BK11X1标校软件需求规格说明》3.2.5-数据保存 | 地面软件能够存储测试数据、操作日志数据等文件 | 对数据保存进行全覆盖测试，包含文件保存设置、常规数据文件储存、标定模式数据文件储存、日志文件记录，验证所描述内容是否满足需求等文档的要求 |
| 《BK11X1标校软件需求规格说明》3.2.6-参数转换 | 地面软件能够将文本形式的参数文件parameter.txt转换为二进制文件 参数转换前，需对参数文件parameter.txt进行判断，判断浮点数个数是否为181个，整型数据个数是否为7个，字符串参数个数是否为0个，若所有参数个数满足要求则以小端模式转换成二进制文件，将转换后的二进制文件以parameter.bin的形式保存在参数文件一致的路径下；若存在参数个数不正确的情况，则需向用户弹框提示，告知用户参数生成异常 | 对参数转换进行全覆盖测试，包含参数文件格式转换、二进制文件转换、转换异常与提示，验证所描述内容是否满足需求等文档的要求 |
| 《BK11X1标校软件需求规格说明》3.2.7-时间同步 | 地面软件能发送“时间同步指令 | 对时间同步进行全覆盖测试，包含时间同步指令触发与发送、指令发送间隔和次数、相对时间信息边界，验证所描述内容是否满足需求等文档的要求 |
| 《BK11X1标校软件需求规格说明》3.2.8-惯组标定 | 地面软件能够进行12位置标定 | 对惯组标定进行全覆盖测试，包含12位置标定序列、位置指令与惯组数据接收协同、当前位置信息实时显示、标定流程和进度管理，验证所描述内容是否满足需求等文档的要求 |
| 《BK11X1标校软件需求规格说明》3.2.9-参数上传 | 地面软件界面中有一个“参数上传”按钮，点击该按钮后，地面软件需选择已生成的parameter.bin文件，依据上传协议向惯组发送命令及参数 | 对参数上传进行全覆盖测试，包含参数上传与文件选择、上传协议符合性、上传进度显示、上传成功流程和提示、上传异常、软件升级数据帧传输、软件升级异常容错，验证所描述内容是否满足需求等文档的要求 |
| 《BK11X1标校软件需求规格说明》3.2.10-软件交互 | 用户通过地面软件提供的显示界面，对软件整体功能进行使用和控制；显示实时测试数据；智能显示任务执行进度、告警信息与处理、测试过程中各类数据判读结果等；具备配置功能，能够对各种参数进行配置。 | 对软件交互进行全覆盖测试，包含测试数据实时刷新和准确性、日志信息实时显示与告警提示、任务进度可视化和用户引导、配置参数输入和处理，验证所描述内容是否满足需求等文档的要求 |

BK11X1标校软件主要性能要求如下表所示。

表5-3BK11X1标校软件性能指标覆盖表

| 需求章节号 | 性能指标 | 测评覆盖情况 |
| --- | --- | --- |
| 《BK11X1标校软件需求规格说明》3.2.11.1-时间要求 | 保证单次标定测试（12位置）60min内不出现闪退或异常退出的情况 | 对时间要求进行全覆盖测试，包含单次标定测试长时间稳定性，验证所描述内容是否满足需求等文档的要求 |

BK11X1标校软件测评摸底指标清单如下表所示。

表5-4BK11X1标校软件摸底指标清单

| 需求来源 | 描述 | 测试项名称 | 测试项标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《BK11X1标校软件需求规格说明》3.2.11-标定过程性能 | 验证串口输出频率摸底 | 串口输出频率摸底测试 | XQ_MD_CKPL |

软件接口说明

BK11X1标校软件的外部接口主要包含与惯组串口接口、用户操作接口。BK11X1标校软件软件外部接口示意图如下图所示。

图5-2BK11X1标校软件接口示意图

BK11X1标校软件外部接口信息见下表所示。

表5-2BK11X1标校软件接口信息表

| 序号 | 接口名称 | 接口标识 | 接口描述 | 来源 | 目的地 | 接口类型 | 接口协议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 惯组串口接口 | JK_INOUT_CK | 惯组数据、软件升级回令、软件升级数据帧回令 | 惯组测量组件 | 标校软件 | 串口 | 《BK11X1标校软件需求规格说明V1.01》附录A惯组软件协议 |
|  |  |  | 参数上传指令、时间同步指令 | 标校软件 | 惯组测量组件 |  |  |
|  | 用户操作接口 | JK_IN_YH | 界面输入数据或控件自带数据 | 界面输入 | 标校软件 | 界面 |  |

测评环境

静态测试环境

环境描述

本次测试的静态环境包括：静态测试工具、测试计算机、被测软件源代码和被测软件文档。测试工作安装在测试计算机上，被测软件源代码拷贝到计算机进行静态分析。

软件项

此次静态测试环境使用的软件项见下表所示。

表5-6静态测试环境软件项

| 序号 | 软件项名称 | 版本 | 用途 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BK11X1标校软件 | 0.1.0.0 | 被测软件源代码 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
|  | Klocwork | V2018 | 用于运行错误检测 | 中国科学院卫星软件测评中心 |
|  | 重睛鸟 | （基础库）CJN-2025Q2 | 自主可控查验工具 |  |
|  | TestBed | V9.4 | 用于静态分析 |  |
|  | 科代 | V24.2.0 | 用于运行错误检测 |  |
|  | Microsoft Office | 2016 | 文档阅读、编辑工具 |  |

硬件和固件项

此次静态测试环境使用的硬件和固件项见下表所示。

表5-7静态测试环境硬件和固件项

| 序号 | 硬件或固件项名称 | 设备编号 | 用途 | 配置 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测试计算机 | TY2023030023 | 运行辅助软件，用于静态测试和代码审查 | CPU:13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500H 2.60GHz 内存：16G 硬盘：1T 操作系统：Windows 10(64) | 中国科学院卫星软件测评中心 |

静态测试场所

中国科学院卫星软件测评中心。

动态测试环境

环境描述

测试环境由供电设备、惯组测量组件、工控机和地面测试设备组成，其中供电设备给惯性测量组件供电，惯组测量组件使用串口和地面测试设备连接连接，惯性组件中部署惯性测量组件（驻留被测软件BK11X1惯性测量组件DSP软件、陪测软件BK11X1惯性测量组件FPGA软件）、陀螺/温度采集模块、加速度计数据采集模块，通过Code Composer Studio集成环境软件调试DSP软件。

改环境中分为真实设备连接和模拟串口连接两种方式，真实设备连接即地面测试设备连接关系测量组件进行测试，模拟串口连接则是在地面测试设备上启动串口调试助手和虚拟串口和标校软件进行连接。

该环境用于功能测试、接口测试、性能测试、安全性测试、边界测试、恢复性测试、余量测试、强度测试、摸边探底测试、人机交互界面等全部动态测试项测试。

北京航天时代光电科技有限公司负责对其提供的测评环境进行配置和安装，由研制单位和测评机构确认其正确性。测评环境一旦建立并经过确认应保持其状态，任何对测评环境的更改和使用都要进行严格控制。

测试环境如下图所示。

图5-3BK11X1标校软件动态测试环境图

软件项

BK11X1标校软件动态测试环境使用的软件项见下表所示。

表5-8动态测试环境软件项

| 序号 | 软件项名称 | 版本 | 用途 | 提供单位 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BK11X1标校软件 | 0.1.0.0 | 被测软件 | 北京航天时代光电科技有限公司 | 地面测试设备 |
|  | Qt | 5.6.2 | 被测软件开发编译调试环境 | 北京航天时代光电科技有限公司 | 地面测试设备 |
|  | 中标麒麟Linux操作系统 | / | 被测软件运行时所在桌面操作系统 | 北京航天时代光电科技有限公司 | 地面测试设备 |
|  | 21341惯性测量组件DSP软件 | 0.1.0.0 | 同批次鉴定软件 | 北京航天时代光电科技有限公司 | 惯组测量组件 |
|  | 21341惯性测量组件FPGA软件 | 0.1.0.0 | 同批次鉴定软件，用于提供陀螺数据、加表数据，接收综合控制台指令、软件升级数据等 | 北京航天时代光电科技有限公司 | 惯组测量组件 |
|  | 串口调试助手 | 0.4 | 连接虚拟串口调试接收发送数据 | 北京航天时代光电科技有限公司 | 地面测试设备 |
|  | Code Composer Studio集成环境 | 3.3.82.10 | 调试DSP软件 | 北京航天时代光电科技有限公司 | 工控机 |

硬件和固件项

动态测试环境使用的硬件和固件项见下表所示。

表5-9动态测试环境硬件和固件项

| 序号 | 硬件或固件项名称 | 设备编号 | 用途 | 配置 | 状态 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面测试设备 | / | 运行被测软件、串口调试助手 | CPU:Intel(R) Corei5 2.6G 内存:8G 操作系统:windows10 | 检定有效期20250615~20270615 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
| 2 | 供电设备 | BKD68-81 | 组合供电 | DH1715A-5型双路稳压稳流电源 | 检定有效期20250615~20270615 |  |
| 3 | 惯性测量组件 | S01-3 | 运行被测软件和惯性测量组件FPGA软件，承载陀螺/温度采集模块、加速度计数据采集模块 | DSP板、FPGA板、3路陀螺、3路加速计 | 设备状态完好，具备测试状态 |  |
| 4 | 工控机 | F0101-093/06 | 运行串口调试助手、Code Composer Studio集成环境；与被测软件进行串口通信 | CPU: Ptntium2.5G 内存2G 硬盘1T 操作系统：Windows XP | 检定有效期20250615~20270615 |  |
| 5 | DSP仿真器 | / | 调试DSP软件 | SEED-XDS510PLUS | 检定有效期20250615~20270615 |  |
| 6 | MOXA串口转换器 | MOXA UPort1250 | 串口/USB转换 | MOXA Uport1250 | 检定有效期20250615~20270615 |  |

测评场所

BK11X1标校软件动态测试在时代光电实验室进行，测评场所的安全保密工作由时代光电实验室负责。

测评数据

本次测评所需的测评数据见下表。

表5-10测评数据

| 序号 | 数据描述 | 性质 | 规格 | 数量 | 密级 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟惯组数据 | 模拟 | 符合《BK11X1标校软件需求规格说明》的要求 | 多于100组 | 内部 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
| 3 | 软件升级数据帧 | 真实 | 符合《BK11X1标校软件需求规格说明》的要求 | 100组 | 内部 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
| 4 | 软件升级数据帧 | 模拟 | 符合《BK11X1标校软件需求规格说明》的要求 | 100组 | 内部 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
| 5 | 软件升级指令 | 真实 | 符合《BK11X1标校软件需求规格说明》的要求 | 5组 | 内部 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
| 6 | 软件升级指令 | 模拟 | 符合《BK11X1标校软件需求规格说明》的要求 | 10组 | 内部 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
| 7 | 系统时间同步命令帧 | 真实 | 符合《BK11X1标校软件需求规格说明》的要求 | 5组 | 内部 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
| 8 | 系统时间同步命令帧 | 模拟 | 符合《BK11X1标校软件需求规格说明》的要求 | 10组 | 内部 | 北京航天时代光电科技有限公司 |

环境差异性分析

被测软件运行在实装环境进行测试，正常功能测试和接口测试均使用真实设备进行测试，信号输入端使用真实设备数据，接口异常使用串口调试助手模拟错误，经过分析数据均符合协议规定，对本次测试结果无影响。环境差异影响分析表见下表所示。

表5-11测评环境差异影响分析表

| 序号 | 真实环境 | 测试环境 | 环境差异及对测评结果影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惯性测量组件 | 串口调试工具 | 对于异常帧格式数据，串口调试工具完全按照协议进行编制，对测试结果无影响 |
| 2 | BK11X1惯性测量组件DSP软件 | BK11X1惯性测量组件DSP软件 | 真实软件，无差异 |
| 3 | BK11X1惯性测量组件FPGA软件 | BK11X1惯性测量组件FPGA软件 | 真实软件，无差异 |
| 4 | 综合控制台 | 工控机 | 工控机是与综合控制台功能、接口设计一致的设备，不影响软件测评结果。 |
| 5 | 串口接收芯片 | MOXA盒 | MOXA用于USB口转串口，满足实际使用时的要求，对测试结果无影响。 |
| 6 | 供电设备 | 电源 | 电源产生供电电压满足机上实际使用时的要求，对测试结果无影响 |
| 7 | / | DSP仿真器 | 用于将DSP调试运行，满足实际使用要求，对测试结果无影响。 |
| 8 | 时间同步回令 | 时间同步回令 | 模拟的时间同步回令是符合协议的测试数据，对测试结果无影响。 |
| 9 | 软件升级指令回令 | 软件升级指令回令 | 模拟的软件升级指令回令是符合协议的测试数据，对测试结果无影响。 |
| 10 | 惯性测量组件数据 | 惯性测量组件数据 | 模拟的惯性测量组件串口输出数据时符合协议的测试数据，对测试结果无影响。 |

测评要求、内容及方法

测评总体要求

测试级别和类型

根据《军用软件测试指南》、《军用软件鉴定测评指南》、软件需求规格说明、软件研制任务书及其他相关文档等要求，本次鉴定测评的测试级别为配置项测试。

本配置项测试安全等级为C级，按照《军用软件鉴定测评指南》要求，配置项测试的测试类型要求如下表所示。

表6-1不同等级软件的测试类型要求以及选取类型

| 测试类别 | 测试类型 | 功能指标 |  |  | 选取情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 关键A | 重要B | 一般C/D |  |
| 文档类 | 文档审查 | ● | ● | ● | √ |
| 代码类 | 代码审查 | ● | ● | ○ | √ |
|  | 代码走查 | ○ | ○ | - | - |
|  | 静态分析 | ● | ● | ● | √ |
|  | 逻辑测试 | ○ | ○ | - | - |
| 数据类 | 数据审查 | ○ | ○ | ○ | - |
|  | 数据处理测试 | ○ | ○ | ○ | - |
| 功能类 | 功能测试 | ● | ● | ● | √ |
|  | 边界测试 | ● | ● | ● | √ |
|  | 恢复性测试 | ● | ○ | ○ | √ |
|  | 安装性测试 | ○ | ○ | ○ | - |
| 性能类 | 性能测试 | ● | ● | ● | √ |
|  | 余量测试 | ● | ● | ○ | √ |
|  | 容量测试 | ○ | ○ | ○ | - |
|  | 强度测试 | ● | ○ | - | √ |
| 接口类 | 接口测试 | ● | ● | ● | √ |
|  | 人机交互界面测试 | ○ | ○ | ○ | √ |
| 专项类 | 安全性测试 | ● | ● | ○ | √ |
|  | 可靠性测试 | ○ | - | - | - |
|  | 兼容性测试 | ○ | ○ | ○ | - |
|  | 互操作性测试 | ○ | ○ | ○ | - |

注：●必须开展，○根据软件特点视情况要求开展，-不开展。√为选取的测试类型

对软件测评中未选取测试类型的情况说明如下表。

表6-2未选取测试类型情况说明表

| 测试类型 | 测评覆盖情况 |
| --- | --- |
| 代码走查 | 该软件重要级别为一般，故不开展该测试类型测试 |
| 数据审查 | 因软件固定配置参数要求，故不开展相关测试类型测试 |
| 逻辑测试 | 该软件重要级别为一般，故不开展相关测试类型测试 |
| 安装性测试 | 软件为嵌入式软件，故不开展相关测试类型测试 |
| 容量测试 | 软件需求规格说明中无容量指标要求（及隐含要求），针对软件能力类指标在性能测试、余量测试、强度测试中开展测试，故不单独开展容量测试 |
| 兼容性测试 | 软件需求规格说明中无不同软件版本之间、不同软件产品之间、不同软硬件环境之间兼容性要求（及隐含要求），故不开展相关测试类型测试 |
| 互操作性测试 | 软件需求规格说明中无不同软件对同一功能或同一数据操作处理的要求（及隐含要求），故不开展相关测试类型测试 |

测试策略和方法

测试策略

依据《军用软件测试指南》、《军用软件鉴定测评指南》、软件任务书和软件需求规格说明等文档，结合BK11X1标校软件特点和承研单位提供的测试环境，制定以下测评策略：

1）文档审查内容为审查文档的齐套性、准确性、一致性和完整性，对于文档差距较大的软件，由测评机构提出申请，测评机构组织开展会议审查；

2）BK11X1标校软件为一般软件，对全部程序开展静态分析，选取重要处理程序进行代码审查；

3）对于配置级测试，先开展文档审查、代码审查、静态分析等静态测试，待静态测试发现问题闭环后再开展动态测试；

4）对测试过程中发生的软件更改和版本升级要依据软件开发方提交的软件更改单进行更改确认，并对软件的更改进行影响域分析，开展回归测试；

5）测试过程中存在有争议的问题，应组织研制单位、软件测评机构、软件总体单位等相关方确认进行确认；

6）针对无法使用动态测试手段直接验证的需求，采用程序插桩或代码审查及其它等效方式进行测试；

7）本次鉴定测评选取的余量测试、强度测试、恢复性测试类型不在军用校准和测试实验室认可技术能力范围内，本测评大纲严格依据TE-BTCG-003-2021《军用软件测试指南》中数据处理测试的标准方法要求开展测试需求分析与设计工作，对数据处理测试项内容进行详细描述，提交评审专家组共同评审确认，在专家确认后开展相关测试工作。

测试方法

表6-3配置项测试类型和测试方法

| 测试类型 名称 | 测试类型标识 | 测试内容及方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 文档审查 | DC | 通过人工审查的方式，依据《军用软件开发文档通用要求》，对研制方提交的软件需求规格说明、设计文档进行审查。文档审查依据文档检查单。 a） 审查软件文档种类是否齐套； b） 审查软件文档内容是否完整； c） 审查软件文档描述是否准确； d） 审查软件文档格式是否规范； e） 审查软件文档是否文文一致、文实相符。 |
| 静态分析 | SA | 根据静态分析的审查项和技术要求以及被测软件质量特性需求，制定静态分析检查单。利用测试工具testbed和klocwork分别对各配置项软件进行编码规则检查、软件质量特性分析。编码规则检查结果和软件质量特性分析结果作为软件质量评价的参考，注释率不足20%需改正。 |
| 代码审查 | CR | 使用klocwork工具结合人工审查的方式，审查代码和设计的一致性、代码执行标准的情况、代码逻辑表达的正确性、代码结构的合理性以及代码的可读性。 |
| 功能测试 | SU | 功能测试根据被测软件的功能特点 a）用正常值的等价类输入数据值测试； b）用非正常值的等价类输入数据值测试； c）进行每个功能的合法边界值和非法边界值输入的测试； d）用一系列真实的数据类型和数据值运行，测试超负荷、饱和及其他“最坏情况”的结果； e）对控制流程的正确性、合理性等进行验证； f）对用户接口正常和异常数据输入的测试。 包含初始化功能、数据采集解析功能、数据处理功能、界面显示、数据保存、参数转换、时间同步、惯组标定、参数上传、软件交互、软件升级流程和异常等测试项 |
| 接口测试 | IO | 对配置项接口测试主要测试配置项软件的对外接口，对子系统接口进行测试主要测试子系统的对外接口； 1、测试输出的数据格式是否满足通信协议的要求； 2、对传输发生异常的数据，软件是否有相应的容错机制。 包含与惯组串口接口、用户界面接口等测试项 |
| 性能测试 | AC | 检查被测软件是否满足需求规格说明中规定的性能指标。性能测试需要进行多次读取测量值，每次测量值均满足测试要求，则测试通过 包含标定性能测试等测试项 |
| 强度测试 | ST | 强制软件运行在不正常到发生故障的情况下（设计的极限状态到超出极限），检验软件可以运行到何种程度的测试； 强度测试通过长时间运行系统、加大通信力度等方式进行验证系统的抗压能力。 包含长时间强度测试等测试项 |
| 安全性测试 | SE | 进行对异常条件下软件的处理和保护能力的测试（以表明不会因为可能的单个或多个输入错误而导致的不安全状态） 包含标校软件安全性等测试项 |
| 人机交互界面测试 | GUI | 依据软件人机界面规范，验证软件人机交互界面的完整性，一致性，准确性，友好性，合理性，指导性； |
| 余量测试 | AT | 余量测试主要是验证程序存储空间、程序运行空间、数据存储空间以及软件控制周期的余量是否达到需求规格说明中的要求，若无明确要求时，一般要求留有不少于20%的余量。 包含资源余量测试等测试项 |
| 边界测试 | BT | 针对各属性值的边界值，采用边界值左侧临界点、右侧临界点、边界值以及正常值等采样点数值进行验证。测试包括对正常范围内的边界进行测试，还包括对异常边界进行测试。 包含温度和湿度配置边界、时间同步边界、惯组数据边界测试等测试项 |
| 恢复性测试 | RE | 对软件在故障、复位和重启后是否能够恢复到正确的状态进行测试。 包含通信中断恢复性等测试项 |

测试项及方法

文档审查

文档审查

表1-2文档审查测试项

| 测试项名称 | 文档审查 | 测试项标识 | XQ_DC_WDSC | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《军用软件鉴定测评指南》 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 依据相关要求，逐项检查被测文档的齐套性、完整性、一致性和准确性是否满足要求 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 静态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 本次文档审查包括的内容如下： 1）需求规格说明 2）详细设计说明 3）软件开发计划 4）配置管理计划 5）质量保证计划 6）单元测试计划 7）单元测试说明 8）单元测试报告 9）配置项测试计划 10）配置项测试说明 11）配置项测试报告 12）软件用户手册 13）软件研制总结报告 14）软件版本说明 15）软件产品规格说明 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.文档审查（XQ_DC_WDSC_DC01） 根据文档审查表人工逐项检查，检查此项目文档的齐套性、完整性、规范性： 1）使用人工审查方法，按照附录A中文档齐套性审查单检查需求类、设计类、用户类、测试类文档是否齐套； 2）使用人工审查方法，按照附录A中需求规格说明审查单对软件需求规格说明逐项检查； 3）使用人工审查方法，按照附录A中软件设计文档审查单逐项检查。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 按照审查单审查文档的齐套性、完整性、一致性、准确性。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.文档审查（XQ_DC_WDSC_DC01） 1）被测软件文档种类齐全，内容完整，描述准确，格式规范； 2）需求文档内容完整，描述准确，格式规范，文档文文一致、文实相符； 3）设计说明文档内容完整，描述准确，格式规范，文档文文一致、文实相符。 |  |  |  |  |

静态分析

静态分析

表1-2静态分析测试项

| 测试项名称 | 静态分析 | 测试项标识 | XQ_SA_JTFX | 优先级 | 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《军用软件鉴定测评指南》 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 依据相关的要求，利用静态分析工具对被测软件全部源程序进行控制流分析、数据流分析进行分析，并统计软件质量度量信息，给出软件源代码检查结果 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 静态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 对被测软件全部源程序进行静态分析，对控制流、数据流进行分析，验证软件是否满足控制流和数据流要求，并依据质量特性需求统计质量度量信息 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.静态分析（XQ_SA_JTFX_SA01） 根据静态分析的审查项和技术要求以及被测软件质量特性需求，编制检查单。使用静态分析工具Testbed和klocwork进行静态分析，对程序进行检查： 1）使用静态分析工具统计软件质量度量信息； 2）使用静态分析工具对软件进行规则检查； 3）使用静态分析工具结合人工分析对控制流和数据流进行分析。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 1）对软件全部源代码进行静态分析； 2）对度量指标不满足指标要求的模块，应进行专项代码审查； 3）按照控制流和数据流分析表单，对软件的控制流和数据流进行分析。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1） 完成要求的源代码分析，得到软件质量度量信息； 2） 软件总注释率不小于20%（注释行数/代码行数*100%）； 3） 无违反控制流和数据流分析检查要求的情况。 |  |  |  |  |

代码审查

代码审查

表1-2代码审查测试项

| 测试项名称 | 代码审查 | 测试项标识 | XQ_CR_DMSC | 优先级 | 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《军用软件鉴定测评指南》 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 依据相关要求及软件文档开展针对软件程序代码的代码审查 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 静态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过人工审查及借助klocwork、Testbed工具辅助分析的方式开展代码审查，审查代码和设计的一致性、代码执行标准的情况、代码逻辑表达的正确性、代码结构的合理性以及代码的可读性。人工审查中发现的问题，审查人员应及时记录。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.代码审查（XQ_CR_DMSC_CR01） 使用klocwork、testbed工具根据本大纲附录B中的代码审查单对代码审查范围内的源代码开展四个方面的审查，人工对所选模块进行如下四个方面的审查： 1）编程准则检查：依据编程准则的要求，对程序的编码与编程准则进行符合性检查； 2）代码流程审查：审查程序代码的条件判别、控制流程、数据处理等满足设计要求； 3）软件结构审查：依据设计文档，审查程序代码的结构设计的合理性，包括程序结构设计和数据结构设计； 4）需求实现审查：依据需求文档及其他相关资料，审查程序代码的需求层的功能实现是否正确。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 根据代码审查单的审查项，工具审查完成全部代码的审查，人工审查完成关键模块的审查，审查中发现的问题均得到有效处理。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 完成要求的源代码审查，软件没有违反代码审查单的要求； 代码与设计需求一致，满足编码规则强制项的要求。 |  |  |  |  |

功能测试

初始化功能

表1-2初始化功能测试项

| 测试项名称 | 初始化功能 | 测试项标识 | XQ_SU_CSHG | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.2.1-初始化 《BK11X1标校软件任务书》-4.1.1-串口初始化功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 初始化功能主要包括串口初始化、界面初始化、变量初始化、线程初始化等功能，其中串口初始化可通过界面配置串口号信息，波特率、校验位、停止位信息等相关信息为不可配置项；界面初始化、变量初始化、线程初始化等功能在地面软件运行时执行，保证地面软件在执行之前所有软件相关信息正确初始化 输入要求： 序号; 输入项; 来源; 单位. 1; 串口号; 用户输入; /. 2; qss文件; 硬盘资源文件; /. 3; 配置文件; 硬盘资源文件; /. 处理要求： a）串口初始化： 串口波特率为921600，数据位8，无校验，停止位1； 串口号根据用户输入确定。 b）界面初始化： 使用qss设计界面控件风格； 界面绘图、显示、按钮等控件采用动态生成； 界面菜单栏动态生成； c）变量初始化： 将全局变量、结构体、成员变量根据实际使用情况进行初始化，如应用程序路径变量、配置文件名称变量、日志路径变量等。 d）线程初始化： 线程包括定时器线程、串口数据采集线程、标定线程、数据解析线程、参数上传等，每个线程在使用之前需要使用关键字开辟空间，new调用构造函数初始化实例 输出要求： 序号; 输出项; 去向; 量纲. 1; 主窗体; 软件交互; --. |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.串口参数配置验证（XQ_SU_CSHG_SU01） 验证默认串口配置能否打开实际惯性测量组件串口，并且串口配置中无法修改不可配置参数 2.串口号用户配置（XQ_SU_CSHG_SU02） 验证分别在界面配置不正确的串口号和正确串口号能否正确进行打开 3.界面初始化（XQ_SU_CSHG_SU03） 验证打开标校软件主界面，主界面菜单区、图表区、表格区等界面渲染正确，不同分辨率适配正确 4.关键路径变量初始化（XQ_SU_CSHG_SU04） 验证软件关键路径变量初始化正确，打开串口后其串口配置、参数配置以及时间配置均有初值 5.线程初始化（XQ_SU_CSHG_SU05） 通过QT Creator调试软件，检查定时器线程、串口数据采集线程、标定线程、数据解析线程、参数上传等线程正常启动 6.多次启动关闭（XQ_SU_CSHG_SU06） 验证在不进行配置文件修改时，多次退出界面重新打开后软件运行正常 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.串口参数配置验证（XQ_SU_CSHG_SU01） 1） 启动软件，软件主窗口启动成功后，查看软件右下角日志取显示串口正常打开，查=串口号和实际系统显示的串口号一致 2） 检查串口配置参数为波特率921600、数据位8、无校验、停止位1 3） 在菜单栏点击串口配置，查看波特率、数据位、校验位、停止位均不可在界面上修改 2.串口号用户配置（XQ_SU_CSHG_SU02） 1） 在界面串口配置打开后，选择不同的串口号，查看可以选择当前系统所存在的所有串口 2） 选择硬件配置不符合的串口号进行连接，查看错误的串口号无法连接成功，主窗口提示串口打开失败，无法进行测试 3） 选择正确的串口号，记住串口号名称，打开主窗体查看日志区显示串口打开成功，点击开始测试后可正常接收数据视为通过 3.界面初始化（XQ_SU_CSHG_SU03） 1） 点击应用程序打开主窗口，查看菜单区包含主界面、标定界面、时间同步、参数上传、标定文件处理、串口配置、参数配置、时间配置和关于我们 2） 在打开主串口后查看图表区域和右侧区域是否正常加载，界面控件风格按照Qss文件定义，图表区域和右侧帧计数、操作按钮和日志显示正确 3） 通过拉伸主窗口宽和高，查看能否正常拉伸，不同宽高控件显示正常 4） 通过调整中标麒麟桌面不同的分辨率，检查不同分辨率下主窗口显示，查看界面控件风格正确，布局和用户手册一致，不同分辨率显示正常，无错位、扭曲等 4.关键路径变量初始化（XQ_SU_CSHG_SU04） 1） 确认软件目录配置文件的初始化参数，打开软件主窗口后，检查串口配置、参数配置、时间配置是否和配置文件一致 2） 分别打开串口配置、参数配置以及时间配置，查看串口配置、参数配置以及时间配置界面打开后，均有初值显示 3） 删除配置文件，重启软件查看各配置窗口显示默认初始值或报错，提示无配置文件 4） 修改日志路径变量后，检查日志文件是否储存在新路径下 5.线程初始化（XQ_SU_CSHG_SU05） 1） 通过QT creator使用发布版本的代码进行调试，调试打开主窗口后，通过QT creator查看线程标签中定时器线程、串口数据采集线程、标定线程、数据解析线程、参数上传等线程是否正常启动 2） 代码审查是否定时器线程、串口数据采集线程、标定线程、数据解析线程、参数上传等线程是否使用new关键字开辟空间，并调用构造函数初始化实例 3） 在初始化后，进行运行采集功能、标定功能以及参数上传功能，查看能够进行采集功能、标定功能以及参数上传功能，界面响应正确 6.多次启动关闭（XQ_SU_CSHG_SU06） 1） 检查软件主窗口多次启动和关闭后，软件运行情况，查看软件在多次启动关闭后能正常运行 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖串口参数配置验证、串口号用户配置、界面初始化、关键路径变量初始化、线程初始化、多次启动关闭子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.串口参数配置验证（XQ_SU_CSHG_SU01） 1）主窗口打开成功，日志取显示串口正常打开 2）串口配置为波特率921600、数据位8、无校验、停止位1 3）波特率、数据位、校验位、停止位均不可在界面上修改 2.串口号用户配置（XQ_SU_CSHG_SU02） 1）串口配置界面用户可选择不同的串口号 2）错误的串口号无法连接成功，主窗口提示串口打开失败，无法进行测试 3）日志区显示串口打开成功，点击开始测试后可正常接收数据视为通过 3.界面初始化（XQ_SU_CSHG_SU03） 1）菜单区包含主界面、标定界面、时间同步、参数上传、标定文件处理、串口配置、参数配置、时间配置和关于我们 2）界面控件风格按照Qss文件定义，图表区域和右侧帧计数、操作按钮和日志显示正确 3）可正常拉伸主窗口宽高，不同宽高控件显示正常 4）界面控件风格正确，布局和用户手册一致，不同分辨率显示正常，无错位、扭曲等 4.关键路径变量初始化（XQ_SU_CSHG_SU04） 1）串口配置、参数配置、时间配置和硬盘中配置文件的数值一致 2）串口配置、参数配置以及时间配置界面打开后，均有初值显示 3）在删除配置文件后，各配置窗口显示默认初始值或报错，提示无配置文件 4）日志配置路径修改后，新日志储存在新目录下 5.线程初始化（XQ_SU_CSHG_SU05） 1）定时器线程、串口数据采集线程、标定线程、数据解析线程、参数上传线程均正常启动 2）定时器线程、串口数据采集线程、标定线程、数据解析线程、参数上传等线程均正确使用new开辟空间并实例化成功 3）采集功能、标定功能以及参数上传功能正常运行，并且标定、采集结束后数据正确 6.多次启动关闭（XQ_SU_CSHG_SU06） 1）软件在多次启动关闭后能正常运行 |  |  |  |  |

数据采集解析功能

表1-2数据采集解析功能测试项

| 测试项名称 | 数据采集解析功能 | 测试项标识 | XQ_SU_SCJX | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.2.2-数据采集解析 《BK11X1标校软件任务书》-4.1.2-数据采集解析功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 地面软件通过串口接收惯组发送的数据 输入要求： 序号; 输入项; 来源; 单位. 1; 串口数据; 光纤惯组; 字节. 处理要求： 地面软件按协议解析串口数据，正确解析出一帧数据采集数据计数值加1，否则错误数据计数加1 输出要求： 序号; 输出项; 去向; 量纲. 1; 帧计数; 界面数据显示. 2; 测试时间; 界面数据显示; s. 3; 相对时间信息; 界面数据显示 数据保存; s. 4; 滚转角速度Wx; 界面数据显示 数据保存; °/s. 5; 偏航角速度Wy; 界面数据显示 数据保存; °/s. 6; 俯仰角速度Wz; 界面数据显示 数据保存; °/s. 7; 轴向视加速度Nx; 界面数据显示 数据保存; g0. 8; 法向视加速度Ny; 界面数据显示 数据保存; g0. 9; 横向视加速度Nz; 界面数据显示 数据保存; g0. 10; 软件版本号; 界面数据显示 数据保存; --. 11; 温度; 界面数据显示 数据保存; °C. |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.串口数据接收基础功能（XQ_SU_SCJX_SU01） 验证在串口正常打开情况下，开始测试，软件能正确接收串口数据并可正常停止后继续接收 2.通信协议解析功能（XQ_SU_SCJX_SU02） 验证通过串口调试助手向软件发送正确格式帧和错误格式帧，软件均能正确处理并显示对应参数解析值和帧计数 3.帧计数和错误计数逻辑测试（XQ_SU_SCJX_SU03） 通过串口调试助手发送正确帧和错误帧，记录发送个数，验证软件能展示正确的帧计数和错误计数 4.解析实时显示（XQ_SU_SCJX_SU04） 通过串口调试助手持续发送惯组数据帧，动态修改数据帧中参数值，验证软件能实时解析显示图表和表格数据 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.串口数据接收基础功能（XQ_SU_SCJX_SU01） 1） 打开软件，在串口配置可用的串口号，查看日志显示对应串口正确打开 2） 在保证设备串口输出正确情况下，在软件主窗口点击开始测试，查看数据流正确接收并正确展示在主界面图表，日志显示开始测试，时间打印正确 3） 关闭测试又重新打开，查看数据流是否再次正确显示在图表中 2.通信协议解析功能（XQ_SU_SCJX_SU02） 1） 通过串口调试助手连接软件，通过测试工具发送一帧完整、格式正确定义数据，软件主窗口在测试状态下，查看软件能正确解析该模拟帧的数据，数据和构造的一致 2） 在发送一帧模拟数据后，查看右侧帧计数中正确帧正确加1 3） 通过串口调试助手发送一帧错误帧，查看软件主窗口错误帧加1 4） 通过串口调试助手发送模拟数据帧，调整滚转角速度Wx、偏航角速度Wy、俯仰角速度Wz，查看软件主界面图表显示的滚转角速度Wx、偏航角速度Wy、俯仰角速度Wz和发送的一致 5） 通过串口调试助手发送模拟数据帧，调整轴向视加速度Nx、法向视加速度Ny、横向视加速度Nz，查看软件主界面显示的轴向视加速度Nx、法向视加速度Ny、横向视加速度Nz和发送的一致 6） 通过串口调试助手发送模拟数据帧，调整温度和软件版本号，查看软件主界面显示温度和软件版本号和发送的一致 7） 检查在发送模拟帧后，查看主界面图表中测试时间和相对时间信息和发送的一致或逻辑时间正确 3.帧计数和错误计数逻辑测试（XQ_SU_SCJX_SU03） 1） 通过串口调试功能，发送正确的10帧模拟帧，查看软件主界面是否显示帧正确计数加10 2） 构造错误校验码的模拟帧，查看软件主窗口右侧错误帧计数是否加1 3） 发送非协议构造的模拟帧，查看软件主窗口右侧错误帧计数加1，图表不显示解析数据 4） 长时间发送正确的模拟帧，发送1小时，查看串口调试助手的发送计数和主界面帧计数一致 4.解析实时显示（XQ_SU_SCJX_SU04） 1） 通过串口模拟正确帧格式进行发送，检查软件主窗口界面显示的帧计数、时间、角速度、加速度、温度、版本号等显示正确 2） 构造正确帧其中值动态变化，查看界面能够动态显示变化的值 3） 检查主界面显示的参数单位标识（°/s、g0、℃、s等）是否正确显示，无缺省等情况 4） 通过串口模拟工具发送高频数据（1kHz），查看界面在高频状态下更新流畅、无卡顿或崩溃 5） 发送数据时，通过调整界面的缩放比例、桌面分辨率，查看缩放比例、桌面分辨率实时变化下，界面响应流畅 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖串口数据接收基础功能、通信协议解析功能、帧计数和错误计数逻辑测试、解析实时显示子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.串口数据接收基础功能（XQ_SU_SCJX_SU01） 1）软件主窗口日志区域正确显示时间、串口名称打开成功 2）数据流正确接收并正确展示在主界面图表，日志显示开始测试，时间打印正确 3）重新打开测试，可正确接收串口的数据流 2.通信协议解析功能（XQ_SU_SCJX_SU02） 1）在测试状态下，能正确解析该模拟帧的数据，数据和构造的一致 2）软件主界面右侧正确帧计数加1 3）软件主界面右侧错误帧计数加1 4）软件主界面图表显示的滚转角速度Wx、偏航角速度Wy、俯仰角速度Wz和发送的一致 5）软件主界面显示的轴向视加速度Nx、法向视加速度Ny、横向视加速度Nz和发送的一致 6）软件主界面显示温度和软件版本号和发送的一致 7）主界面图表中测试时间和相对时间信息和发送的一致或逻辑时间正确 3.帧计数和错误计数逻辑测试（XQ_SU_SCJX_SU03） 1）发送后软件主界面显示正确帧计数加10 2）软件主窗口右侧错误帧计数加1 3）软件主窗口右侧错误帧计数加1，图表不显示解析数据 4）主界面帧计数和模拟帧计数一致 4.解析实时显示（XQ_SU_SCJX_SU04） 1）帧计数、时间、角速度、加速度、温度、版本号显示正确 2）界面能够动态显示变化的值 3）解析参数的单位显示正确 4）界面在高频状态下更新流畅、无卡顿或崩溃 5）缩放比例、桌面分辨率实时变化下，界面响应流畅 |  |  |  |  |

数据处理功能

表1-2数据处理功能测试项

| 测试项名称 | 数据处理功能 | 测试项标识 | XQ_SU_SCLG | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.2.3-数据处理 《BK11X1标校软件任务书》-4.1.3-数据处理功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 地面软件按协议对接收到的串口数据进行解析处理。在标定试验时，需根据标定位置的数据实时判断加表数据是否满足该位置的要求，待所有位置均测试完成后，根据12个位置保存的.dat文件计算出陀螺加表的零位和标度因数参数，存入测试结果文件 输入要求： 序号; 输入项; 来源; 单位. 1; 标定数据; 数据保存; /. 2; 用户操作; 参数上传; /. 处理要求： 当加表数据不满足该位置的要求时，应立即终止测试，同时告知用户数据异常，该位置需重新进行测试，待用户将惯组摆放到正确位置时，地面软件需让用户输入当前为第几个位置，同时将已有的.dat文件覆盖保存，例如：测试到第8个位置时，地面软件判断xyz三轴加表数据（0.999<朝天地方向加速度计输出绝对值<1.001, 0<水平方向加速度计输出绝对值<0.001），若数据不满足预期，终止测试提示用户惯组位置不正确，并弹框让用户输入此次处于第几个位置，用户将惯组放置正确位置后，重新开始测试，测试数据重新写入P8.dat。 当12个位置均测试完成后，开始计算加表正负标度因数、加表零位、安装误差和陀螺零位，并将计算结果按xyz加表正标度因数、xyz加表负标度因数、xyz加表零位，xyz安装误差和xyz陀螺零位顺序保存。 输出要求： 序号; 输出项; 去向; 量纲. 1; 加表正标度因数; 测试文件 参数上传; --. 2; 加表负标度因数; 测试文件 参数上传; --. 3; 加表零位; 测试文件 参数上传; --. 4; 安装误差; 测试文件 参数上传; --. 5; 陀螺零位; 测试文件 参数上传; --. |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.加表数据实时判断与位置合规性（XQ_SU_SCLG_SU01） 通过分别发送满足要求的加表数据以及位置不正确数据，验证软件能根据错误情况终止用户标定过程 2.用户位置重输入和数据文件覆盖机制（XQ_SU_SCLG_SU02） 在标定测试过程中，在已有.dat文件时，验证软件会提示用户覆盖，确认后会实际覆盖数据 3.12位置标定流程完整性（XQ_SU_SCLG_SU03） 通过依次完成12个位置的测试，验证每个位置标定流程正确，软件会自动计算数据参数，无需手动干预 4.标定参数准确性（XQ_SU_SCLG_SU04） 通过已知理论值的标定数据串口输出，执行完流程后验证理论值和软件计算值一致 5.计算结果输出（XQ_SU_SCLG_SU05） 在标定流程结束后，验证软件正确生成结果文件，打开结果文件验证各参数值正确 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.加表数据实时判断与位置合规性（XQ_SU_SCLG_SU01） 1） 模拟惯组处于标定位置，通过串口发送满足要求的加表数据，XYZ三轴数据朝天地方向加速度计输出绝对值在0.999到1.001之间，水平方向加速度计输出绝对值小于0.001，打开软件主界面开始测试，查看能正常进行标定 2） 模拟惯组位置不正确，发送朝天地方向数据为0.995、1.005，水平方向数据为0.005，检查软件终止测试并在界面提示用户惯组位置不正确，提示信息清晰 3） 查看软件终止测试后提示需要输入正确的标定位置序号 2.用户位置重输入和数据文件覆盖机制（XQ_SU_SCLG_SU02） 1） 首先发送惯组错误位置数据提示报错后，惯组摆放到正确位置，输入当前位置序号，检查软件软件会根据用户输入的序号重新开始测试 2） 检查软件是否将新采集的测试数据写入到对应数据文件P8.dat中，查看P8.dat数据正确 3） 在已有P8.dat数据中，重新正确测试后，查看原来的P8.dat数据文件是否被覆盖 3.12位置标定流程完整性（XQ_SU_SCLG_SU03） 1） 依次完成12个标定位置的测试，查看12个标定位置数据均测试完毕，流程正确无异常 2） 观察在12个标定位置测试后，软件是否自动开始计算加表和陀螺的各项数据参数，无须手动干预 4.标定参数准确性（XQ_SU_SCLG_SU04） 1） 使用一组已知准确理论输入值的预设标定数据进行串口输出，执行完整12位置标定流程，查看流程有误异常错误等 2） 将软件计算的标准值和已知理论值进行比对，分别比对XYZ三轴加表正标度因数、XYZ三轴加表负标度因数、XYZ三轴加表零位、XYZ安装误差、XYZ三轴陀螺零位，查看计算结果和理论值误差小于0.1% 5.计算结果输出（XQ_SU_SCLG_SU05） 1） 完成参数计算后，检查在设置的保存路径下，是否在用户设置的保存路径正确生成了结果文件 2） 打开结果文件，检查是否按顺序保存以下参数，XYZ三轴加表正标度因数、XYZ三轴加表负标度因数、XYZ三轴加表零位、XYZ安装误差、XYZ三轴陀螺零位，查看每个参数值格式正确，文件无遗漏数据 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖加表数据实时判断与位置合规性、用户位置重输入和数据文件覆盖机制、12位置标定流程完整性、标定参数准确性、计算结果输出子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.加表数据实时判断与位置合规性（XQ_SU_SCLG_SU01） 1）软件正常进行测试 2）软件终止测试并在界面提示用户惯组位置不正确，提示信息清晰 3）软件终止测试后提示需要输入正确的标定位置序号 2.用户位置重输入和数据文件覆盖机制（XQ_SU_SCLG_SU02） 1）软件会根据用户输入的序号重新开始测试 2）查看P8.dat数据正确 3）新数据会覆盖旧的.dat文件 3.12位置标定流程完整性（XQ_SU_SCLG_SU03） 1）12个标定位置数据均测试完毕 2）12个位置全部测试通过后，软件自动进入参数计算阶段 4.标定参数准确性（XQ_SU_SCLG_SU04） 1）软件12位置完成标定流程测试 2）计算结果和理论值误差小于0.1% 5.计算结果输出（XQ_SU_SCLG_SU05） 1）在用户设置的保存路径正确生成了结果文件 2）每个参数值格式正确，文件无遗漏数据 |  |  |  |  |

界面显示

表1-2界面显示测试项

| 测试项名称 | 界面显示 | 测试项标识 | XQ_SU_JXXS | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.2.4-界面数据显示 《BK11X1标校软件任务书》-4.1.4-界面数据显示功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 地面软件将解析后的所有数据在界面上进行显示，同时对陀螺加表数据以实时画曲线图的形式展示出来，使用户可更直观的获取陀螺加表变化趋势。界面还要显示接收到的数据总数和错误数据总数，并显示出本次测试的测试时间 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.陀螺仪与加表数据实时曲线绘制（XQ_SU_JXXS_SU01） 通过串口调试助手发送动态已知值的惯组数据，验证软件可将值正确绘制图表，其图表滚动效果正常、坐标轴、图例等正确 2.帧计数显示准确性（XQ_SU_JXXS_SU02） 通过串口助手发送已知数量的正确帧和错误帧，验证软件能正确记录正确帧计数和错误帧计数 3.测试时间与更新（XQ_SU_JXXS_SU03） 查看软件在开始测试后，界面时间、更新频率正确显示，停止测试后测试时间停止 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.陀螺仪与加表数据实时曲线绘制（XQ_SU_JXXS_SU01） 1） 在已有正确数据情况下，模拟发送连续且变化的陀螺仪三轴角速度Wx、Wy、Wz和加表视加速度Nx、Ny、Nz，界面图表正确动态显示数据 2） 查看曲线是否随着新数据接收实时更新，形成动态滚动效果 3） 检查曲线图的坐标轴标签和图例，查看6个曲线图的图例、x轴y轴数据和单位均正确 2.帧计数显示准确性（XQ_SU_JXXS_SU02） 1） 模拟100帧正确符合协议数据发送，观察界面帧计数是否显示为100，且错误数据计数不变 2） 模拟发送校验和错误的100帧数据，检查界面错误帧计数是否为100 3） 模拟发送混合50帧正确数据和50帧错误数据，发送完毕后查看软件右侧帧计数界面帧正确计数50，错误计数50 3.测试时间与更新（XQ_SU_JXXS_SU03） 1） 在软件主窗口点击开始测试，观察界面测试时间是否从0秒开始 2） 观察测试时间是否持续更新，更新频率是否合理，查看测试时间更新正确 3） 停止测试后观察测试时间是否停止 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖陀螺仪与加表数据实时曲线绘制、帧计数显示准确性、测试时间与更新子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.陀螺仪与加表数据实时曲线绘制（XQ_SU_JXXS_SU01） 1）界面图表正确动态显示数据 2）曲线图和表数据实时更新，曲线形成滚动效果 3）6个曲线图的图例、x轴y轴数据和单位均正确 2.帧计数显示准确性（XQ_SU_JXXS_SU02） 1）帧正确计数为100帧 2）帧错误计数变为100 3）帧正确计数50，错误计数50 3.测试时间与更新（XQ_SU_JXXS_SU03） 1）点击开始测试后测试时间显示0开始 2）测试时间更新正确 3）在测试结束后，测试时间显示停止 |  |  |  |  |

数据保存

表1-2数据保存测试项

| 测试项名称 | 数据保存 | 测试项标识 | XQ_SU_SJBC | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.2.5-数据保存 《BK11X1标校软件任务书》-4.1.5-数据保存功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 地面软件能够存储测试数据、操作日志数据等文件 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.文件保存设置（XQ_SU_SJBC_SU01） 验证软件在选择保存路径后，当次软件启动不再打开路径选择框，关闭软件后再次测试会弹出路径保存选择框 2.常规数据文件储存（XQ_SU_SJBC_SU02） 验证软件在开始测试后，正确接收数据并保存.dat文件，文件数据格式按周期顺序写入，每帧数据占一行，且自动换行 3.标定模式数据文件储存（XQ_SU_SJBC_SU03） 验证软件在完成标定位置测试后，正确在保存路径生成对应文件，数据保存时间、3路陀螺数据和3路加表数据，不保存软件版本号和温度信息 4.日志文件记录（XQ_SU_SJBC_SU04） 验证软件在测试和标定流程中，能正确记录日志文件，日志文件包含时间戳、启动关闭记录、异常事件信息 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.文件保存设置（XQ_SU_SJBC_SU01） 1） 启动软件主界面，点击开始测试，在当次启动没有选择保存路径是，查看是否立即弹出文件保存路径选择对话框 2） 选择一个有效的路径后，不退出软件直接开始新的测试流程，检查在一次软件运行周期内，后续测试不会再次弹出文件路径选择框 3） 关闭软件重新启动，点击开始测试后，检查是否又会弹出储存文件路径选择框 2.常规数据文件储存（XQ_SU_SJBC_SU02） 1） 在开始测试后，设置正确的储存路径进行测试，模拟包含多帧完整数据，检查目标路径是否储存.dat文件 2） 打开储存的.dat文件，检查数据是否按周期顺序写入，每帧数据占一行，且自动换行 3） 检查标定模式下自动生成P1.dat到P12.dat文件，每个文件只储存时间、陀螺和加表数据，格式规范 3.标定模式数据文件储存（XQ_SU_SJBC_SU03） 1） 进入标定模式运行，依次完成多个位置的测试，在每个位置测试完成后，检查保存路径是否生成对应的文件 2） 打开标定数据文件PX.dat（X为位置序号），检查数据内容是否只包含时间、3路陀螺数据和3路加表数据，不包含软件版本号和温度信息 4.日志文件记录（XQ_SU_SJBC_SU04） 1） 启动软件，点击开始测试设置保存路径开始测试，查看日志正确显示保存路径和开始测试，在日志文件也正确显示 2） 在开始测试后点击停止测试，查看日志正确打印停止测试，在日志文件也正确显示 3） 在软件主界面设置参数后关闭软件，查看日志文件正确记录用户修改参数事件 4） 模拟一次软件通信中断，在开始测试后中断串口输出，查看日志文件正确记录中断时间 5） 检查日志格式是否规范，是否包含时间戳、启动关闭记录、异常事件信息，查看日志格式规范，清晰易读，数据正确 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖文件保存设置、常规数据文件储存、标定模式数据文件储存、日志文件记录子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.文件保存设置（XQ_SU_SJBC_SU01） 1）点击开始测试后，弹出文件保存路径对话框 2）在一次软件运行周期内，后续测试不会再次弹出文件路径选择框 3）软件重启后进行测试会弹出文件路径选择框 2.常规数据文件储存（XQ_SU_SJBC_SU02） 1）目标路径下正确储存.dat文件 2）每帧数据占一行，且自动换行 3）数据值与软件接收和解析完全一致，单位和协议一致 3.标定模式数据文件储存（XQ_SU_SJBC_SU03） 1）保存路径下生成正确的文件P1.dat等 2）标定模式下自动生成P1.dat到P12.dat文件，每个文件只储存时间、陀螺和加表数据，格式规范 4.日志文件记录（XQ_SU_SJBC_SU04） 1）日志正确显示保存路径和开始测试，在日志文件也正确显示 2）日志正确打印停止测试，在日志文件也正确显示 3）日志文件正确记录用户修改参数事件 4）日志文件正确记录中断时间 5）日志格式规范，清晰易读，数据正确 |  |  |  |  |

参数转换

表1-2参数转换测试项

| 测试项名称 | 参数转换 | 测试项标识 | XQ_SU_CSZG | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.2.6-参数转换 《BK11X1标校软件任务书》-4.1.6-参数转换功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 地面软件能够将文本形式的参数文件parameter.txt转换为二进制文件 参数转换前，需对参数文件parameter.txt进行判断，判断浮点数个数是否为181个，整型数据个数是否为7个，字符串参数个数是否为0个，若所有参数个数满足要求则以小端模式转换成二进制文件，将转换后的二进制文件以parameter.bin的形式保存在参数文件一致的路径下；若存在参数个数不正确的情况，则需向用户弹框提示，告知用户参数生成异常 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.参数文件格式转换（XQ_SU_CSZG_SU01） 通过已知parameter.txt文件数据，分别验证正确数据和错误数据软件转换正确 2.二进制文件转换（XQ_SU_CSZG_SU02） 通过输入已知符合要求的parameter.txt文件，验证软件转换完成的parameter.bin文件正确性 3.转换异常与提示（XQ_SU_CSZG_SU03） 通过输出参数个数错误的文件，验证软件不会进行转换流程，并弹窗错误信息 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.参数文件格式转换（XQ_SU_CSZG_SU01） 1） 准备一个符合要求的parameter.txt文件，包含181个浮点数，7个整型，无字符串，检查软件能对正确的parameter.txt文件进行转换 2） 依次修改parameter.txt文件中的参数，浮点数不为181个，整形数据不为7个，文件中包含字符串，软件转换失败，并以醒目信息提示用户 2.二进制文件转换（XQ_SU_CSZG_SU02） 1） 使用一个格式符合要求的parameter.txt文件进行转换，转换完成后检查目录是否生成parameter.bin文件 2） 使用二进制文件查看工具，查看软件正确生成parameter.bin文件，文件内容以小端模式的二进制数据，且数据与原始parameter.txt的参数完全一致 3.转换异常与提示（XQ_SU_CSZG_SU03） 1） 使用参数个数不正确的文件触发转换流程，查看软件错误参数格式软件终止转换，并弹出错误信息 2） 弹窗错误提示信息时，查看弹窗错误信息和实际情况完全一致 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖参数文件格式转换、二进制文件转换、转换异常与提示子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.参数文件格式转换（XQ_SU_CSZG_SU01） 1）软件能对正确的parameter.txt文件进行转换 2）仅当参数格式完全符合要求，软件转换文件成功 2.二进制文件转换（XQ_SU_CSZG_SU02） 1）目标目录正确生成parameter.bin文件 2）软件正确生成parameter.bin文件，文件内容以小端模式的二进制数据，且数据与原始parameter.txt的参数完全一致 3.转换异常与提示（XQ_SU_CSZG_SU03） 1）错误参数格式软件终止转换，并弹出错误信息 2）弹窗错误信息和实际完全一致 |  |  |  |  |

时间同步

表1-2时间同步测试项

| 测试项名称 | 时间同步 | 测试项标识 | XQ_SU_SJTB | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.2.7-时间同步 《BK11X1标校软件任务书》-4.1.7-时间同步功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 地面软件能发送“时间同步指令 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.时间同步指令触发与发送（XQ_SU_SJTB_SU01） 通过串口调试助手连接对端，触发时间同步指令，验证软件能正确发送时间同步指令，其格式和协议一致 2.指令发送间隔和次数（XQ_SU_SJTB_SU02） 通过仿真器调试惯组软件，打印时间同步指令信息和时间信息，验证软件发送的时间间隔为10ms，发送次数3次 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.时间同步指令触发与发送（XQ_SU_SJTB_SU01） 1） 在软件菜单点击时间同步按钮，通过调试口连接惯组查看通信接口是否有数据，调试软件打印时间同步指令数据 2） 查看软件发送给惯组的时间同步指令和协议完全一致 2.指令发送间隔和次数（XQ_SU_SJTB_SU02） 1） 在软件和惯组正确连接情况下，惯组使用调试器连接，点击时间同步后，捕获地面软件发送的完整指令序列 2） 通过插桩方式打印发送的时间间隔，查看时间同步指令的时间间隔稳定在10ms左右，误差1ms以内 3） 插桩方式打印发送指令的次数，查看打印3次时间同步指令接收次数 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖时间同步指令触发与发送、指令发送间隔和次数子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.时间同步指令触发与发送（XQ_SU_SJTB_SU01） 1）调试软件打印时间同步指令正确 2）软件发送给惯组的时间同步指令和协议完全一致 2.指令发送间隔和次数（XQ_SU_SJTB_SU02） 1）可以捕获完整指令序列 2）时间间隔稳定在10ms左右，误差1ms以内 3）打印3次时间同步指令接收次数 |  |  |  |  |

惯组标定

表1-2惯组标定测试项

| 测试项名称 | 惯组标定 | 测试项标识 | XQ_SU_GZBD | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.2.8-惯组标定 《BK11X1标校软件任务书》-4.1.8-惯组标定功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 地面软件能够进行12位置标定 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.12位置标定序列（XQ_SU_GZBD_SU01） 验证地面标校软件可以按照12个位置顺序进行标定，其软件提示信息正确 2.位置指令与惯组数据接收协同（XQ_SU_GZBD_SU02） 在切换位置未标定时，持续模拟发送数据，验证软件切换位置时不会接收数据，在保存文件中只记录正确标定数据 3.当前位置信息实时显示（XQ_SU_GZBD_SU03） 在标定流程中，验证软件在切换位置、标定中，界面有明确的进度条、当前位置、位置总数等信息显示 4.标定流程和进度管理（XQ_SU_GZBD_SU04） 验证依次完成12位置标定流程，验证软件中断、暂停、终止、恢复等正确性 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.12位置标定序列（XQ_SU_GZBD_SU01） 1） 启动12位置标定流程，按照顺序摆放要求进行标定，核对位置信息是否与定义的“地北东、地南西、天北西、天南东、东地北、西地南、东天南"、西天北、北东地、南西地、北西天、南东天”的顺序一致 2） 软件在12位置标定流程时，是否在完成一个位置测试后，自动切换到下一个位置，查看软件清晰提示用户摆放位置 2.位置指令与惯组数据接收协同（XQ_SU_GZBD_SU02） 1） 软件执行位置切换时，持续模拟通过串口发送符合协议惯组数据，查看软件在切换位置时不保存数据只接收数据 2） 观察在位置切换过程中，是否稳定接收数据不出现数据中断情况，但不保存数据 3） 检查软件是否将接收的数据与当前位置正确关联，检查保存PX.dat（X为位置序号）文件和位置对应是否正确，查看软件在各个位置切换和稳定过程中，能持续接收串口数据，检查PX.dat文件数据和位置准确对应 3.当前位置信息实时显示（XQ_SU_GZBD_SU03） 1） 在执行标定流程时，观察软件主界面是否有明确当前位置的显示控件 2） 检查标定流程时，是否包含了位置序号、位置名称以及总位置数量 3） 查看当位置进行变化后，显示信息是否正确显示进度和数据更新 4.标定流程和进度管理（XQ_SU_GZBD_SU04） 1） 执行一次完整12位置的标定流程，查看软件能否从位置1到位置12，无错序和卡死 2） 在流程执行时，模拟人为中断暂停和停止，查看软件能记录中断位置和进度 3） 检查软件是否可以尝试从中断位置进行恢复流程并完成剩下位置的标定 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖12位置标定序列、位置指令与惯组数据接收协同、当前位置信息实时显示、标定流程和进度管理子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.12位置标定序列（XQ_SU_GZBD_SU01） 1）软件严格遵循规定的12位置序列进行标定测试，顺序名称正确 2）软件在完成一个位置后会清晰提示用户摆放 2.位置指令与惯组数据接收协同（XQ_SU_GZBD_SU02） 1）界面正确显示数据 2）在标定切换位置时，不出现异常情况 3）软件在各个位置切换和稳定过程中，能持续接收串口数据，并将数据和位置准确对应 3.当前位置信息实时显示（XQ_SU_GZBD_SU03） 1）软件有显示当前位置的控件 2）软件显示位置序号、位置名称以及总位置数量 3）当位置变化后，界面正确显示数据更新和进度 4.标定流程和进度管理（XQ_SU_GZBD_SU04） 1）软件能完整从位置1到位置12标定，无错序和卡死 2）软件能记录中断位置和进度 3）软件可从中断位置进行恢复流程并完成剩下标定 |  |  |  |  |

参数上传

表1-2参数上传测试项

| 测试项名称 | 参数上传 | 测试项标识 | XQ_SU_CSSC | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.2.9-参数上传 《BK11X1标校软件任务书》-4.1.9-参数上传功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 地面软件界面中有一个“参数上传”按钮，点击该按钮后，地面软件需选择已生成的parameter.bin文件，依据上传协议向惯组发送命令及参数 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.参数上传与文件选择（XQ_SU_CSSC_SU01） 验证软件在已有正确parameter.bin文件下课弹出对话框选择该文件并上传 2.上传协议符合性（XQ_SU_CSSC_SU02） 通过调试工具打印上传数据，验证软件上传的数据帧和协议一致 3.上传进度显示（XQ_SU_CSSC_SU03） 验证软件在上传过程中，上传进度条平滑、百分比符合实际上传进度、实时显示产品类别和结果 4.上传成功流程和提示（XQ_SU_CSSC_SU04） 验证在一次上传流程结束后软件有完成提示，并将状态信息变更为完成 5.上传异常（XQ_SU_CSSC_SU05） 验证软件在上传参数时，模拟通信中断、返回标识错误数据帧、校验错误parameter.bin文件等情况下软件提示正确，流程中断 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.参数上传与文件选择（XQ_SU_CSSC_SU01） 1） 确保已有正确的parameter.bin文件时，点击界面参数上传，查看是否弹出浏览对话框，选择该bin文件，界面显示已选文件信息 2） 检查软件是否能正确加载该文件，并进入上传流程，上传流程结束后提示上传成功 2.上传协议符合性（XQ_SU_CSSC_SU02） 1） 通过调试工具打印惯组接收到的上传数据，和协议比对其帧头、命令字、数据长度、参数内容、校验和是否正确 2） 检查打印出来的数据帧中数据参数内容是否和选定的paramter.bin文件内容一致 3.上传进度显示（XQ_SU_CSSC_SU03） 1） 开始参数上传流程，观察界面上进度条是否平滑移动，进度百分比是否和上传数据率匹配 2） 在上传过程中，检查界面是否实时显示“产品类别”和“升级结果”等状态信息且相关状态信息能够实时更新，为用户提供清晰的流程反馈 4.上传成功流程和提示（XQ_SU_CSSC_SU04） 1） 执行一次完整无异常的上传过程，观察上传流程结束后是否有完成的提示 2） 检查界面状态信息是否更新为类似于‘完成’的提示 5.上传异常（XQ_SU_CSSC_SU05） 1） 在参数上传时，模拟通信中断，将软件和惯组物理连接断开，查看软件会提示通信中断，上传终止 2） 在参数上传时，通过调试器模拟惯组返回一个标识错误的回令，查看软件会立即终止上传并正确提示 3） 上传一校验错误的paramter.bin文件，检查在发送前后是否进行校验，并提示错误的paramter.bin无法上传成功 4） 在参数上传过程中，进行最小窗口化、宽高比调整等行为，查看界面线程和上传线程互不影响，界面流畅显示 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖参数上传与文件选择、上传协议符合性、上传进度显示、上传成功流程和提示、上传异常子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.参数上传与文件选择（XQ_SU_CSSC_SU01） 1）正确弹出浏览对话框，可选择该bin文件 2）可正确选择该bin文件上传成功 2.上传协议符合性（XQ_SU_CSSC_SU02） 1）和协议比对数据正确 2）paramter.bin文件和调试打印的数据一致 3.上传进度显示（XQ_SU_CSSC_SU03） 1）进度条平滑，进度百分比和上传进度一致 2）相关状态信息能够实时更新，为用户提供清晰的流程反馈 4.上传成功流程和提示（XQ_SU_CSSC_SU04） 1）界面在上传完成后有明确提示 2）界面包含类似于“完成”的字样 5.上传异常（XQ_SU_CSSC_SU05） 1）软件会提示通信中断，上传终止 2）软件会立即终止上传并正确提示 3）错误的paramter.bin无法上传成功 4）界面线程和上传线程互不影响 |  |  |  |  |

软件交互

表1-2软件交互测试项

| 测试项名称 | 软件交互 | 测试项标识 | XQ_SU_RJJH | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.2.10-软件交互 《BK11X1标校软件任务书》-4.1.10-软件交互 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 用户通过地面软件提供的显示界面，对软件整体功能进行使用和控制；显示实时测试数据；智能显示任务执行进度、告警信息与处理、测试过程中各类数据判读结果等；具备配置功能，能够对各种参数进行配置。 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.测试数据实时刷新和准确性（XQ_SU_RJJH_SU01） 通过串口工具发送已知参数值的高速率变化数据帧以及跳变、极值数据帧，验证软件实时刷新界面显示 2.日志信息实时显示与告警提示（XQ_SU_RJJH_SU02） 验证软件能在错误中断、正常开始停止时，日志栏显示正确实际信息 3.任务进度可视化和用户引导（XQ_SU_RJJH_SU03） 验证软件在标定流程中，显示正确的标定进度和用户引导信息 4.配置参数输入和处理（XQ_SU_RJJH_SU04） 验证软件在参数配置合法值、边界值、非法值时，能提示正确 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.测试数据实时刷新和准确性（XQ_SU_RJJH_SU01） 1） 通过串口工具连接软件发送高速率、变化的惯组数据流，查看软件主界面显示动态数据绘制图表 2） 观察界面数据展示区域，显示值和发送数据是否一致，更新频率是否满足实时性要求 3） 构造数据值出现极值和跳变，查看界面显示能及时、准确响应，不会丢失数据 4） 查看角速度、加速度、温度的单位显示和要求的一致，角速度°/s、加速度g0、温度℃ 2.日志信息实时显示与告警提示（XQ_SU_RJJH_SU02） 1） 在软件中执行开始测试、停止测试、参数配置等操作，观察软件右侧日志区域，查看日志区域有操作记录生成，并带有准确时间戳 2） 模拟通信中断情况和数据错误情况，观察日志是否描述了告警来源和原因并突出显示 3） 检查日志显示是否便于用户阅读，日志显示内容容易理解 3.任务进度可视化和用户引导（XQ_SU_RJJH_SU03） 1） 启动一个标定流程，已明确步骤和耗时，观察界面是否出现进度条，检查前进是否平滑，是否与实际完成比例相符，进度条显示进度正确和实际一致 2） 检查进度条是否有辅助性提示，例如位置2/12等 3） 模拟流程中途因异常失败，观察过程因异常终止时，进度条有失败提示 4.配置参数输入和处理（XQ_SU_RJJH_SU04） 1） 在参数配置界面，尝试输入各项合法值、边界值、非法值（超范围或非法字符格式），查看合法值可正确输入、边界值正确输入，非法值无法输入或提示错误 2） 提交一组合法的配置参数，检查软件是否正确应用了这些设置 3） 测试配置参数保存和加载功能，查看软件能正确保存参数，加载后参数值和实际一致 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖测试数据实时刷新和准确性、日志信息实时显示与告警提示、任务进度可视化和用户引导、配置参数输入和处理子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.测试数据实时刷新和准确性（XQ_SU_RJJH_SU01） 1）软件主界面显示动态数据绘制图表 2）显示值正确，更新频率满足实时要求 3）界面显示能及时、准确响应，不会丢失数据 4）角速度显示、加速度、温度单位正确 2.日志信息实时显示与告警提示（XQ_SU_RJJH_SU02） 1）日志区域有操作记录生成，并带有准确时间戳 2）在规定的错误情况中，日志可突出显示错误信息 3）日志显示内容容易理解 3.任务进度可视化和用户引导（XQ_SU_RJJH_SU03） 1）进度条显示进度正确和实际一致 2）进度条有辅助性提示，例如位置2/12等 3）过程因异常终止时，进度条有失败提示 4.配置参数输入和处理（XQ_SU_RJJH_SU04） 1）合法值可正确输入、边界值正确输入，非法值无法输入或提示错误 2）软件正确应用这些设置 3）用户可以通过界面正确配置参数，并可加载设置后的参数 |  |  |  |  |

软件升级流程和异常

表1-2软件升级流程和异常测试项

| 测试项名称 | 软件升级流程和异常 | 测试项标识 | XQ_SU_RJSJ | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.2.9-参数上传 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 地面软件界面中有一个“参数上传”按钮，点击该按钮后，地面软件需选择已生成的parameter.bin文件，依据上传协议向惯组发送命令及参数 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.软件升级数据帧传输（XQ_SU_RJSJ_SU01） None 2.软件升级异常容错（XQ_SU_RJSJ_SU02） None |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.软件升级数据帧传输（XQ_SU_RJSJ_SU01） 1） 在串口调试助手和标校软件已连接情况下，构造正确的指令回执帧情况下，在界面操作触发软件升级指令发送，查看在接收端是否接收到软件升级指令 2） 使用完整的软件升级包触发软件升级流程，检查每一个软件升级数据帧，检查总帧数、帧序号以及参数字段是否正确 3） 比对数据区参数字段和bin文件对应位置数据是否一致 4） 记录整个软件升级流程是否出现数据帧丢失或校验错误 2.软件升级异常容错（XQ_SU_RJSJ_SU02） 1） 触发软件升级流程中，通过模拟惯组不返回回执指令，观察标校软件是否有超时重传或明确错误提示 2） 在软件升级数据帧过程中，手动关闭虚拟串口，观察标校软件是否终止流程或尝试重新开始 3） 构造错误的bin文件进行软件升级，查看软件是否能识别错误 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖软件升级数据帧传输、软件升级异常容错子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.软件升级数据帧传输（XQ_SU_RJSJ_SU01） 1）接收端可正确接收软件升级指令 2）总帧数字段和软件升级指令中声明一致、帧序号从1开始依次递增无重复跳跃或缺失 3）bin文件和参数字段数据一致 4）软件升级流程无帧丢失和校验错误 2.软件升级异常容错（XQ_SU_RJSJ_SU02） 1）通信中断等异常软件有适当超时处理机制，并提供清晰的错误日志和用户提示 2）标校软件不会出现错误状态，并可重试成功 3）软件遇到错误bin文件时提示错误，不发生崩溃或无响应等严重错误 |  |  |  |  |

接口测试

与惯组串口接口

表1-2与惯组串口接口测试项

| 测试项名称 | 与惯组串口接口 | 测试项标识 | XQ_IO_GZCK | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.3.1-串口输入接口 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.3.2-串口输出命令接口 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.3.3-串口回令接口 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 惯性测量组件采用异步串行全双工RS-422接口，波特率为921600bps，通讯帧格式为每帧数据10位，包括：1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验位，数据更新周期500Hz 惯组输出协议 字节; 内容; 数据类型; 域值; 说明. 1; 帧头; 字符; 0x5A; 帧头. 2; 帧头; 字符; 0x54; 帧头. 3; 命令字节; 字符; 0x2A; Unnamed: 4_level_3. 4; 命令发送标识; 字符; 0x21; Unnamed: 4_level_4. 5~8; 相对时间信息; 有符号数; -10000.0000 s ~10000.0000 s; 标度因子：0.0001，单位：s. 9~12; 滚转角速度Wx; 有符号整型; -600°/s ~600°/s; 标度因子：0.000005，单位：°/s. 13~16; 偏航角速度Wy; 有符号整型; -600°/s ~600°/s; 标度因子：0.000005，单位：°/s. 17~20; 俯仰角速度Wz; 有符号整型; -600°/s ~600°/s; 标度因子：0.000005，单位：°/s. 21~24; 轴向视加速度Nx; 有符号整型; -50 g0~50 g0; 标度因子：0.000005，单位：g0. 25~28; 法向视加速度Ny; 有符号整型; -50 g0~50 g0; 标度因子：0.000005，单位：g0. 29~32; 横向视加速度Nz; 有符号整型; -50 g0~50 g0; 标度因子：0.000005，单位：g0. 33~34; 软件版本号; 无符号数; 1.00~3.99; 标度因子：0.01. 35~36; 产品温度; 有符号数; -100.0~+255.0; 标度因子：0.01. 37~42; 备用字节; Unnamed: 2_level_14; Unnamed: 3_level_14; Unnamed: 4_level_14. 43; 填充字节; 字符; 0x00; Unnamed: 4_level_15. 44; 校验码; 无符号数; XX; 3~备用字节结束字节算术和. 45; 有效数据长度; 无符号数; XX; 3~备用字节结束字节（若有转义字符，包含转义字符）. 46; 帧尾; 字符; 0x5A; 帧尾. 47; 帧尾; 字符; 0xFE; 帧尾. |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.模拟串口连接和实际连接测试（XQ_IO_GZCK_IO01） 创建虚拟串口对连接串口调试助手和标校软件，通过串口调试助手发送正确数据帧，验证标校软件收到该数据并显示到界面 2.惯组数据帧协议解析测试（XQ_IO_GZCK_IO02） 验证根据协议构造正确的已知值的帧数据，标校软件能正确解析并显示和已知值一致的数据在界面上 3.惯组串口输出异常数据字段和范围验证（XQ_IO_GZCK_IO03） 验证根据协议构造异常数据字典和范围错误的帧数据，标校软件可忽略该字段显示其他字段或者直接丢弃该帧数据，不会导致软件无响应或崩溃 4.时间同步指令（XQ_IO_GZCK_IO04） 验证标校软件界面触发时间同步指令，输入相对时间信息，在串口调试助手打印帧格式和协议进行比对，软件发送的格式和协议一致 5.软件升级指令（XQ_IO_GZCK_IO05） 验证标校软件界面触发软件升级指令，在接收端串口调试助手查看发送的数据帧和协议比对一致 6.软件升级数据帧（XQ_IO_GZCK_IO06） 验证标校软件触发软件升级指令，在接收端串口调试助手查看发送的指令中数据帧和协议比对一致 7.软件升级指令回令（XQ_IO_GZCK_IO07） 验证在搭建虚拟串口，标校软件和串口调试助手连接成功后，发送软件升级回令，标校软件成功接收并执行下一步 8.软件升级异常回令（XQ_IO_GZCK_IO08） 验证串口调试助手发送异常回令参数内容，将参数“接收结果”改为异常值，标校软件状态更变正确 9.软件升级数据帧回令（XQ_IO_GZCK_IO09） 验证通过串口调试助手回复正确数据帧回令以及异常数据帧回令，标校软件在升级流程响应正确，流程和进度条变化正确 10.软件升级数据帧回令指令异常（XQ_IO_GZCK_IO10） 验证通过串口调试助手回复发送各类错误帧、参数情况下，标校软件有正确的响应方式 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.模拟串口连接和实际连接测试（XQ_IO_GZCK_IO01） 1） 在标校软件所在系统创建虚拟串口对，启动软件主窗口，配置连接到串口对中一个，查看右侧日志显示串口打开成功 2） 使用串口调试工具连接另一个虚拟串口，设置波特率921600、数据位8位、停止位1位、无校验位，查看调试工具可正确打开串口 3） 根据协议通过串口调试工具发送一帧正确的惯组数据帧，在软件点击开始测试，查看可正确接收该帧数据，并正确展示到界面 2.惯组数据帧协议解析测试（XQ_IO_GZCK_IO02） 1） 根据协议构造完整的标准数据帧，包含帧头、命令字节、命令发送标识、相对时间信息、滚转角速度Wx、偏航角速度Wy、俯仰角速度Wz、轴向视加速度Nx、法向视加速度Ny、横向视加速度Nz、软件版本号、产品温度、备用字节、填充字节、校验码、有效数据长度、帧尾，通过串口调试助手发送给标校软件，查看标校软件界面能显示该帧数据，显示数据值和发送的一致 2） 置循环发送一分钟该数据帧，数据值不变，查看标校软件解析出的各参数值与测试数据帧预设的值一样，计算转换准确 3） 在标校软件中查看解析出的版本号和产品温度，版本号和产品温度正确显示在标校软件界面上 3.惯组串口输出异常数据字段和范围验证（XQ_IO_GZCK_IO03） 1） 通过串口调试助手，发送帧头、帧尾错误的完整帧，查看标校软件丢弃不进行解析，不在界面显示 2） 通过串口调试助手，发送帧长度错误的数据帧，查看标校软件丢弃不进行解析，不在界面显示 3） 通过串口调试助手，发送校验码错误的数据帧，查看标校软件丢弃不进行解析，不在界面显示 4） 通过串口调试助手，发送命令发送标识错误的数据帧，查看标校软件丢弃不进行解析，不在界面显示 5） 通过串口调试助手，发送相对时间信息10001.0000超范围值，查看软件可忽略该字段或丢弃该帧数据，不会导致软件崩溃 6） 通过串口调试助手，发送滚转角速度Wx、偏航角速度Wy、俯仰角速度Wz超范围值601°/s、-601°/s，查看软件可忽略该字段或丢弃该帧数据，不会导致软件崩溃 7） 通过串口调试助手，发送轴向视加速度Nx、法向视加速度Ny、横向视加速度Nz超范围值-51g0、51g0，查看软件可忽略该字段或丢弃该帧数据，不会导致软件崩溃 8） 通过串口调试助手，发送软件版本号超范围值0.99、4.00的值，查看软件可忽略该字段或丢弃该帧数据，不会导致软件崩溃 9） 通过串口调试助手，发送产品温度超范围的值-101.0、256的值，查看软件可忽略该字段显示其他字段或者直接丢弃该帧数据，不会导致软件无响应或崩溃 4.时间同步指令（XQ_IO_GZCK_IO04） 1） 在被测软件所在系统创建虚拟串口对，标校软件和串口调试助手分别连接一端，查看标校软件串口日志显示打开成功 2） 在标校软件界面操作，触发时间同步指令发送，在接收端串口调试助手可以查看到数据接收正确 3） 在串口调试助手打印数据和协议比对数据帧是否符合协议，比对每一个字段，包含帧头（0x5A、0x54）、命令字（0x22）、命令发送标识（0x12）、相对时间信息、填充字节、有效数据长度、帧尾（0x5A、0xFE），查看标校软件发送的数据帧和协议完全一致，每个参数范围均在指定范围内 5.软件升级指令（XQ_IO_GZCK_IO05） 1） 在标校软件界面操作，触发软件升级指令发送，在接收端串口调试助手查看数据帧 2） 在串口调试助手打印数据和协议比对数据帧是否符合协议，比对每一个字段，包含帧头（0x5A、0x54）、命令字（23H）、产品类别（0x23）、软件升级数据帧总帧数、软件升级数据CRC校验码、校验码、帧尾（0x5A、0xFE），查看标校软件发送的数据帧和协议完全一致，每个参数范围均在指定范围内 6.软件升级数据帧（XQ_IO_GZCK_IO06） 1） 在标校软件界面操作，首先发送软件升级指令回执之后，触发升级数据帧的发送，在接收端串口调试助手查看数据帧 2） 串口调试助手打印的数据和协议比对数据帧，比对每一个字段，包含帧头（0x5A、0x54）、命令字（18H）、产品类别（0x23）、总帧数、帧序号、参数、校验码、有效数据长度，查看标校软件发送的数据帧和协议完全一致，范围在指定范围内 7.软件升级指令回令（XQ_IO_GZCK_IO07） 1） 搭建虚拟串口，标校软件和串口调试助手分别连接一端，标校软件打开串口成功，在惯组模拟的串口调试助手发送一帧完整正确的软件升级回令，查看标校软件在发送软件升级指令后收到回令进入发送后续帧的过程 2） 观察在接收完软件升级回令后，标校软件界面和信息，标校软件能成功解析该回令，无校验错误或错误告警，界面或日志有提示记录 8.软件升级异常回令（XQ_IO_GZCK_IO08） 1） 通过串口调试助手，将正确的软件升级回令指令中指令接收结果改为异常的0x01，查看标校软件在接收到该异常指令后提示用户错误，不执行后续行为 2） 检查软件在异常回令时，标校软件不崩溃或无响应 9.软件升级数据帧回令（XQ_IO_GZCK_IO09） 1） 在完成软件升级数据帧发送后，通过串口调试助手发送软件升级数据帧回令，其回令帧升级结果字段00h，查看标校软件在收到后进度条显示完成，提示用户升级完成，完成整个升级界面流程 2） 在完成软件升级数据帧发送后，通过串口调试助手发送软件升级数据帧回令，其回令帧升级结果字段11H，查看标校软件在收到后进度条提示错误，提示用户升级失败有错误帧 3） 在完成软件升级数据帧发送后，通过串口调试助手发送软件升级数据帧回令，其回令帧升级结果字段22H，查看标校软件在收到后进度条提示错误，提示用户升级指令帧不连续 4） 软件在升级完成和升级错误情况下界面更新结果，查看标校软件界面显示符合逻辑 10.软件升级数据帧回令指令异常（XQ_IO_GZCK_IO10） 1） 通过串口调试助手发送错误帧，其校验码错误情况下，查看标校软件无响应，丢弃该帧并显示在日志中 2） 通过串口调试助手发送数据不完整帧，其长度短于协议规定的长度，观察软件丢弃并在日志打印错误提示 3） 通过串口调试助手高频发送错误软件升级帧回令，查看软件正确处理，不出现内存泄漏或崩溃，对于每帧都有记录 4） 在发送一段时间错误帧后，继续发送正确的回令，查看软件能够恢复正常工作，错误帧不影响正常流程 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖模拟串口连接和实际连接测试、惯组数据帧协议解析测试、惯组串口输出异常数据字段和范围验证、时间同步指令、软件升级指令、软件升级数据帧、软件升级指令回令、软件升级异常回令、软件升级数据帧回令、软件升级数据帧回令指令异常子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.模拟串口连接和实际连接测试（XQ_IO_GZCK_IO01） 1）在配置串口号后，显示串口打开成功 2）调试工具正确打开串口 3）可正确接收该帧数据，并显示到界面 2.惯组数据帧协议解析测试（XQ_IO_GZCK_IO02） 1）标校软件界面能显示该帧数据，显示数据值和发送的一致 2）标校软件解析出的各参数值与测试数据帧预设的值一样，计算转换准确 3）版本号和产品温度正确显示在标校软件界面上 3.惯组串口输出异常数据字段和范围验证（XQ_IO_GZCK_IO03） 1）标校软件丢弃不进行解析，不在界面显示 2）标校软件丢弃不进行解析，不在界面显示 3）标校软件丢弃不进行解析，不在界面显示 4）标校软件丢弃不进行解析，不在界面显示 5）软件可忽略该字段或丢弃该帧数据，不会导致软件崩溃 6）软件可忽略该字段或丢弃该帧数据，不会导致软件崩溃 7）软件可忽略该字段或丢弃该帧数据，不会导致软件崩溃 8）软件可忽略该字段或丢弃该帧数据，不会导致软件崩溃 9）软件可忽略该字段显示其他字段或者直接丢弃该帧数据，不会导致软件无响应或崩溃 4.时间同步指令（XQ_IO_GZCK_IO04） 1）标校软件日志显示打开串口成功 2）串口调试助手能正确获取数据帧 3）标校软件发送的数据帧和协议完全一致，范围在指定范围内 5.软件升级指令（XQ_IO_GZCK_IO05） 1）串口调试助手能正确获取数据帧 2）标校软件发送的数据帧和协议完全一致，范围在指定范围内 6.软件升级数据帧（XQ_IO_GZCK_IO06） 1）串口调试助手能正确获取数据帧 2）标校软件发送的数据帧和协议完全一致，范围在指定范围内 7.软件升级指令回令（XQ_IO_GZCK_IO07） 1）标校软件在发送软件升级指令后收到回令进入发送后续帧的过程 2）标校软件能成功解析该回令，无校验错误或错误告警，界面或日志有提示记录 8.软件升级异常回令（XQ_IO_GZCK_IO08） 1）标校软件在接收到该异常指令后提示用户错误，不执行后续行为 2）标校软件不崩溃或无响应 9.软件升级数据帧回令（XQ_IO_GZCK_IO09） 1）标校软件在收到后进度条显示完成，提示用户升级完成，完成整个升级界面流程 2）标校软件在收到后进度条提示错误，提示用户升级失败有错误帧 3）标校软件在收到后进度条提示错误，提示用户升级指令帧不连续 4）标校软件界面显示符合逻辑 10.软件升级数据帧回令指令异常（XQ_IO_GZCK_IO10） 1）标校软件无响应，丢弃该帧并显示在日志中 2）软件丢弃并在日志打印错误提示 3）软件正确处理，不出现内存泄漏或崩溃，对于每帧都有记录 4）软件能够恢复正常工作，错误帧不影响正常流程 |  |  |  |  |

用户界面接口

表1-2用户界面接口测试项

| 测试项名称 | 用户界面接口 | 测试项标识 | XQ_IO_YHCZ | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.3.4-用户操作接口 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 包括主界面、标定界面、时间同步、参数上传、标定文件处理、串口配置、参数配置、时间配置、关于我们等菜单栏，对应点击弹出子窗体或控件；窗体中可以进行按钮点击或输入操作 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.开始测试、打开文件储存路径以及保存选择框（XQ_IO_YHCZ_IO01） 验证软件界面中开始测试按钮、打开文件储存路径以及保存选择框功能逻辑是否正确 2.标定界面用户操作接口（XQ_IO_YHCZ_IO02） 验证标定界面中选择位置、停止标定、重置标定等功能逻辑是否正确 3.时间同步界面接口（XQ_IO_YHCZ_IO03） 验证用户点击时间同步，输入时间信息后点击提交后能否正确进行同步 4.标定数据处理界面接口（XQ_IO_YHCZ_IO04） 验证在完成一次标定流程后，用户进行写入参数文件操作是否正确，界面变化是否正确 5.参数上传界面接口（XQ_IO_YHCZ_IO05） 验证在参数上传界面，用户进行参数上传按钮点击等操作，软件能正确响应操作并生成二进制文件 6.串口和参数配置界面接口（XQ_IO_YHCZ_IO06） 验证用户进行串口和参数配置界面的输入框以及保存操作，软件能正确响应用户操作并完成配置 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.开始测试、打开文件储存路径以及保存选择框（XQ_IO_YHCZ_IO01） 1） 启动标校软件主窗口，点击右上侧的开始测试按钮，查看点击开始测试后弹出选择框，默认路径为data文件夹 2） 检查在开始测试后，“参数上传”、“标定文件处理”、“串口配置”、“时间配置”菜单是否变为禁用，点击无效 3） 点击停止测试，查看能否正确停止测试，软件不在进行数据接收 4） 在未启动测试中，点击打开储存路径按钮，查看是否快速打开储存路径并检查路径是否正确 2.标定界面用户操作接口（XQ_IO_YHCZ_IO02） 1） 点击菜单标定界面，查看软件是否跳转标定界面显示，查看标定界面显示帧计数、操作12个位置以及开始标定按钮、重置标定按钮、打开储存路径按钮以及日志 2） 选择各个位置（P1~P12）点击开始标定，弹出标定文件保存窗口，保存文件，查看可正常开始标定，标定时间为设置的时间 3） 更换标定时长为100秒，点击开始标定，查看标定正常执行时间为100秒 4） 用户可以点击“停止标定”按钮，查看是否停止当前位置流程 5） 当一个位置标定结束后，再次点击开始标定，查看软件提示覆盖数据 6） 检查在用户确认覆盖数据后继续标定，本地文件数据是否被覆盖 7） 在标定过程中，用户点击“重置标定”按钮，查看软件停止所有为止流程，从P1开始标定 3.时间同步界面接口（XQ_IO_YHCZ_IO03） 1） 点击“时间同步”菜单，查看是否正确弹出时间同步子窗口，显示时间信息输入框以及时间同步按钮 2） 输入时间信息后，点击时间同步按钮，查看软件在正确连接惯组情况下提示时间同步成功 4.标定数据处理界面接口（XQ_IO_YHCZ_IO04） 1） 完成一次完整标定流程后，点击标定处理菜单，查看正确弹出标定处理窗口，显示选择标定文件、写入parameter文件按钮，并显示备注“parameter.txt需要放在parameter目录下” 2） 点击“选择标定文件”按钮，选择标定数据存在的文件夹，查看软件开始处理标定数据，界面会在处理完成提示用户 3） 在处理完成后点击“写入parameter文件”按钮，查看文件是否写入，查看最新处理之后生成的惯组系数写入到parameter.txt文件中 5.参数上传界面接口（XQ_IO_YHCZ_IO05） 1） 在已标定完成情况下，点击“参数上传”菜单，查看软件弹出参数上传子窗体，显示参数转换、参数上传、停止上传三个按钮以及进度条 2） 点击“参数转换”按钮，选择parameter.txt，查看软件是否转换为parameter.bin文件 6.串口和参数配置界面接口（XQ_IO_YHCZ_IO06） 1） 软件启动成功后，点击“串口配置”菜单，查看软件弹出串口配置子界面，显示串口号可选，其他波特率、数据位、奇偶校验、停止位、流控制均不可变 2） 用户修改串口号后，点击确定，查看软件提示打开新的串口成功 3） 点击“参数配置”菜单，查看软件弹出参数配置 4） 查看用户是否可以修改软件默认配置信息，点击“应用”进行更新，也可以选择灰度默认值，在应用后信息更新成功 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖开始测试、打开文件储存路径以及保存选择框、标定界面用户操作接口、时间同步界面接口、标定数据处理界面接口、参数上传界面接口、串口和参数配置界面接口子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.开始测试、打开文件储存路径以及保存选择框（XQ_IO_YHCZ_IO01） 1）点击开始测试后弹出选择框，默认路径为data文件夹 2）开始测试后参数上传”、“标定文件处理”、“串口配置”、“时间配置”菜单变为禁用，点击无效 3）在测试过程中可点击停止测试正常停止 4）路径和设置的一致 2.标定界面用户操作接口（XQ_IO_YHCZ_IO02） 1）标定界面显示帧计数、操作12个位置以及开始标定按钮、重置标定按钮、打开储存路径按钮以及日志 2）可正常开始标定，标定时间为设置的时间 3）标定正常执行时间为100秒 4）点击停止标定后，会停止当前位置的标定 5）软件提示覆盖数据 6）覆盖后本地文件数据被覆盖 7）软件停止所有为止流程，从P1开始标定 3.时间同步界面接口（XQ_IO_YHCZ_IO03） 1）正确弹出时间同步窗口，显示时间信息输入框以及时间同步按钮 2）软件在正确连接惯组情况下提示时间同步成功 4.标定数据处理界面接口（XQ_IO_YHCZ_IO04） 1）正确弹出标定处理窗口，显示选择标定文件、写入parameter文件按钮，并显示备注“parameter.txt需要放在parameter目录下” 2）软件开始处理标定数据，界面会在处理完成提示用户 3）最新处理之后生成的惯组系数写入到parameter.txt文件中 5.参数上传界面接口（XQ_IO_YHCZ_IO05） 1）软件弹出参数上传子窗体，显示参数转换、参数上传、停止上传三个按钮以及进度条 2）软件转换为parameter.bin文件 6.串口和参数配置界面接口（XQ_IO_YHCZ_IO06） 1）软件弹出串口配置子界面，显示串口号可选，其他波特率、数据位、奇偶校验、停止位、流控制均不可变 2）软件提示打开新的串口成功 3）软件弹出参数配置 4）在应用后信息更新成功 |  |  |  |  |

性能测试

标定性能测试

表1-2标定性能测试测试项

| 测试项名称 | 标定性能测试 | 测试项标识 | XQ_AC_XNSJ | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.2.11.1-时间要求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 保证单次标定测试（12位置）60min内不出现闪退或异常退出的情况 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.单次标定测试长时间稳定性（XQ_AC_XNSJ_AC01） 验证在单次标定测试全12位置60分钟内不会出现闪退和异常 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.单次标定测试长时间稳定性（XQ_AC_XNSJ_AC01） 1） 确保测试环境配置正确，惯组和标校软件启动成功，确认其初始化状态正确性 2） 进行标定任务，连续执行12个位置的标定流程，设置标定时间，让标定持续进行60分钟，在此期间，定期检查软件响应是否正常、日志是否有错误记录、不断进行最小化最大化以及拉伸等操作 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖单次标定测试长时间稳定性子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.单次标定测试长时间稳定性（XQ_AC_XNSJ_AC01） 1）初始化均正常 2）60分钟标定测试过程中，软件能完成全部位置的标定计算 |  |  |  |  |

安全性测试

标校软件安全性

表1-2标校软件安全性测试项

| 测试项名称 | 标校软件安全性 | 测试项标识 | XQ_SE_BJAQ | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.7.1-可靠性安全性要求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | b）对影响测试安全的参数传输，应采取校验等可靠性措施 e）软件连续运行时间不少于8h |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.错误帧和极快帧畸形数据发送（XQ_SE_BJAQ_SE01） 验证标校软件在串口接收错误帧、极快帧、畸形数据时安全性 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.错误帧和极快帧畸形数据发送（XQ_SE_BJAQ_SE01） 1） 在中标麒麟系统创建虚拟串口，标校软件和串口调试助手连接成功 2） 通过串口调试助手构造错误帧和正确帧、不完整帧，循环发送正确数据随机插入错误帧、不完整帧，查看界面显示情况 3） 通过串口调试助手发送1KHz快速正确帧 4） 通过串口调试助手发送畸形数据，数据区中数据包含帧头帧尾值情况 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖错误帧和极快帧畸形数据发送子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.错误帧和极快帧畸形数据发送（XQ_SE_BJAQ_SE01） 1）可通过虚拟串口打开串口 2）软件不会出现界面数据错误，正确丢弃错误帧、不完整帧，正确帧全部解析成功，正确帧计数正确 3）软件界面可正确解析极快帧，不会出现崩溃或界面数据错误 4）软件可正确丢弃畸形数据，错误帧计数和畸形数据个数一致 |  |  |  |  |

边界测试

温度和湿度配置边界

表1-2温度和湿度配置边界测试项

| 测试项名称 | 温度和湿度配置边界 | 测试项标识 | XQ_BT_CSPZ | 优先级 | 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.9-环境需求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 温度：5℃-35℃； 相对湿度：小于80%； |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.温度和湿度边界（XQ_BT_CSPZ_BT01） 验证标校软件参数配置中边界情况的正确性 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.温度和湿度边界（XQ_BT_CSPZ_BT01） 1） 打开标校软件主窗口，分别设置温度为4℃、5℃、6℃、20℃、24℃、25℃、26℃，点击应用，查看软件响应 2） 打开标校软件主窗口，点击参数配置弹窗，分别设置湿度为79％、80%，81%，点击应用，查看软件响应 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖温度和湿度边界子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.温度和湿度边界（XQ_BT_CSPZ_BT01） 1）软件对温度设置为4℃、26℃提示超范围，其他值均可正常保存 2）软件对湿度设置为79%支持输入，对80%和81%提示设置失败，超过范围 |  |  |  |  |

时间同步边界

表1-2时间同步边界测试项

| 测试项名称 | 时间同步边界 | 测试项标识 | XQ_BT_STBB | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.2.7-时间同步 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 地面软件能发送“时间同步指令 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.相对时间信息边界（XQ_BT_STBB_BT01） 验证发送时间同步指令的相对时间信息在边界上、边界外、边界内值的正确性 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.相对时间信息边界（XQ_BT_STBB_BT01） 1） 通过标校软件打开时间同步窗口，其相对时间设置为-10000.0001（下边界外），点击同步按钮 2） 通过标校软件打开时间同步窗口，其相对时间设置为-10000.0000（下边界上），点击同步按钮 3） 通过标校软件打开时间同步窗口，其相对时间设置为-9999.9999（下边界内），点击同步按钮 4） 通过标校软件打开时间同步窗口，其相对时间设置为0（边界内），点击同步按钮 5） 通过标校软件打开时间同步窗口，其相对时间设置为9999.9999（上边界内），点击同步按钮 6） 通过标校软件打开时间同步窗口，其相对时间设置为10000.0000（上边界上），点击同步按钮 7） 通过标校软件打开时间同步窗口，其相对时间设置为10000.0001（上边界外），点击同步按钮 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖相对时间信息边界子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.相对时间信息边界（XQ_BT_STBB_BT01） 1）软件提示时间范围不正确 2）成功设置时间成功 3）成功设置时间成功 4）成功设置时间成功 5）成功设置时间成功 6）成功设置时间成功 7）软件提示时间范围不正确 |  |  |  |  |

惯组数据边界测试

表1-2惯组数据边界测试测试项

| 测试项名称 | 惯组数据边界测试 | 测试项标识 | XQ_BT_GZBB | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.3.1-串口输入接口 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 惯性测量组件采用异步串行全双工RS-422接口，波特率为921600bps，通讯帧格式为每帧数据10位，包括：1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验位，数据更新周期500Hz 惯组输出协议 字节; 内容; 数据类型; 域值; 说明. 1; 帧头; 字符; 0x5A; 帧头. 2; 帧头; 字符; 0x54; 帧头. 3; 命令字节; 字符; 0x2A; Unnamed: 4_level_3. 4; 命令发送标识; 字符; 0x21; Unnamed: 4_level_4. 5~8; 相对时间信息; 有符号数; -10000.0000 s ~10000.0000 s; 标度因子：0.0001，单位：s. 9~12; 滚转角速度Wx; 有符号整型; -600°/s ~600°/s; 标度因子：0.000005，单位：°/s. 13~16; 偏航角速度Wy; 有符号整型; -600°/s ~600°/s; 标度因子：0.000005，单位：°/s. 17~20; 俯仰角速度Wz; 有符号整型; -600°/s ~600°/s; 标度因子：0.000005，单位：°/s. 21~24; 轴向视加速度Nx; 有符号整型; -50 g0~50 g0; 标度因子：0.000005，单位：g0. 25~28; 法向视加速度Ny; 有符号整型; -50 g0~50 g0; 标度因子：0.000005，单位：g0. 29~32; 横向视加速度Nz; 有符号整型; -50 g0~50 g0; 标度因子：0.000005，单位：g0. 33~34; 软件版本号; 无符号数; 1.00~3.99; 标度因子：0.01. 35~36; 产品温度; 有符号数; -100.0~+255.0; 标度因子：0.01. 37~42; 备用字节; Unnamed: 2_level_14; Unnamed: 3_level_14; Unnamed: 4_level_14. 43; 填充字节; 字符; 0x00; Unnamed: 4_level_15. 44; 校验码; 无符号数; XX; 3~备用字节结束字节算术和. 45; 有效数据长度; 无符号数; XX; 3~备用字节结束字节（若有转义字符，包含转义字符）. 46; 帧尾; 字符; 0x5A; 帧尾. 47; 帧尾; 字符; 0xFE; 帧尾. |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.惯组输出边界（XQ_BT_GZBB_BT01） 通过串口调试助手发送模拟惯组数据，测试其中参数边界情况 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.惯组输出边界（XQ_BT_GZBB_BT01） 1） 通过设置虚拟串口，标校软件和串口调试助手通过虚拟串口连接 2） 模拟发送惯组数据，其参数滚转角速度Wx，分别发送标度因子转换后的-601°/s、-600°/s、-599°/s、0°/s、599°/s、600°/s、601°/s，查看软件解析情况 3） 模拟发送惯组数据，其参数偏航角速度Wy，分别发送标度因子转换后的-601°/s、-600°/s、-599°/s、0°/s、599°/s、600°/s、601°/s，查看软件解析情况 4） 模拟发送惯组数据，其参数俯仰角速度Wz，分别发送标度因子转换后的-601°/s、-600°/s、-599°/s、0°/s、599°/s、600°/s、601°/s，查看软件解析情况 5） 模拟发送惯组数据，其参数轴向视加速度Nx，分别发送标度因子转换后的-51、-50、-49、0、49、50、51，查看软件解析情况 6） 模拟发送惯组数据，其参数软件版本号，分别发送标度因子转换后的0.99、1.00、1.01、3.98、3.99、4.00，查看软件解析情况 7） 模拟发送惯组数据，其参数产品温度，分别发送标度因子转换后的-101.0、-100.0、-99.0、0、254、255、256，查看软件解析情况 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖惯组输出边界子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.惯组输出边界（XQ_BT_GZBB_BT01） 1）虚拟串口通讯成功 2）软件可正确解析-600°/s、-599°/s、0°/s、599°/s、600°/s值，-601°/s和601°/s不会造成软件崩溃或界面错乱 3）软件可正确解析-600°/s、-599°/s、0°/s、599°/s、600°/s值，-601°/s和601°/s不会造成软件崩溃或界面错乱 4）软件可正确解析-600°/s、-599°/s、0°/s、599°/s、600°/s值，-601°/s和601°/s不会造成软件崩溃或界面错乱 5）软件可正确解析-50、-49、0、49、50值，-51°/s和51°/s不会造成软件崩溃或界面错乱 6）软件可正确解析1.00、1.01、3.98、3.99值，0.99和4.00不会造成软件崩溃或界面错乱 7）软件可正确解析-100.0、-99.0、0、254、255值，-101.0和256不会造成软件崩溃或界面错乱 |  |  |  |  |

余量测试

资源余量测试

表1-2资源余量测试测试项

| 测试项名称 | 资源余量测试 | 测试项标识 | XQ_AT_ZYYL | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.10.3-计算机软件需求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 软件运行环境为中标麒麟 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.资源余量测试（XQ_AT_ZYYL_AT01） 在进行常规标校过程中，通过麒麟系统资源管理器查看运行时资源占用情况，检查其余量是否超过20% |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.资源余量测试（XQ_AT_ZYYL_AT01） 1） 在正常标定流程情况下，惯组数据正确在标校软件界面展示绘制时，打开麒麟系统资源管理器查看其内存占用是否低于80% 2） 在正常标定流程情况下，惯组数据正确在标校软件界面展示绘制时，打开麒麟系统资源管理器查看其CPU占用是否低于80% |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖资源余量测试子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.资源余量测试（XQ_AT_ZYYL_AT01） 1）标校过程中内存占用低于80% 2）标校过程中CPU占用低于80% |  |  |  |  |

强度测试

长时间强度测试

表1-2长时间强度测试测试项

| 测试项名称 | 长时间强度测试 | 测试项标识 | XQ_ST_QDCC | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.7.1-可靠性安全性要求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | b）对影响测试安全的参数传输，应采取校验等可靠性措施 e）软件连续运行时间不少于8h |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.长时间强度测试（XQ_ST_QDCC_ST01） 验证软件在长时间接收数据和数据处理的稳定性 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.长时间强度测试（XQ_ST_QDCC_ST01） 1） 在开始长时间测试前，记录或已知一组标准测试数据下的标定结果 2） 通过界面操作进行标定，以60分钟为一次标定流程，10小时内进行5次标定流程，在测试期间关注软件界面或日志中显示的实时标定界面，观察值的变化情况 3） 软件运行持续10小时不关闭，期间共5次标定流程测试，查看能否得到正确结果 4） 在长时间强度测试过程中，开启中标麒麟资源管理器，检查是否包含资源耗尽等问题 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖长时间强度测试子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.长时间强度测试（XQ_ST_QDCC_ST01） 1）已记录一致一组标准数据界面显示结果 2）每次一次标定流程均正确 3）5次标定结果均和预期一致 4）在长时间运行时无资源耗尽等异常情况 |  |  |  |  |

人机交互界面测试

人机交互完整性测试

表1-2人机交互完整性测试测试项

| 测试项名称 | 人机交互完整性测试 | 测试项标识 | XQ_GUI_WZXC | 优先级 | 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 隐含需求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 测试软件人机交互界面的完整性 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.人机交互完整性测试（XQ_GUI_WZXC_GUI01） 在界面进行观察与操作，对照用户手册进行界面测试 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.人机交互完整性测试（XQ_GUI_WZXC_GUI01） 1） 检查界面菜单名称、标签名称、按键名称的完整性 2） 检查界面显示区内容的完整性 3） 检查界面菜单功能的完整性 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖人机交互界面完整性子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.人机交互完整性测试（XQ_GUI_WZXC_GUI01） 1）名称完整 2）显示内容完整 3）菜单功能完整 |  |  |  |  |

人机交互界面一致性测试

表1-2人机交互界面一致性测试测试项

| 测试项名称 | 人机交互界面一致性测试 | 测试项标识 | XQ_GUI_YZXC | 优先级 | 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 隐含需求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 测试软件人机交互界面的一致性 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.人机交互界面一致性测试（XQ_GUI_YZXC_GUI01） 在界面进行观察与操作，对照用户手册进行界面测试 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.人机交互界面一致性测试（XQ_GUI_YZXC_GUI01） 1） 检查主界面的标题栏与使用说明书的一致性 2） 检查次级界面、对话框等标题与使用说书的一致性 3） 检查界面用语与使用说明书的一致性 4） 检查界面的字体、颜色、位置等是否统一、字体是否对齐 5） 检查同类数据的显示精度是否正确、统一 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖人机交互界面一致性子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.人机交互界面一致性测试（XQ_GUI_YZXC_GUI01） 1）主界面的标题栏与用户手册一致 2）次级界面、对话框等标题与用户手册一致 3）界面用语与用户手册一致 4）界面的字体、颜色、位置等与用户手册一致 5）同类数据的显示精度与用户手册一致，精确并统一 |  |  |  |  |

人机交互界面友好性测试

表1-2人机交互界面友好性测试测试项

| 测试项名称 | 人机交互界面友好性测试 | 测试项标识 | XQ_GUI_YHXC | 优先级 | 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 隐含需求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 测试软件人机交互界面的友好性 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.人机交互界面友好性测试（XQ_GUI_YHXC_GUI01） 在界面进行观察与操作，对照用户手册进行界面测试 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.人机交互界面友好性测试（XQ_GUI_YHXC_GUI01） 1） 检查界面实时显示信息区是否实时刷新 2） 检查提示信息显示位置是否合理、提示框或弹窗是否居中显示 3） 检查界面用语、名称等是否存在错别字、乱码等 4） 检查界面字符显示是否清晰 5） 检查界面字符或提示语是否统一、汉化 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖人机交互界面友好性子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.人机交互界面友好性测试（XQ_GUI_YHXC_GUI01） 1）实时刷新 2）合理、弹窗居中 3）无错别字或乱码 4）字符显示清晰 5）统一汉化显示 |  |  |  |  |

人机交互界面易操作性测试

表1-2人机交互界面易操作性测试测试项

| 测试项名称 | 人机交互界面易操作性测试 | 测试项标识 | XQ_GUI_YCZX | 优先级 | 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 隐含需求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 测试软件人机交互界面的易操作性 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.人机交互界面易操作性测试（XQ_GUI_YCZX_GUI01） 在界面进行观察与操作，对照用户手册进行界面测试 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.人机交互界面易操作性测试（XQ_GUI_YCZX_GUI01） 1） 检查界面菜单、图标、按键等是否分布整齐、有序 2） 检查菜单深度的合理性 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖人机交互界面易操作性子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.人机交互界面易操作性测试（XQ_GUI_YCZX_GUI01） 1）分布整齐有序 2）菜单深度不超过3级 |  |  |  |  |

人机交互界面操作测试测试

表1-2人机交互界面操作测试测试测试项

| 测试项名称 | 人机交互界面操作测试测试 | 测试项标识 | XQ_GUI_CZCC | 优先级 | 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 隐含需求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 测试软件人机交互的界面操作测试 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.人机交互界面操作测试测试（XQ_GUI_CZCC_GUI01） 在界面进行观察与操作，对照用户手册进行界面测试 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.人机交互界面操作测试测试（XQ_GUI_CZCC_GUI01） 1） 检查按键、编辑框等使能情况（闪烁） 2） 执行任务期间，进行按键的多处连击 3） 检查列表，列表中的内容允许编辑、数据变更后自动更新显示 4） 能够进行选择和取消，选择及取消后处理正确 5） 选择或取消某个单选框后再进行复选操作 6） 执行一个任务，查看界面操作及显示的正确性 7） 在一个菜单功能项执行过程中用使用按钮选择其他功能 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖人机交互界面操作测试子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.人机交互界面操作测试测试（XQ_GUI_CZCC_GUI01） 1）闪烁 2）不会出现假死或崩溃 3）内容允许编辑、数据变更后自动更新显示 4）能够进行选择和取消，选择及取消后处理正确 5）操作正确 6）界面操作及显示正确 7）不会出现假死或崩溃情况 |  |  |  |  |

恢复性测试

通信中断恢复性

表1-2通信中断恢复性测试项

| 测试项名称 | 通信中断恢复性 | 测试项标识 | XQ_RE_TXHF | 优先级 | 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 隐含需求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 隐含需求 |  |  |  |  |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.惯组数据传输时通信中断（XQ_RE_TXHF_RE01） 验证在接收惯组数据和标校时断开通信后软件处理情况 2.设备重启恢复性（XQ_RE_TXHF_RE02） 验证在进行标定过程中，地面测试设备重启后，再次启动软件，标定可正常重新开始 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.惯组数据传输时通信中断（XQ_RE_TXHF_RE01） 1） 在正确连接标校软件和惯组情况下，在软件主界面点击开始测试，在界面正确显示图表数据时，模拟通信中断，拔掉串口 2） 拔掉串口后恢复串口连接，查看软件是否重新绘制界面的图表数据，帧计数正确上涨 2.设备重启恢复性（XQ_RE_TXHF_RE02） 1） 通过地面测试设备连接实际惯组测量组件，进入标定界面，正常进行标定操作，在标定过程中直接重启地面测试设备，查看在重启后打开标校软件，可以在重启时刻的位置重新进行标定，查看界面显示进度条和进度信息正确 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖惯组数据传输时通信中断、设备重启恢复性子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.惯组数据传输时通信中断（XQ_RE_TXHF_RE01） 1）软件停止接收惯组数据，软件不会出现异常无响应卡死现象或提示用户错误 2）恢复串口连接后，重新绘制界面图表数据，帧计数重新上涨 2.设备重启恢复性（XQ_RE_TXHF_RE02） 1）软件所在设备重启后，软件可识别当前断点位置重新进行标定流程，进度条和进度信息均正确 |  |  |  |  |

摸底测试

串口输出频率摸底测试

表1-2串口输出频率摸底测试测试项

| 测试项名称 | 串口输出频率摸底测试 | 测试项标识 | XQ_MD_CKPL | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《BK11X1标校软件需求规格说明》-3.3.1-串口输入接口 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 惯性测量组件采用异步串行全双工RS-422接口，波特率为921600bps，通讯帧格式为每帧数据10位，包括：1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验位，数据更新周期500Hz 惯组输出协议 字节; 内容; 数据类型; 域值; 说明. 1; 帧头; 字符; 0x5A; 帧头. 2; 帧头; 字符; 0x54; 帧头. 3; 命令字节; 字符; 0x2A; Unnamed: 4_level_3. 4; 命令发送标识; 字符; 0x21; Unnamed: 4_level_4. 5~8; 相对时间信息; 有符号数; -10000.0000 s ~10000.0000 s; 标度因子：0.0001，单位：s. 9~12; 滚转角速度Wx; 有符号整型; -600°/s ~600°/s; 标度因子：0.000005，单位：°/s. 13~16; 偏航角速度Wy; 有符号整型; -600°/s ~600°/s; 标度因子：0.000005，单位：°/s. 17~20; 俯仰角速度Wz; 有符号整型; -600°/s ~600°/s; 标度因子：0.000005，单位：°/s. 21~24; 轴向视加速度Nx; 有符号整型; -50 g0~50 g0; 标度因子：0.000005，单位：g0. 25~28; 法向视加速度Ny; 有符号整型; -50 g0~50 g0; 标度因子：0.000005，单位：g0. 29~32; 横向视加速度Nz; 有符号整型; -50 g0~50 g0; 标度因子：0.000005，单位：g0. 33~34; 软件版本号; 无符号数; 1.00~3.99; 标度因子：0.01. 35~36; 产品温度; 有符号数; -100.0~+255.0; 标度因子：0.01. 37~42; 备用字节; Unnamed: 2_level_14; Unnamed: 3_level_14; Unnamed: 4_level_14. 43; 填充字节; 字符; 0x00; Unnamed: 4_level_15. 44; 校验码; 无符号数; XX; 3~备用字节结束字节算术和. 45; 有效数据长度; 无符号数; XX; 3~备用字节结束字节（若有转义字符，包含转义字符）. 46; 帧尾; 字符; 0x5A; 帧尾. 47; 帧尾; 字符; 0xFE; 帧尾. |
| 测试手段 | 动态测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.惯组数据数据频率（XQ_MD_CKPL_MD01） 验证软件在接收串口输出的惯组数据时，发送频率从500Hz逐渐增加，查看标校软件最大可支持的惯组数据频率 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.惯组数据数据频率（XQ_MD_CKPL_MD01） 1） 通过创建虚拟串口，标校软件和串口调试助手分别连接虚拟串口两端，启动标校软件主窗口，选择正确的串口号，查看日志显示打开成功 2） 使用功能测试构造好的可正确传输的惯组数据发送给标校软件进行图表展示，查看标校软件界面动态变化是否正确 3） 在串口调试助手调整500Hz输出频率，逐步提高输出频率，每个频率均在标校软件查看图表数据正确性，判断是否支持该频率数据展示，直到软件卡顿或数据丢失时，记录极限频率 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖惯组数据数据频率子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1.惯组数据数据频率（XQ_MD_CKPL_MD01） 1）日志显示打开虚拟串口成功 2）标校软件能够图表展示该虚拟帧 3）记录下极限频率 |  |  |  |  |

测评内容充分性及方法有效性分析

通过对软件需求规格说明中的功能、性能、接口等进行了全面分析，经需求分析出30个测试项，BK11X1标校软件软件测试共13种测试类型，其中静态分析1项、代码审查1项、文档审查1项、功能测试11项、接口测试2项、性能测试1项、安全性测试1项、边界测试3项、余量测试1项、强度测试1项、摸底测试1项、人机交互界面测试5项、恢复性测试1项。实现测试需求对软件需求的100%覆盖，具体详见附录D追踪表内容。

按照《军用软件测试指南》、《军用软件鉴定测评指南》等相关规定要求，进行测试策划，测试方法适合、有效。

评价内容及方法

软件需求符合性

从以下两方面评价软件需求符合性：

1）软件是否实现了软件任务书中规定的相关功能、性能需求；

2）	软件是否实现了软件需求规格说明中规定的相关功能、性能需求。

软件指标符合性

从以下两方面评价软件指标符合性：

1）软件是否实现了任务书及需求中规定的全部软件相关要求；

2）	软件性能是否满足相关要求。

软件质量评价

从以下几个方面评价软件质量：

1）	软件编码质量是否满足要求，用代码的质量度量元统计度量编码质量，包括：

a）软件总注释率不小于20%；

b）模块的平均规模不大于200行；

c）模块的平均圈复杂度不大于10；

d）模块的平均扇出数不大于7。

2）	统计软件首轮测试缺陷率及每轮回归测试缺陷率。

3）	软件文档种类是否齐套、内容是否完整、描述是否准确、格式是否规范及文档是否文文一致、文实相符。

4）	测试中发现问题的修改处理情况，对遗留问题的影响分析。

问题类别及等级

问题类型

根据TE-BTCG-003-2021《军用软件测试指南》，本次测试对软件问题类型作如下分类：

1）需求问题：用户需求、系统需求或软件需求问题；

2）	设计问题：系统设计或软件设计问题；

3）	文档问题：文档描述问题；

4）	编码问题：代码实现问题；

5）	数据问题：数据规格及内容问题；

6）	其他问题：上述问题之外的问题。

问题严重性等级

根据TE-BTCG-003-2021《军用软件测试指南》，软件问题按照重要度等级划分为以下等级，具体说明如下：

1）	重大问题：软件问题导致程序无法继续运行、丧失主要功能或造成重大损失的，视为重大问题：

a）导致系统死机、崩溃或异常退出；

b）主要功能未实现或实现错误；

c）造成人员、装备、环境等重大损失；

d）重要数据丢失，且很难恢复。

2）	严重问题。软件问题对主要功能性能有较大影响或造成严重损失，视为严重问题：

a）没有完整实现软件需求，对主要功能性能等有较大影响；

b）没有正确实现软件需求，对主要功能性能等有较大影响；

c）造成人员、装备、环境等严重损失；

d）重要数据丢失，但能以某种方式恢复。

e）	软件文档对主要功能、性能描述缺失或错误。

3）一般问题。软件问题对软件功能性能有较小影响或造成一般损失，视为一般问题：

a）没有完整实现软件需求，对软件主要功能性能影响较小，或对一般功能性能造成影响；

b）没有正确实现软件需求，对软件主要功能性能影响较小，或对一般功能性能造成影响；

c）软件操作与软件使用说明不符；

d）重要数据丢失，但能以某种方式恢复。

e）	软件文档存在准确性、一致性、错别字等影响较小的问题。

4）建议改进：测试过程中发现的其他不方便使用或对软件功能有轻微影响的问题可提出改进建议。

问题处理方法

根据TE-BTCG-004-2021《军用软件鉴定测评指南》要求，问题按照如下流程进行处理。

1）测评方应按照实际情况准确记录发现的问题，填写软件问题报告单，并协同装备研制单位、任务书提出方等各方共同进行问题处理；

2）	测评方应与开发方共同确认发现的软件问题

3）存在争议的问题通常应由委托方、用户、装备研制单位、软件测评机构等单位共同进行确认，必要时可邀请同行专家参加；

4）	软件问题应通过质量问题信息渠道反馈给相关装备研制单位；

5）	开发方应对每个软件问题进行定位，开展原因分析，提出修改措施，并说明修改对软件的影响。如不修改，则应说明理由及其影响和后续处理建议，并由装备研制单位或任务书提出方确认。以上内容均需在回归测评之前提交给测评方；

6）	建议改进通常也要修改。如不修改，同样应说明理由及其影响和后续处理建议，并由装备研制单位或任务书提出方确认；

7）	当问题的处理涉及到重要需求变更（例如：影响战技指标的需求，影响互联互通的需求等），或需求变更较大时，测评依据文档应联系委托方，并经过同等级的审批确认。

测评通过准则

软件通过鉴定测评的标准如下：

1）	软件文档齐套，内容完整，描述准确，文文一致、文实一致；

2）	软件正确实现了所规定软件功能、性能、接口、安全性等需求；

3）	软件满足规定的战术技术指标；

4）	测试中发现的软件问题（缺陷）均已进行合适处理，并通过了回归测试。

测评数据采信

无。

测评度量数据及采集要求

本次软件测评需采集的度量数据及采集要求见下表所示。

表7-1测评度量数据及采集要求

| 序号 | 需采集的度量数据 | 采集要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件功能点数度量 | 针对需求文档中定义的需求唯一标识进行采集 |
| 2 | 程序模块数度量 | 针对设计文档中定义的程序模块以及源程序进行采集 |
| 3 | 测试项度量 | 针对测评大纲中定义的测试项唯一标识进行采集 |
| 4 | 用例度量 | 针对测试说明中定义的测试用例唯一标识进行采集 |
| 5 | 问题度量 | 针对软件问题报告单中的问题个数进行采集，按类别和严重程度进行分类统计 |

测评暂停、恢复与终止

出现下列情况之一，软件测评机构应及时提出暂停鉴定测评工作的申请：

1）	测评过程中存在重大安全保密隐患；

2）	被测软件存在重大技术问题，影响测评继续开展；

3）	被测软件主要的战术技术指标达不到规定的要求；

4）	软件问题不能在规定的时限内解决或大部分问题无法达成共识。

经任务委托方批准后，鉴定测评工作可暂停，当导致暂停的问题已解决，并经软件测评总体单位（如有）等相关方确认，且获得批准后可重新启动测评工作；如问题无法得到解决，获得批准后可终止鉴定测评。

测评组织及任务分工

测评项目组由项目负责人、项目组成员质量保证员、监督员等岗位组成，组成及职责分工见下表。

表9-1测评项目组成员组成及职责分工

| 序号 | 人员 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈俊亦 | 项目负责人 | 负责组织软件测试文档的编写、设计测试用例；组织分析测试结果；编写并提交测评报告；管理测试过程。 |
| 2 | 某测试人员1、某测试人员2 | 项目组成员 | 参与测试大纲、测试说明、测试报告的编写；参与测试执行 |
| 3 | 某质量人员 | 质量保证员 | 负责测评过程的管理 |
| 4 | 某测试人员3 | 质量监督员 | 负责测评产品的监督 |
| 5 | 某测试人员4 | 配置管理员 | 负责受控库被测件的接收、工作产品受控库的建立与配置管理 |

测评保障

测评条件保障

北京航天时代光电科技有限公司负责测评设备、场地保障，主要包括测试环境提供等。

中国科学院卫星软件评测中心负责测评技术、数据保障，主要包括测试文档编写、测试用例执行等。

配置管理

测试过程中，项目组将严格按照评测中心配置管理的要求进行配置管理活动，保证工作产品的完整性。配置库包括开发库、受控库和产品库。

测试配置管理的对象包括测试工作产品、被测软件、测试工具及环境。

测评工作形成的工作产品包括：测评大纲、测试说明、测试记录、测评报告，及过程质量记录等，均须纳入配置管理。

由项目组配置管理员负责项目的开发库管理，中国科学院卫星软件评测中心配置管理员负责项目的受控库管理，资料管理员负责产品库管理。

软件测评设置两个基线，需求基线和产品基线，制定配置管理计划见下表所示。

表10-1配置管理计划

| 基线 名称 | 配置管理项名称 | 标识码 | 负责人 | 基线 批准人 | 基线建立时机 | 预计基线完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求 基线 | 软件测试委托书 | / | 丁小蕊 | 施敏华 | 所有基线配置项入受控库3天内 | 2025年12月 |
|  | 软件需求规格说明 | / | 丁小蕊 |  |  |  |
|  | 软件设计说明 | / | 丁小蕊 |  |  |  |
|  | 使用手册 | / | 丁小蕊 |  |  |  |
| 产品 基线 | 测评大纲 | TO | 陈俊亦 | 施敏华 | 所有基线配置项入受控库3天内 | 2025年12月 |
|  | 测试说明 | TD | 陈俊亦 |  |  |  |
|  | 测试问题单 | QT | 陈俊亦 |  |  |  |
|  | 测试记录 | TN | 陈俊亦 |  |  |  |
|  | 测评报告 | TR | 陈俊亦 |  |  |  |
| 确定配置管理项及标识 |  |  |  |  |  |  |
| 配置管理项名称 |  | 标识码 | 负责人 | 批准人 | 受控时机 |  |
| 被测软件及文档 |  | / | 陈俊亦 | 施敏华 | 被测件接收后 |  |
| 测试工具及环境 |  | / | 陈俊亦 |  | 测试环境确认后 |  |
| 测评大纲 |  | TO | 陈俊亦 |  | 评审后7个工作日内 |  |
| 测试说明 |  | TD | 陈俊亦 |  |  |  |
| 测试问题单 |  | QT | 陈俊亦 |  |  |  |
| 测试记录 |  | TN | 陈俊亦 |  |  |  |
| 测评报告 |  | TR | 陈俊亦 |  |  |  |
| 配置审核时机 |  | 配置项初始入库/变更入库、基线建立/变更 |  |  |  |  |

质量保证

质量保证要求

中国科学院卫星软件评测中心为该项目配备专职质量保证人员，制定项目的质量保证计划，明确需开展的评审、需保证的工作产品和项目采用的标准规范等内容。本项目需开展的评审包括测评大纲、测试说明、测评报告评审，以及测试就绪和测试总结评审等阶段管理评审。在项目开展过程中，由项目质量保证人员按照质量保证计划，对项目正在运行的过程和正在形成的工作产品开展质量保证活动，以验证它们符合相应的程序和标准。所有外发的测试工作产品都要经过质量保证人员审核。

质量保证计划

质量保证计划见下表所示。

表10-2测评工作质量保证计划表

| 里程碑事件 | 里程碑定义 |  | 工作产品 | 计划完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需求里程碑（完成评审，可进入测试执行阶段） |  | 测评大纲 测试说明 | 2025年12月 |  |
|  | 产品里程碑（完成评审，可进入项目交付） |  | 测试问题单 测评报告 | 2025年12月 |  |
| 过程评审 | 评审内容 |  |  | 评审时间 |  |
|  | 测试大纲评审/测试说明评审 |  |  | 2025年12月 |  |
|  | 测试总结评审 |  |  | 2025年12月 |  |
| 产品保证活动 | 工作产品 | 活动计划 |  |  | 工具及记录 |
|  | 测试大纲 | 正式评审前 |  |  | 工作产品审核检查单 |
|  | 测试说明 | 正式评审前 |  |  |  |
|  | 测试问题单 | 正式评审前 |  |  |  |
|  | 测试报告 | 正式评审前 |  |  |  |
| 过程保证活动 | 过程阶段 | 活动计划 |  |  | 工具及记录 |
|  | 测试立项 | 阶段结束 |  |  | 过程活动质量保证检查单 |
|  | 测试需求分析与策划 | 阶段结束 |  |  |  |
|  | 测试设计与实现 | 阶段结束 |  |  |  |
|  | 测试执行 | 阶段结束 |  |  |  |
|  | 回归测试 | 阶段结束 |  |  |  |
|  | 测试总结 | 阶段结束 |  |  |  |
|  | 归档与交付 | 阶段结束 |  |  |  |
| 质量记录 | 评审检查单、测评产品监督记录、测评过程监督记录、不符合项报告单（如果发生）、预防项报告单（如果发生） |  |  |  |  |
| 其它事项 | / |  |  |  |  |

评审与控制

设计评审

根据《军用软件鉴定测评指南》及有关规定，在软件测评过程的各阶段进行评审。通过评审（审查）后方可开展下一阶段的工作。测评工作评审项目见下表所示。

表10-3测评工作评审项目表

| 序号 | 工作项目 | 评审形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测评大纲审查 | 外部评审 |
| 2 | 测试说明评审 | 内部评审 |
| 3 | 测试就绪评审 | 内部评审 |
| 4 | 测评总结评审 | 外部评审 |

过程控制

依据评测中心质量管理体系文件，对每个测试阶段及其工作项目、形式、验证文件进行规定，具体见下表。

表10-4测评工作过程控制表

| 序号 | 工作项目 | 工作阶段 | 工作形式 | 验证文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测评大纲的拟制和审查 | 测试策划与测试需求分析 | 审查 | 审查意见 |
| 2 | 测试说明的拟制和评审 | 测试设计和实现 | 评审 | 评审意见 |
| 3 | 测试就绪评审 | 测试设计和实现 | 评审/检查 | 测试就绪检查表 |
| 4 | 执行测试用例，记录测试过程 | 测试执行 | 检查 | 质量检查表 |
| 5 | 编写测评报告，测评总结评审 | 测试总结 | 评审 | 评审意见 |

文档控制

根据测评中心质量管理体系文件，在软件测评过程的各阶段依次产生以下主要文档：测评大纲、测试说明、测试执行记录和问题报告单、测评报告。

人员控制

由5名符合评测中心质量管理体系中人员要求的测试人员组成测评项目组，项目负责人负责监督控制项目实施。

设置质量保证人员，负责本项目质量监督工作。

设置配置管理员，负责本项目的配置管理工作。

测评风险分析

测评工作可能存在如下风险，可能延缓或阻碍测试计划的如期实施，导致工作进度和测试结果受到影响。为保证测评工作顺利完成，应采取相应措施避免或消除这些风险。

测评过程的风险分析及应对措施见下表所示。

表10-5测评风险分析

| 序号 | 风险名称 | 风险描述及风险分析 | 风险概率 | 风险后果 | 风险处理对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员风险 | 研制人员无法及时配合开展测试工作。 | 中 | 中 | 及时将情况上报研制总体单位和研制单位项目负责人，及时沟通、协调，安排配合测试工作。 |
| 2 | 资源风险 | 测试环境资源不能够有效的及时到位，包括实施场地、所需设备等。 | 高 | 严重 | 及时与委托方、研制单位协调相关测试环境资源。 |
| 3 | 进度风险 | 研制单位未按照规定的时间节点提供被测件，无法继续开展测试/回归测试，影响测试进度。 | 中 | 中 | 及时将情况上报，并与研制单位项目负责人，及时协调解决。 |
| 4 | 技术风险 | 研制单位提供的输入类文档不充分，缺少与软件最终状态一致的完整需求规格说明的相关功能、接口等内容，相关功能需求描述未充分体现软件具体实现逻辑设计要求。 | 中 | 大 | 加强与开发方的沟通协调。及时将情况上报总体单位，并开展文档审查，提出整改意见，催促开发人员提交完整、齐全的文档，并在测试过程中提供全面的技术支持。 |
| 5 | 信息安全保密风险 | 考虑信息安全原因，存在文件无法交付测试单位或只能由测试单位到开发单位交互信息，可能影响测试进度。 | 低 | 小 | 测试人员按计划提前规划交互内容，并保持与开发人员的沟通，提高信息交互的质量和深度。 |

测评分包

无。

测评安全与保密

为保护软件研制单位的知识产权和保守国家秘密，测评机构做出如下承诺：

1）测评项目组成员不从事与被测软件类似的软件开发工作；

2）不复制、传播和留存软件文档、程序等技术资料；

3）对软件技术资料和测评文档进行相应的保密管理；

4）未经委托方允许，不公示软件测评结果。

有关问题的说明

无。

- 附录A 文档审查单

- A.1 文档齐套性查单

软件文档齐套性检查单

| 项目名称 | BK11X1标校软件鉴定测评 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目标识 | R25138 |  |  |
| 审查文档 | BK11X1标校软件配套文档 |  |  |
| 审查项目 | 审查内容 |  | 审查结果 |
| 齐套性 | 是否有软件任务书 是否有软件开发计划 是否有软件配置管理计划 是否有软件质量保证计划 是否有软件需求规格说明 是否有软件设计说明 是否有软件单元测试计划 是否有软件单元测试说明 是否有软件单元测试报告 是否有软件配置项测试计划 是否有软件配置项测试说明 是否有软件配置项测试报告 是否有软件用户手册 是否有软件研制总结报告 是否有软件固件保障手册 是否有软件版本说明 |  | 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 |
| 完整性 | 封面内容是否完整、正确，是否包括了文档名称、版本、密级、编号、单位、编写时间 |  | 是 否 |
|  | 文档签署是否完整，包括拟制、审核、批准等信息 |  | 是 否 |
| 规范性 | 是否有直观明了的索引（目录）和排版格式，并且正确 |  | 是 否 |
|  | 页眉、页脚、页码是否符合要求 |  | 是 否 |
| 审查人员 |  | 审查日期 |  |

- A.2 软件需求规格说明审查单

| 文档名称 |  | BK11X1标校软件需求规格说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 |  | 1.01 |  |  |  |  |
| 序号 | 审查项 | 审查内容 | 审查结果（填√） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 通过 | 未通过 | 不适用 |  |
| 1 | 完整性 | 标识描述本文档所适用系统和软件的完整标识，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号 |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统概述本文档适用的系统和软件的用途，描述系统与软件的一般特性 |  |  |  |  |
| 3 |  | 文档概述了本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求 |  |  |  |  |
| 4 |  | 引用文档应列出文档的编号、标题、编写单位、修订版及日期 |  |  |  |  |
| 5 |  | CSCI能力需求标识出所要求的每一个CICI能力，并列出与该能力有关的需求，包括所需的CSCI行为 |  |  |  |  |
| 6 |  | CSIC的外部接口需求应使用唯一的标识符标识CSCI每一个外部接口，并描述为实现该接口提出的该CSCI的需求 |  |  |  |  |
| 7 |  | CSCI内部接口需求应指明施加于CSCI内部接口的需求 |  |  |  |  |
| 8 |  | 保密性需求应指明与维护保密性有关的CSCI需求 |  |  |  |  |
| 9 |  | 安全性需求应指明关于防止或尽可能降低对人员、财产和物理环境产生以外危险的CSCI安全性需求 |  |  |  |  |
| 10 |  | 环境适应性需求应指明CSCI的运行环境需求 |  |  |  |  |
| 11 |  | 计算机资源需求应指明CSCI必须使用的计算机硬件的需求、计算机硬件资源的使用需求、必须使用或必须被纳入本CSCI的计算机软件需求、必须使用的计算机通信方面的需求 |  |  |  |  |
| 12 |  | 设计和实现约束应指明约束CSCI的设计和实现的需求 |  |  |  |  |
| 13 |  | 人员相关需求描述与使用或保障本CSCI的人员有关的CSCI需求，包括人员的数量、职能等级、工作周期、必须的培训以及其他信息 |  |  |  |  |
| 14 |  | 训练相关需求应指明与训练相关的CSCI需求 |  |  |  |  |
| 15 |  | 软件保障需求应指明与软件保障考虑有关的CSCI需求 |  |  |  |  |
| 16 |  | 包装需求应指明为了交付而对CSCI进行包装、标记和处理的需求 |  |  |  |  |
| 17 |  | 需求的优先顺序和关键性应指明本规格说明中各需求的优先次序、关键性或表示其相对重要性的权重 |  |  |  |  |
| 18 |  | 合格性规定应定义一组合格性检验方法，针对每个需求制定确定需求得到满足所使用的方法 |  |  |  |  |
| 19 |  | 需求可追踪性应描述从本规格说明中的每一个CSCI需求所涉及的系统/子系统需求的可追踪性，以及从分配给本CSCI的每一个系统/子系统需求，到所涉及的CSCI需求的可追踪性 |  |  |  |  |
| 20 | 准确性 | 对各项需求项目的描述准确无歧义 |  |  |  |  |
| 21 |  | 列举的各项需求均具备可测试性 |  |  |  |  |
| 22 |  | 在已知的条件限制下，所有的需求都应为可实现的需求 |  |  |  |  |
| 23 | 一致性 | 各项需求之间无相互矛盾或冲突 |  |  |  |  |
| 24 |  | 需求规格说明与其他软件文档之间无相互矛盾或冲突 |  |  |  |  |

- A.3 软件设计文档审查单

| 文档名称 |  | BK11X1标校软件设计说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 |  | 1.01 |  |  |  |  |
| 序号 | 审查项 | 审查内容 | 审查结果（填√） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 通过 | 未通过 | 不适用 |  |
| 1 | 完整性 | 标识描述本文档所适用系统和软件的完整标识，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号 |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统概述本文档适用的系统和软件的用途，描述系统与软件的一般特性 |  |  |  |  |
| 3 |  | 文档概述了本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求 |  |  |  |  |
| 4 |  | 引用文档应列出文档的编号、标题、编写单位、修订版及日期 |  |  |  |  |
| 5 |  | CSCI级设计决策应根据需要分条给出CSCI行为设计的决策和其他影响组成该CSCI的软件单元的选择与设计的决策 |  |  |  |  |
| 6 |  | CSCI部件描述构成该CSCI的所有软件单元、软件单元的静态关系、每个软件单元的用途、每个软件单元的开发状态/类型、CSCI计划使用的计算机硬件资源、标识实现每个软件单元的软件放置在哪个程序库中 |  |  |  |  |
| 7 |  | 执行方案应说明软件单元间的执行方案，说明软件单元间的动态关系 |  |  |  |  |
| 8 |  | 接口标识和接口图应标识每一个接口，包含项目唯一的标识符，并声明哪些实体具有固定的接口特性，说明哪些实体正在开发或修改之中 |  |  |  |  |
| 9 |  | 通过唯一的标识符来标识接口，并标识接口实体，分条描述单方或双方接口实体的特性 |  |  |  |  |
| 10 |  | CSCI详细设计应通过项目唯一的标识符来标识软件单元，并对该单元进行说明 a）单元设计决策 b）该软件单元设计中的任何约束、限定或非常规特征 c）如果使用的编程语言不同于该CSCI所指定的语言，则应指出并说明使用它的理由 d）如果该软件单元包含过程性命令或由过程性命令组成，应列出这些过程性命令，并引用解释它们的用户手册或其他文档 e）如果该软件单元包含、接收或输出数据，应对它的输入、输出及其他数据元素和数据元素组合体进行说明 f）如果该软件单元包含逻辑，则给出该软件单元所用到的逻辑 |  |  |  |  |
| 11 |  | 需求可追踪性包含从本文档所标识的每个软件单元，到分配给它的CSCI需求的可追踪性，以及从每个CSCI需求，到被分配这些需求的软件单元的可追踪性。 |  |  |  |  |
| 12 | 准确性 | 程序流程图、时序图等符合标准规范 |  |  |  |  |
| 13 |  | 所有的变量说明和模块说明均清晰无歧义 |  |  |  |  |
| 14 |  | 所有的文字和图形应描述清晰准确 |  |  |  |  |
| 15 |  | 无二义性的定义、术语或内容 |  |  |  |  |
| 16 | 一致性 | 设计文档上下文一致无冲突 |  |  |  |  |
| 17 |  | 设计文档中图文一致无冲突 |  |  |  |  |
| 18 |  | 设计文档与需求文档一致，无冲突 |  |  |  |  |

- 附录B 代码审查单

- B.1 C语言代码审查单

| 序号 | 审查内容 |  | 审查结果（填√） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过 | 未通过 | 不适用 |  |
|  | 存储类 | 未使用内存的内容是否影响系统安全 其处理是否得当 |  |  |  |  |
|  |  | 动态申请内存是否判断成功后使用 |  |  |  |  |
|  |  | 动态分配的内存是否及时释放 |  |  |  |  |
|  |  | 防止内存操作越界 |  |  |  |  |
|  | 声明定义 | 变量是否正确定义 |  |  |  |  |
|  |  | 不同标识符的书写是否清晰可辨 |  |  |  |  |
|  |  | 数组声明时，其大小是否定义好 |  |  |  |  |
|  |  | 共用体、结构体、枚举的所有成员变量是否进行了初始化 |  |  |  |  |
|  | 指针使用 | 是否存在指针越界（指针指向的地址不超过了有效地址范围） |  |  |  |  |
|  |  | 不应将局部变量的地址赋值给外部指针 |  |  |  |  |
|  |  | 是否对参数指针进行赋值 |  |  |  |  |
|  |  | 参数变量的传递是否使用了无类型指针 |  |  |  |  |
|  |  | 是否使用了野指针 |  |  |  |  |
|  | 类型转换 | 数据类型转换是否正确 |  |  |  |  |
|  |  | 隐式的整型转换是否改变了基础类型的符号 |  |  |  |  |
|  |  | 整型或浮点的隐式转换是否缩小了基础类型的大小 |  |  |  |  |
|  |  | 指针变量赋予非指针变量时是否进行了强制转换 |  |  |  |  |
|  |  | 是否使用无实质作用的类型转换 |  |  |  |  |
|  | 比较判断 | 是否进行了浮点相等比较（不能进行浮点相等比较，也不能与0值进行相等比较，包括不等于的比较，只能进行大于小于的比较） |  |  |  |  |
|  |  | 是否对无符号数进行大于或等于零或小于零的比较 |  |  |  |  |
|  |  | 变量有效性判断时范围是否与文档一致 |  |  |  |  |
|  |  | 是否使用指针进行大于或小于的逻辑比较 |  |  |  |  |
|  | 数学运算 | 选择的运算符合理吗？运算符的优先结合次序正确吗？ |  |  |  |  |
|  |  | 应对运算中可能存在的数据溢出（如除数为零、大数相加减乘除、数据连续加、数据连续减、根号下为负数等）情况进行处理 |  |  |  |  |
|  |  | 是否将bool类型用做内置运算符的操作数？（除了&&、¦¦、!、==、!=、&和条件运算符） |  |  |  |  |
|  |  | 是否将enum类型用作内置运算符的操作数？（除了[]、=、==、!=、&、<、<-、>、->运算符） |  |  |  |  |
|  |  | 运算符!、&&或¦¦的每个操作数是否都是bool类型？ |  |  |  |  |
|  |  | 对变量进行移位运算是否超出变量长度 |  |  |  |  |
|  |  | 是否将越界整数赋给整型变量 |  |  |  |  |
|  |  | 数组下标是否是大于等于零的整型数 |  |  |  |  |
|  |  | 非枚举类型变量是否使用了枚举类型的值 |  |  |  |  |
|  |  | 是否存在一个很大的数与一个很小的数进行+，-运算 |  |  |  |  |
|  |  | 是否给无符号类型变量赋负值 |  |  |  |  |
|  |  | 数据精度是否满足运算要求 |  |  |  |  |
|  |  | 需要时，应对运算进行正确的限幅（输出的结果是否有上下限要求） |  |  |  |  |
|  |  | 变量的定义类型和使用类型是否一致 |  |  |  |  |
|  | 函数使用 | 函数是否返回了定义在函数内部的局部变量 |  |  |  |  |
|  |  | 有返回值函数的返回语句是否带有返回值 |  |  |  |  |
|  |  | 全部所需的参数是否已传送给每一个被调用的模块（参数传的全不全） |  |  |  |  |
|  |  | 被传送的参数值是否正确的设置 |  |  |  |  |
|  |  | 函数定义与声明一致 |  |  |  |  |
|  |  | 函数的错误返回值都必须进行处理 |  |  |  |  |
|  |  | 实参和形参所使用的变量类型和个数是否一致 |  |  |  |  |
|  | 程序语言的使用 | 文件、数据库和注册表等打开后，在对其进行操作之后是否进行了关闭 |  |  |  |  |
|  |  | 用于表示字符串的数组是否以‘\0’结束 |  |  |  |  |
|  |  | 函数宏参数的定义是否使用括号 |  |  |  |  |
|  |  | for循环中控制变量是否为局部变量 |  |  |  |  |
|  |  | for循环中控制变量是否为整型变量 |  |  |  |  |
|  |  | for循环中是否对循环控制变量进行修改 |  |  |  |  |
|  | 寄存器使用 | 寄存器使用是否按照芯片手册的操作要求 |  |  |  |  |
|  |  | 宏扩展或子程序调用是否使用了已使用着的寄存器而未保存数据 |  |  |  |  |
|  |  | 默认使用的寄存器的值是否正确（注意每个寄存器的初始默认值） |  |  |  |  |
|  | 可维护性 | 嵌套的IF、ELSE、WHILE等语句是否已正确地缩进、是否少括号，是否忘写了括号 |  |  |  |  |
|  |  | 注释准确并且有意义 |  |  |  |  |
|  |  | 注释语句应不少于20 |  |  |  |  |
|  |  | 是否存在嵌套注释 |  |  |  |  |
|  |  | 标号和子程序名符合代码的逻辑含义吗 |  |  |  |  |
|  |  | 避免使用不易理解的数字，用有意义的标识来替代，涉及物理状态或者含有物理意义的常量，不应直接使用数字，必须用有意义的枚举或宏来代替 |  |  |  |  |
|  |  | 注意运算符的优先级，并用括号明确表达式的操作顺序，避免使用默认优先级 |  |  |  |  |
|  | 逻辑 | 代码是否做了设计规定的内容 |  |  |  |  |
|  |  | 全部设计是否均已实现（和详细设计的一致性） |  |  |  |  |
|  |  | 每个循环是否执行正确的次数 |  |  |  |  |
|  |  | 是否存在死循环的风险（例如当等待某变量为一特定值才退出时存在风险；循环语句中必须有超时保护） |  |  |  |  |
|  |  | 不能使用未赋值的变量 |  |  |  |  |
|  |  | Switch语句必须有default分支 |  |  |  |  |
|  |  | 必须处理程序所能遇到的各种出错情况 |  |  |  |  |
|  | 软件多余物 | 是否有不可能执行到的代码 |  |  |  |  |
|  |  | 是否有即使不执行也不影响程序功能的指令 |  |  |  |  |
|  |  | 是否有未引用的变量、标号和常量 |  |  |  |  |
|  |  | 有无未引用的宏 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 应根据看门狗触发周期正确设置其清除周期（不能超过狗咬时间） |  |  |  |  |
|  |  | 应根据需要监视的流程，正确设置清除看门狗的位置（在该清除的地方要清除，比如初始化阶段、各个进程等；在不该清除的地方不能清除，比如在需求中要求等待狗咬的位置等） |  |  |  |  |
|  |  | 对于全局变量的读写要合理 |  |  |  |  |
|  | 代码审查覆盖项 | 中断资源冲突检查 |  |  |  |  |

- 附录C 静态分析审查单

- C.1 代码质量度量分析表单

质量度量要求

| 软件名称 |  | BK11X1标校软件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件版本 |  | 1.01 |  | 软件规模 | 44966 |
| 代码行 |  | 21960 |  | 注释行 | 13044 |
| 模块总数（个） |  |  |  | 空行 |  |
| 度量元 | 描述 |  | 判别标准 | 实测结果 | 是否满足 |
| 平均规模 | 模块规模之和/模块数 |  | ≤200行 |  |  |
| 平均扇出数 | 模块扇出数之和/模块数 |  | ≤7 |  |  |
| 平均圈复杂度 | 模块圈复杂度之和/模块数 |  | ≤10 |  |  |
| 模块最大圈复杂度 | 各模块圈复杂度的最大值 |  | ≤80 |  |  |
| 圈复杂≥20的比例 | 模块中圈复杂度≥20 的个数占总模块数的个数和百分比； |  | ≤20% |  |  |
| 注释率 | 注释行数/代码行数*100% |  | ≥20% | 29.01% | 满足 |

- C.2 代码编码规则表

编码规则要求

| 规则编号 | 规则描述 | 违反规则代码 |
| --- | --- | --- |
| R-1-1-1 | 禁止通过宏定义改变关键字和基本类型含义 |  |
| R-1-1-2 | 禁止将其他标识宏定义为关键字和基本类型 |  |
| R-1-1-3 | 用typedef自定义的类型禁止被重新定义 |  |
| R-1-1-4 | 禁止重新定义C或C++的关键字 |  |
| R-1-1-5 | 禁止#define被重复定义 |  |
| R-1-1-6 | 函数中的#define和#undef必须配对使用 |  |
| R-1-1-7 | 以函数形式定义的宏，参数和结果必须用括号括起来 |  |
| R-1-1-8 | 结构、联合、枚举的定义中必须定义标识名 |  |
| R-1-1-9 | 结构体定义中禁止含有无名结构体 |  |
| R-1-1-10 | 位定义的有符号整型变量位长必须大于1 |  |
| R-1-1-11 | 位定义的整数型变量必须明确定义是有符号还是无符号的 |  |
| R-1-1-12 | 位定义的变量必须是同长度的类型且定义位禁止跨越类型的长度 |  |
| R-1-1-13 | 函数声明中必须对参数类型进行声明，并带有变量名 |  |
| R-1-1-14 | 函数声明必须与函数原型一致 |  |
| R-1-1-15 | 函数中的参数必须使用类型声明 |  |
| R-1-1-16 | 外部声明的变量，类型必须与定义一致 |  |
| R-1-1-17 | 禁止在函数体内使用外部声明 |  |
| R-1-1-18 | 数组定义禁止没有显示的边界限定 |  |
| R-1-1-19 | 禁止使用extern声明对变量初始化 |  |
| R-1-1-20 | 用于数值计算的字符型变量必须明确定义是有符号还是无符号 |  |
| R-1-1-21 | 禁止在#include语句中使用绝对路径 |  |
| R-1-1-22 | 禁止头文件重复包含 |  |
| R-1-1-23 | 函数参数表为空时，必须使用void明确说明 |  |
| R-1-2-1 | 循环体必须用大括号括起来 |  |
| R-1-2-2 | If、else if、else必须用大括号括起来 |  |
| R-1-2-3 | 禁止在头文件前有可执行代码 |  |
| R-1-2-4 | 引起二义性理解的逻辑表达式，必须使用括号显式说明优先级顺序 |  |
| R-1-2-5 | 逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号 |  |
| R-1-2-6 | 禁止嵌套注释 |  |
| R-1-3-1 | 禁止指针的指针超过两级 |  |
| R-1-3-2 | 函数指针的使用必须加以&明确说明 |  |
| R-1-3-3 | 禁止对参数指针进行赋值 |  |
| R-1-3-4 | 禁止将局部变量地址做为函数返回值返回 |  |
| R-1-3-5 | 禁止使用或释放未分配空间或已释放的指针 |  |
| R-1-3-6 | 指针变量被释放后必须置为NULL |  |
| R-1-3-7 | 动态分配的指针变量定义时如未被分配空间必须初始化为NULL |  |
| R-1-3-8 | 动态分配的指针变量第一次使用前必须进行是否为NULL的判别 |  |
| R-1-3-9 | 空指针必须使用NULL，禁止使用整型数0 |  |
| R-1-3-10 | 禁止文件指针在退出时没有关闭文件 |  |
| R-1-4-1 | 在if-else if语句中必须使用else分支 |  |
| R-1-4-2 | 条件判定分支如果为空，必须以单独一行的分号加注释进行明确说明 |  |
| R-1-4-3 | 禁止使用空switch语句 |  |
| R-1-4-4 | 禁止对bool量使用switch语句 |  |
| R-1-4-5 | 禁止switch语句中只包含default语句 |  |
| R-1-4-6 | 除枚举类型列举完全外，switch语句必须要有default |  |
| R-1-4-7 | Switch中的case和default必须以break或return终止，共用case必须加以明确注释 |  |
| R-1-4-8 | Switch语句的所有分支必须具有相同的层次范围 |  |
| R-1-5-1 | 禁止从复合语句外goto到复合语句内，或由下向上goto |  |
| R-1-5-2 | 禁止使用setjmp/longjmp |  |
| R-1-6-1 | 禁止将浮点常数赋值给整型变量 |  |
| R-1-6-2 | 禁止将越界整数赋值给整型变量 |  |
| R-1-6-3 | 禁止在逻辑表达式中使用赋值语句 |  |
| R-1-6-4 | 禁止对逻辑表达式进行位运算 |  |
| R-1-6-5 | 禁止在运算表达式中或函数调用参数中使用++或—操作符 |  |
| R-1-6-6 | 对变量进行移位运算禁止超出变量长度 |  |
| R-1-6-7 | 禁止移位操作中的移位数为负数 |  |
| R-1-6-8 | 数组禁止越界使用 |  |
| R-1-6-9 | 数组下标必须是大于等于零的整型数 |  |
| R-1-6-10 | 禁止对常数值做逻辑非的运算 |  |
| R-1-6-11 | 禁止非枚举类型变量使用枚举类型的值 |  |
| R-1-6-12 | 除法运算中禁止被零除 |  |
| R-1-6-13 | 禁止在sizeof中使用赋值 |  |
| R-1-6-14 | 缓存区读取操作禁止越界 |  |
| R-1-6-15 | 缓存区写入操作禁止越界 |  |
| R-1-6-16 | 禁止使用已被释放了的内存空间 |  |
| R-1-6-17 | 被free的指针必须指向最初malloc、calloc分配的地址 |  |
| R-1-6-18 | 禁止使用gets函数，应使用fgets函数替代 |  |
| R-1-6-19 | 使用字符串赋值、拷贝、追加等函数时，禁止目标字符串存储空间越界 |  |
| R-1-7-1 | 禁止覆盖标准函数库的函数 |  |
| R-1-7-2 | 禁止函数的实参和形参类型不一致 |  |
| R-1-7-3 | 实参和形参的个数必须一致 |  |
| R-1-7-4 | 禁止使用旧形式的函数参数表定义形式 |  |
| R-1-7-5 | 函数声明和函数定义中的参数类型必须一致 |  |
| R-1-7-6 | 函数声明和函数定义中的返回类型必须一致 |  |
| R-1-7-7 | 有返回值的函数必须通过返回语句返回 |  |
| R-1-7-8 | 禁止无返回值函数的返回语句带有返回值 |  |
| R-1-7-9 | 有返回值的函数的返回语句必须带有返回值 |  |
| R-1-7-10 | 函数返回值的类型必须与定义一致 |  |
| R-1-7-11 | 具有返回值的函数，其返回值如果不被使用，调用时应有（void）说明 |  |
| R-1-7-12 | 无返回值的函数，调用时禁止再用（void）重复说明 |  |
| R-1-7-13 | 静态函数必须被使用 |  |
| R-1-7-14 | 禁止同一个表达式中调用多个顺序相关函数 |  |
| R-1-7-15 | 禁止在函数参数表中使用省略号 |  |
| R-1-7-16 | 禁止使用直接或间接自调用函数 |  |
| R-1-8-1 | 禁止不可达语句 |  |
| R-1-8-2 | 禁止不可达分支 |  |
| R-1-8-3 | 禁止使用无效语句 |  |
| R-1-8-4 | 使用八进制数必须明确注释 |  |
| R-1-8-5 | 数字类型后缀必须使用大写字母 |  |
| R-1-9-1 | For循环控制变量必须使用局部变量 |  |
| R-1-9-2 | For循环控制变量必须使用整数型变量 |  |
| R-1-9-3 | 禁止在for循环体内部修改循环控制变量 |  |
| R-1-9-4 | 无限循环必须使用while(1)语句，禁止使用for(;;)等其他形式的语句 |  |
| R-1-10-1 | 浮点数变量赋值给整型变量必须强制转换 |  |
| R-1-10-2 | 长整数变量赋值给短整数变量必须强制转换 |  |
| R-1-10-3 | Double型变量赋给float型变量必须强制转换 |  |
| R-1-10-4 | 指针变量的赋值类型必须与指针变量类型一致 |  |
| R-1-10-5 | 将指针量赋予非指针变量或非指针量赋予指针变量，必须使用强制转换 |  |
| R-1-10-6 | 禁止使用无实质作用的类型转换 |  |
| R-1-11-1 | 变量禁止未赋值就使用 |  |
| R-1-11-2 | 变量初始化禁止隐含依赖于系统的缺省值 |  |
| R-1-11-3 | 结构体初始化的嵌套结构必须与定义一致 |  |
| R-1-11-4 | 枚举元素定义中的初始化必须完整 |  |
| R-1-12-1 | 禁止对逻辑量进行大于或小于的逻辑比较 |  |
| R-1-12-2 | 禁止对指针进行大于或小于的逻辑比较 |  |
| R-1-12-3 | 禁止对浮点数进行是否相等的比较 |  |
| R-1-12-4 | 禁止对无符号数进行大于等于零或小于零的比较 |  |
| R-1-12-5 | 禁止无符号数与有符号数之间的直接比较 |  |
| R-1-13-1 | 禁止局部变量与全局变量同名 |  |
| R-1-13-2 | 禁止函数形参与全局变量同名 |  |
| R-1-13-3 | 禁止变量名与函数名同名 |  |
| R-1-13-4 | 禁止变量名与标识名同名 |  |
| R-1-13-5 | 禁止变量名与枚举元素同名 |  |
| R-1-13-6 | 禁止变量名与typedef自定义的类型名同名 |  |
| R-1-13-7 | 禁止在内部块中重定义已有的变量名 |  |
| R-1-13-8 | 禁止仅依赖大小写区分的变量 |  |
| R-1-13-9 | 禁止仅依赖小写字母“l”与数字“1”区分的变量 |  |
| R-1-13-10 | 禁止仅依赖小写字母“O”与数字“0”区分的变量 |  |
| R-1-13-11 | 禁止单独使用小写字母“l”或大写字母“O”作为变量名 |  |
| R-1-13-12 | 程序外部可改写的变量，必须使用volatile类型说明 |  |
| R-1-13-13 | 禁止在表达式中出现多个同一volatile类型变量的运算 |  |
| R-1-13-14 | 禁止将NULL做为整型数0使用 |  |
| R-1-13-15 | 禁止给无符号类型变量赋负值 |  |
| R-1-13-16 | 用于表示字符串的数组必须以‘\0’结束 |  |
| R-2-1-1 | 含有动态分配成员的类，必须编写拷贝构造函数，并重载赋值操作符 |  |
| R-2-1-2 | 虚拟基类指针转换为派生类指针必须使用dynamic cast转换 |  |
| R-2-1-3 | 菱形层次结构的派生设计，对基类派生必须使用virtual说明 |  |
| R-2-1-4 | 抽象类中的复制操作符重载必须是保护的或私有的 |  |
| R-2-2-1 | 构造函数中禁止使用全局变量 |  |
| R-2-2-2 | 类中必须明确定义缺省构造函数 |  |
| R-2-2-3 | 单参数构造函数必须使用explicit声明 |  |
| R-2-2-4 | 类中所有成员变量必须在构造函数中初始化 |  |
| R-2-2-5 | 派生类构造函数必须在初始化列表中说明直接基类构造函数 |  |
| R-2-3-1 | 具有虚拟成员函数的类，析构函数必须是虚拟的 |  |
| R-2-3-2 | 析构函数中禁止存在不是由自身捕获处理的异常 |  |
| R-2-4-1 | 基类虚拟函数的参数缺省值在派生类重写函数中禁止被改变 |  |
| R-2-4-2 | 派生类对基类虚拟函数重写的声明必须使用virtual显示说明 |  |
| R-2-4-3 | 禁止非纯虚函数被纯虚函数重写 |  |
| R-2-5-1 | 禁止将不相关的指针类型强制转换为对象指针类型 |  |
| R-2-5-2 | 指针或引用的类型转换中禁止移除const或volatile属性 |  |
| R-2-6-1 | 使用new分配的内存空间，用完后必须使用delete释放 |  |
| R-2-6-2 | 必须使用delete[]释放new[]分配的内存空间 |  |
| R-2-6-3 | 被delete的指针必须指向最初new分配的地址 |  |
| R-2-7-1 | 函数中固定长度数组变量的传递必须使用引用方式 |  |
| R-2-7-2 | 定义为const的成员函数禁止返回非const的指针或引用 |  |
| R-2-7-3 | 禁止可导致非资源性对象数据被外部修改的成员函数返回 |  |
| R-2-8-1 | 捕获的顺序必须按由派生类到基类的次序排序 |  |
| R-2-8-2 | 每个指定的抛出必须由与之匹配的捕获 |  |
| R-2-8-3 | 异常抛出的对象必须使用引用方式捕获 |  |
| R-2-8-4 | 缺省捕获必须放在所有指定捕获之后 |  |
| R-2-8-5 | 禁止显式直接抛出NULL |  |
| R-2-9-1 | 模板的声明、定义与实现必须在同一个文件之中 |  |

- C.3 控制流分析表单

控制流分析要求及结果说明表

| 控制流分析记录单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 控制流分析要求 |  |  |  |
| 1. | 是否存在转向并不存在的语句标号？（错误） |  |  |  |
| 2. | 是否存在调用不存在的子程序？（错误） |  |  |  |
| 3. | 是否存在不合理的无限循环结构？（提示：无限循环多与中断函数配合使用，应分析其是否符合设计要求）（错误） |  |  |  |
| 4. | Switch语句的索引变量的数值是否与可能的分支数量不同？（错误） |  |  |  |
| 5. | 是否存在不能穷尽的判断？（如：一个输入参数的预期是1、2或3，当参数值部位1和2时，是否在逻辑上假设了参数值必定为3）（错误） |  |  |  |
| 6. | 是否存在go to语句的程序转向结构？（警告） |  |  |  |
| 7. | 是否存在未使用的子程序定义或语句标号？（提示：测试工具分析的未调用模块多为中断程序模块，应分析实际运行过程中模块能够被调用）（警告） |  |  |  |
| 8. | 是否存在函数的递归调用？（警告） |  |  |  |
| 9. | 是否存在多个函数出口？（警告） |  |  |  |
| 10. | 是否存在从程序入口进入后无法达到的语句或分支（不可达语句）?（提示：测试工具分析的不可达语句或分支多为异常或可靠性处理，应确认其是否符合设计）（警告） |  |  |  |
| 11. | 循环体中存在循环中断（break）或强制循环（continue）的非结构化设计时，是否符合设计要求？（警告） |  |  |  |
| 分析结果说明 |  |  |  |  |
| 问题 |  |  | 位置 | 问题报告单编号 |
| （说明问题违反了哪项控制流分析要求，如问题不包括在上述列出的内容，可写为“其他问题”，如果未发现问题则直接填写“——”） |  |  | （说明问题所在位置，如果某个程序文件的第几行，或某个函数单元的第几行） | （说明描述软件问题的问题单编号） |
| … |  |  | … | … |
| 控制流分析结论 |  | 根据分析结果，给出分析结论。 （示例：对软件进行控制流分析，存在如下违反控制流分析检查要求的情况： 第1项：是否存在转向并不存在的语句标号； …。 或对软件进行控制流分析，无违反控制流分析检查要求的情况。） |  |  |

- C.4 数据流分析表单

| 数据流分析记录单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据流分析要求 |  |  |  |
| 1. | 是否存在变量（对象）使用前未定义的情况（-u）？（错误） |  |  |  |
| 2. | 是否存在变量（对象）未定义或销毁之后再使用（ku）？（错误） |  |  |  |
| 3. | 是否存在变量（对象）在两次定义间未被使用的情况（dd）？（警告） |  |  |  |
| 4. | 是否存在变量（对象）定义但未被使用的情况（d-）？（警告） |  |  |  |
| 5. | 是否存在变量（对象）未定义或销毁之后再销毁（kk）？（警告） |  |  |  |
| 6. | 是否存在变量（对象）定义之后销毁（dk）？（警告） |  |  |  |
| 7. | 是否存在变量（对象）定义之前销毁（-k）？（警告） |  |  |  |
| 分析结果说明 |  |  |  |  |
| 问题 |  |  | 位置 | 问题报告单编号 |
| （说明问题违反了哪项数据流分析要求，如问题不包括在上述列出的内容，可写为“其他问题”，如果未发现问题则直接填写“——”） |  |  | （说明问题所在位置，如果某个程序文件的第几行，或某个函数单元的第几行） | （说明描述软件问题的问题单编号） |
| … |  |  | … | … |
| 数据流分析结论 |  | 根据分析结果，给出分析结论。 （示例：对软件进行数据流分析，存在如下违反数据流分析检查要求的情况： 第1项：是否存在变量（对象）使用前未定义的情况； …。 或对软件进行数据流分析，无违反数据流分析检查要求的情况。） |  |  |

- 附录D 软件需求与测试需求对照表

- D.1 测试需求与研制总要求（或技术协议）覆盖情况表

测试项与研制总要求对照表

| 研制总要求 |  |  | 测评大纲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章节号 | 描述 | 大纲章节号 | 测试项 | 标识 |
|  | 4.1.1 | 串口初始化功能 | 6.2.4.1 | 初始化功能 | XQ_SU_CSHG |
|  | 4.1.2 | 数据采集解析功能 | 6.2.4.2 | 数据采集解析功能 | XQ_SU_SCJX |
|  | 4.1.3 | 数据处理功能 | 6.2.4.3 | 数据处理功能 | XQ_SU_SCLG |
|  | 4.1.4 | 界面数据显示功能 | 6.2.4.4 | 界面显示 | XQ_SU_JXXS |
|  | 4.1.5 | 数据保存功能 | 6.2.4.5 | 数据保存 | XQ_SU_SJBC |
|  | 4.1.6 | 参数转换功能 | 6.2.4.6 | 参数转换 | XQ_SU_CSZG |
|  | 4.1.7 | 时间同步功能 | 6.2.4.7 | 时间同步 | XQ_SU_SJTB |
|  | 4.1.8 | 惯组标定功能 | 6.2.4.8 | 惯组标定 | XQ_SU_GZBD |
|  | 4.1.9 | 参数上传功能 | 6.2.4.9 | 参数上传 | XQ_SU_CSSC |
|  | 4.1.10 | 软件交互 | 6.2.4.10 | 软件交互 | XQ_SU_RJJH |

- D.2 测试需求与需求规格说明覆盖情况表

需求规格说明与测试项对照表

| 需求规格说明 |  |  | 测评大纲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章节号 | 描述 | 大纲章节号 | 测试项 | 标识 |
|  | / | / | 6.2.2.1 | 静态分析 | XQ_SA_JTFX |
|  | / | / | 6.2.3.1 | 代码审查 | XQ_CR_DMSC |
|  | / | / | 6.2.1.1 | 文档审查 | XQ_DC_WDSC |
|  | 3.2.1 | 初始化 | 6.2.4.1 | 初始化功能 | XQ_SU_CSHG |
|  | 3.2.2 | 数据采集解析 | 6.2.4.2 | 数据采集解析功能 | XQ_SU_SCJX |
|  | 3.2.3 | 数据处理 | 6.2.4.3 | 数据处理功能 | XQ_SU_SCLG |
|  | 3.2.4 | 界面数据显示 | 6.2.4.4 | 界面显示 | XQ_SU_JXXS |
|  | 3.2.5 | 数据保存 | 6.2.4.5 | 数据保存 | XQ_SU_SJBC |
|  | 3.2.6 | 参数转换 | 6.2.4.6 | 参数转换 | XQ_SU_CSZG |
|  | 3.2.7 | 时间同步 | 6.2.4.7 | 时间同步 | XQ_SU_SJTB |
|  |  |  | 6.2.8.2 | 时间同步边界 | XQ_BT_STBB |
|  | 3.2.8 | 惯组标定 | 6.2.4.8 | 惯组标定 | XQ_SU_GZBD |
|  | 3.2.9 | 参数上传 | 6.2.4.9 | 参数上传 | XQ_SU_CSSC |
|  |  |  | 6.2.4.11 | 软件升级流程和异常 | XQ_SU_RJSJ |
|  | 3.2.10 | 软件交互 | 6.2.4.10 | 软件交互 | XQ_SU_RJJH |
|  | 3.2.11.1 | 时间要求 | 6.2.6.1 | 标定性能测试 | XQ_AC_XNSJ |
|  | 3.3.1 | 串口输入接口 | 6.2.5.1 | 与惯组串口接口 | XQ_IO_GZCK |
|  |  |  | 6.2.8.3 | 惯组数据边界测试 | XQ_BT_GZBB |
|  |  |  | 6.2.13.1 | 串口输出频率摸底测试 | XQ_MD_CKPL |
|  | 3.3.2 | 串口输出命令接口 | 6.2.5.1 | 与惯组串口接口 | XQ_IO_GZCK |
|  | 3.3.3 | 串口回令接口 | 6.2.5.1 | 与惯组串口接口 | XQ_IO_GZCK |
|  | 3.3.4 | 用户操作接口 | 6.2.5.2 | 用户界面接口 | XQ_IO_YHCZ |
|  | 3.7.1 | 可靠性安全性要求 | 6.2.7.1 | 标校软件安全性 | XQ_SE_BJAQ |
|  |  |  | 6.2.10.1 | 长时间强度测试 | XQ_ST_QDCC |
|  | 3.9 | 环境需求 | 6.2.8.1 | 温度和湿度配置边界 | XQ_BT_CSPZ |
|  | 3.10.3 | 计算机软件需求 | 6.2.9.1 | 资源余量测试 | XQ_AT_ZYYL |
|  | / | 人机交互完整性 | 6.2.11.1 | 人机交互完整性测试 | XQ_GUI_WZXC |
|  | / | 人机交互界面一致性 | 6.2.11.2 | 人机交互界面一致性测试 | XQ_GUI_YZXC |
|  | / | 人机交互界面友好性 | 6.2.11.3 | 人机交互界面友好性测试 | XQ_GUI_YHXC |
|  | / | 人机交互界面易操作性 | 6.2.11.4 | 人机交互界面易操作性测试 | XQ_GUI_YCZX |
|  | / | 人机交互界面操作测试 | 6.2.11.5 | 人机交互界面操作测试测试 | XQ_GUI_CZCC |
|  | / | 隐含需求 | 6.2.12.1 | 通信中断恢复性 | XQ_RE_TXHF |

测试项与需求规格说明对照表

| 测评大纲 |  |  |  | 需求规格说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章节号 | 测试项 | 标识 | 大纲章节号 | 描述 |
|  | 6.2.2.1 | 静态分析 | XQ_SA_JTFX | / | / |
|  | 6.2.3.1 | 代码审查 | XQ_CR_DMSC | / | / |
|  | 6.2.1.1 | 文档审查 | XQ_DC_WDSC | / | / |
|  | 6.2.4.1 | 初始化功能 | XQ_SU_CSHG | 3.2.1 | 初始化 |
|  | 6.2.4.2 | 数据采集解析功能 | XQ_SU_SCJX | 3.2.2 | 数据采集解析 |
|  | 6.2.4.3 | 数据处理功能 | XQ_SU_SCLG | 3.2.3 | 数据处理 |
|  | 6.2.4.4 | 界面显示 | XQ_SU_JXXS | 3.2.4 | 界面数据显示 |
|  | 6.2.4.5 | 数据保存 | XQ_SU_SJBC | 3.2.5 | 数据保存 |
|  | 6.2.4.6 | 参数转换 | XQ_SU_CSZG | 3.2.6 | 参数转换 |
|  | 6.2.4.7 | 时间同步 | XQ_SU_SJTB | 3.2.7 | 时间同步 |
|  | 6.2.4.8 | 惯组标定 | XQ_SU_GZBD | 3.2.8 | 惯组标定 |
|  | 6.2.4.9 | 参数上传 | XQ_SU_CSSC | 3.2.9 | 参数上传 |
|  | 6.2.4.10 | 软件交互 | XQ_SU_RJJH | 3.2.10 | 软件交互 |
|  | 6.2.4.11 | 软件升级流程和异常 | XQ_SU_RJSJ | 3.2.9 | 参数上传 |
|  | 6.2.5.1 | 与惯组串口接口 | XQ_IO_GZCK | 3.3.1 | 串口输入接口 |
|  | 6.2.5.2 | 用户界面接口 | XQ_IO_YHCZ | 3.3.4 | 用户操作接口 |
|  | 6.2.6.1 | 标定性能测试 | XQ_AC_XNSJ | 3.2.11.1 | 时间要求 |
|  | 6.2.7.1 | 标校软件安全性 | XQ_SE_BJAQ | 3.7.1 | 可靠性安全性要求 |
|  | 6.2.8.1 | 温度和湿度配置边界 | XQ_BT_CSPZ | 3.9 | 环境需求 |
|  | 6.2.8.2 | 时间同步边界 | XQ_BT_STBB | 3.2.7 | 时间同步 |
|  | 6.2.8.3 | 惯组数据边界测试 | XQ_BT_GZBB | 3.3.1 | 串口输入接口 |
|  | 6.2.9.1 | 资源余量测试 | XQ_AT_ZYYL | 3.10.3 | 计算机软件需求 |
|  | 6.2.10.1 | 长时间强度测试 | XQ_ST_QDCC | 3.7.1 | 可靠性安全性要求 |
|  | 6.2.13.1 | 串口输出频率摸底测试 | XQ_MD_CKPL | 3.3.1 | 串口输入接口 |
|  | 6.2.11.1 | 人机交互完整性测试 | XQ_GUI_WZXC | / | 人机交互完整性 |
|  | 6.2.11.2 | 人机交互界面一致性测试 | XQ_GUI_YZXC | / | 人机交互界面一致性 |
|  | 6.2.11.3 | 人机交互界面友好性测试 | XQ_GUI_YHXC | / | 人机交互界面友好性 |
|  | 6.2.11.4 | 人机交互界面易操作性测试 | XQ_GUI_YCZX | / | 人机交互界面易操作性 |
|  | 6.2.11.5 | 人机交互界面操作测试测试 | XQ_GUI_CZCC | / | 人机交互界面操作测试 |
|  | 6.2.12.1 | 通信中断恢复性 | XQ_RE_TXHF | / | 隐含需求 |

- 附录E 软件问题报告单

- 软件问题报告单

| 软件名称 |  |  |  |  |  |  | 软件标识/版本 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题名称 |  |  |  |  |  |  | 问题标识 |  |  | PT_RXXXX_1 |  |  |
| 问题追踪 |  | （对应的测试用例名称及标识） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问 题 性 质 | 类 别 | □需求问题 | □设计问题 |  |  | □文档问题 |  | █编码问题 | □数据问题 |  |  | □其他问题 |
|  | 级 别 | □重大问题 |  |  | □严重问题 |  |  | █一般问题 |  |  | □建议改进 |  |
| 问题描述及 修改建议 |  | 依据要求：依据软件需求规格说明X.X.X节描述“XXXXX”。 问题描述：程序实现中，XXXX。 问题影响：该问题将导致XXXX。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试人员 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 研制方处理意见 |  | 原因分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响域分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 改正措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开发人员 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 回归验证结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试人员 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 会 签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

——文档结束——