VDES第三版地检/终端设计

| 版本 | 修改内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 修改了“VDES/AIS解调数据报文”的解调器编号字段定义，“由解调器编号”改为“信道编号”，新增了“频偏”字段 |
| 1.2 | 修改了“GPS解析数据报文”内容定义，将“运动方向”字段单位由“度”，改为0.01度 |
| 1.3 | 修改了“GPS解析数据报文”内容定义，将“UTC时间”字段基准时间由“1980年1月6日0时0分0秒”改为“2020年1月1日0时0分0秒” |

- 设备功能

1、新版下位机软件可同时用作VDES地检与VDES终端，用作VDES终端时屏蔽CAN、LVDS接口，和部分调试功能。

2、拥有4个VDES解调器，能够同时接收解调4个频点VDES信号，包括2个50KHZ信道

VDES-A，VDES-B频点解调器，一个100KHZ信道（VDES-C、VDES-D频点二选一）解调器，和一个150KHZ信道（VDES-E、VDES-F频点二选一）解调器。

3、50KHZ信道解调器支持LINKID25、26、27、32、33、34解调，100KHZ信道解调器支持LinkID28解调，150KHZ信道解调器支持LinkID29解调。

4、拥有一个信号发射通道，支持发射上位机上注的二进制波形，支持发射VDES调制波形，同时最多在一个频点发送信号。

5、VDES调制器支持调制生成LINKID20、21、22、24信号。

6、新版软件VDES协议支持同时与多颗卫星通信，处于多颗卫星覆盖下时，会优先选择使用信号CQI最好的卫星传输数据。并支持错误重传、多卫星断点续传功能。

6、拥有支持L1频点的定位模块，能够解析GPRMC、GPGSV报文，并通过TCP输出报文解析的结果。

7、拥有2个AIS解调器，支持解调AIS1、AIS2频点的AIS报文。

- 硬件

- VDES第三版地检/终端基带部分使用ZYNQ7020+AD9361+ATGM336H-6N74定位模块

- 使用ATGM336H-6N74定位模块PPS信号对ZYNQ7020和AD9361时钟进行校准

- 射频部分硬件未定，计划使用低噪放+继电器控制的功放实现

- 软件结构

- VDES第三版地检/终端将功能划分为完全独立的软件模块，部署在ZYNQ的CPU0、CPU1上。

- 使用FPGA与CPU1协作方式完成信号解调，以减少FPGA资源消耗

- CAN、LVDS软件模块在设备用作用户终端将被屏蔽

| 编号 | 软件模块名 | 部署位置 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AD9361模块 | ZYNQ_CPU0 | 配置AD9361参数，校准AD9361频率 |
| 2 | CAN模块 | ZYNQ_CPU0 | 控制CAN报文的收发 |
| 3 | LVDS模块 | ZYNQ_CPU0 | 控制LVDS数据收发 |
| 4 | GPS报文解析模块 | ZYNQ_CPU0 | 解析GPS报文，向上位机发送解析结果 |
| 5 | VDES协议模块 | ZYNQ_CPU0 | 控制VDES协议功能，实现VDES信号调制、VDES信号采集功能 |
| 6 | VDES解调模块 | ZYNQ_CPU1 | 接收VDES协议模块采集的波形，控制FPGA部分的IP核对波形进行解调 |
| 7 | 波形发射IP | ZYNQ_FPGA | 对输入波形做64倍上采样CIC+ASINC滤波，添加频偏或扫频后发送 |
| 8 | 波形采集IP | ZYNQ_FPGA | 接收AD波形，对波形下变频、下采样、均衡滤波，将处理后波形送至DDR缓存，提供2个50KHZ带宽接收信道，1个100KHZ带宽接收信道，1个150KHZ带宽接收信道 |
| 9 | 信号同步字检测IP | ZYNQ_FPGA | 对输入波形求同步字相关，检测波形中信号的开始位置 |
| 10 | 信号频偏检测IP | ZYNQ_FPGA | 检测输入波形的频偏 |
| 11 | 信号解调锁相环IP | ZYNQ_FPGA | 对输入波形进行下变频、匹配滤波、锁相环消除频偏 |
| 12 | Turbo译码IP | ZYNQ_FPGA | 对锁相环输出VDES波形进行Turbo译码，得到最终解调结果 |

- TCP通信协议

3.1报文格式

- TCP报文使用大端字节序、大端比特序，报文（加帧头）总长度最大32768字节

- 表1、VDES终端TCP报文帧结构

| - 字段 | - 数据内容 | - 字节数 |
| --- | --- | --- |
| - 报文帧头 | - #### | - 4 |
| - 报文类型 | - 定义了TCP报文的类型 | - 4 |
| - 报文长度 | - 定义了TCP报文内容字段的长度 | - 4 |
| - 报文内容 | - 有效数据内容 | - 由帧长度定义，最大长度32756字节 |

3.2报文类型定义

- TCP报文类型分为：VDES地检专用TCP报文、VDES通用TCP报文。

- VDES地检专用TCP报文仅在设备与地检上位机通信时使用。通用报文类型在设备与地检和用户终端时通信时均可使用

- 表2、VDES地检专用TCP报文类型定义

| - 报文类型 | - 报文类型名称 | - 备注/报文传输方向 |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - 调试指令报文 | - 调试使用的指令。上位机->地检 |
| - 1 | - LVDS数据报文 | - LVDS收发数据。双向 |
| - 2 | - CAN数据报文 | - CAN收发数据。双向 |
| - 3 | - AD9361参数控制报文 | - AD9361参数控制指令。上位机->地检 |
| - 4 | - 波形发射IP核控制报文 | - 波形发射IP核控制。上位机->地检 |
| - 5 | - 发送测试参数控制报文 | - 发送测试参数控制。上位机->地检 |
| - 6 | - 发送测试波形上注报文 | - 发送测试波形上注。上位机->地检 |

- 表3、VDES通用TCP报文类型定义

| - 报文类型 | - 报文类型名称 | - 备注/报文传输方向 |
| --- | --- | --- |
| - 7 | - GPS解析数据报文 | - 解析GPS模块uart报文得到的遥测参数，地检每秒发送一次。地检->上位机 |
| - 8 | - 地检状态监控报文 | - 地检状态信息，地检每秒发送一次。地检/终端->上位机 |
| - 9 | - VDES协议参数控制报文 | - VDES协议参数控制指令。上位机->地检/终端 |
| - 10 | - VDES上注数据报文 | - VDES上注数据指令，上位机->地检/终端 |
| - 11 | - VDES采集数据报文 | - 进入VDES解调器1的二进制波形数据，用于调试时观察卫星波形。地检/终端->上位机 |
| - 12 | - VDES/AIS解调数据报文 | - VDES/AIS解调器成功解调的报文数据内容。地检/终端->上位机 |
| - 13 | - 消息通知报文 | - 消息通知，用于通知用户关键消息。地检/终端->上位机 |

3.3报文内容定义

表4、调试指令报文内容定义

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指令类型 | 1 | Uint8 | 0：初始化地检 1：测试波形上注完成 2：LVDS数据开始上注 3：开始采集信号 |

表5、LVDS数据报文内容定义

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LVDS数据 | N(0~32756) | Uint8 | LVDS数据，字节长度由报文长度字段定义 |

表6、CAN数据报文内容定义

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAN报文 | N(0~32756) | Uint8 | CAN报文，字节长度由报文长度字段定义 |

表7、AD9361参数控制报文内容定义

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tx本振频率 | 8 | Uint64 | 发送测试波形时，AD9361的发射本振频率（70000000~6000000000 ）HZ |
| 2 | Tx采样率 | 4 | Uint32 | 发送测试波形时，AD9361的发射采样频率 （0~61440000）SPS |
| 3 | Tx发射衰减 | 1 | Uint8 | 发送测试波形时，AD9361的发射衰减（1~80）dB |

表8、波形发射IP核控制内容定义

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信道选择 | 1 | Uint8 | 选择要配置的发射信道 0：配置上注波形发射信道 1：配置VDES波形发射信道 |
| 2 | CIC滤波器使能 | 1 | Uint8 | 均衡器+64倍上采样CIC滤波器开关，开启后可改善发射波形的带外杂散 0：关闭，1：开启 |
| 3 | 待发送波形采样率 | 4 | Uint32 | 待发送波形的原始采样率，单位HZ |
| 4 | 发射波形类型 | 1 | Uint8 | 0：发送正常波形 1：发送单载波 |
| 5 | 频偏 | 4 | Int32 | 对发送的波形添加固定频偏，用于频偏测试，单位HZ |
| 6 | 扫频类型 | 1 | Uint8 | 定义频偏测试过程中频偏随时间的变化方式，0：固定频偏 1：直线扫频 2：正弦扫频 |
| 7 | 扫频带宽 | 4 | Uint32 | 定义频偏测试过程中频偏变化范围（-扫频带宽/2 ~ 扫频带宽/2）HZ |
| 8 | 扫频速度 | 4 | Uint32 | 定义频偏测试过程中频偏变化速度，单位HZ/S |

表9、发送测试参数控制内容定义

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试类型 | 1 | Uint8 | 0：上注波形发送测试 1：VDES波形发送测试 2：结束当前所有测试 |
| 2 | 测试次数 | 4 | Uint32 | 定义波形发送测试的次数 |
| 3 | 波形发送间隔 | 4 | Uint32 | 定义开始发送前一次测试波形的时间，至开始发送下一次测试波形的时间间隔，单位ms（仅对上注的测试波形有效，对VDES发射波形无效） |

表10、发送测试波形上注报文内容定义

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波形 | N(0~1024) | Uint8 | 待发送的测试波形数据，字节长度由报文长度字段定义 |

表11、GPS解析数据报文内容定义

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 |  | 显示位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTC时间 | 8 | Uint64 | 自2020年1月1日0时0分0秒开始以来的秒数 |  | 用户界面，以年月日时间形式显示 |
| 2 | 经度 | 4 | Int32 | 输入值为度分格式*10000000，大于0表示东经，小于0表示西经 |  | 定位界面 |
| 3 | 纬度 | 4 | Int32 | 输入值为度分格式*10000000，大于零表示北纬，小于0表示南纬 |  | 定位界面 |
| 4 | 海拔高度 | 4 | Int32 | 当前海拔高度，大于0表示在海平面以上，小于零表示在海平面以下，单位0.1M |  | 定位界面 |
| 5 | 定位使用的卫星数 | 2 | Uint16 | 定位使用的卫星数 |  | 定位界面 |
| 6 | GPS卫星数 | 2 | Uint16 | 当前能使用的GPS卫星数 |  | 定位界面 |
| 7 | 北斗卫星数 | 2 | Uint16 | 当前能使用的北斗卫星数 |  | 定位界面 |
| 8 | GPS状态 | 1 | Uint8 | 0：不可用(FIX NOT valid)，1：单点定位(GPS FIX)，2：差分定位(DGPS)，3：PPS无效，4：实时差分定位（RTK FIX） |  | 定位界面 |
| 9 | 定位模式 | 1 | Uint8 | 1：未定位，2：2D定位，3：3D定位 |  | 定位界面 |
| 10 | HDOP水平精度因子 | 4 | Uint32 | HDOP水平精度因子，单位0.1M |  | 定位界面 |
| 11 | 运动速度 | 4 | Uint32 | 单位：0.01节 |  | 定位界面 |
| 12 | 运动方向 | 4 | Uint32 | 真北参照系运动角度，0~359，单位0.01度 |  | 定位界面 |
| 13 | 可见卫星1状态 | 6 | Uint8卫星类型 Uint8卫星PRN码 Uint8卫星信噪比 Uint8卫星仰角 Uint16卫星方位角 |  | 卫星类型：0：GPS，1：北斗，2：GLONASS，3：GALILEO，4：准天顶 卫星PRN码：卫星选用的伪随机噪声码 卫星信噪比：单位dBHz 卫星仰角：0~90，单位度 卫星方位角：真北方位角，0~359，单位度 | 定位界面 |
| 14 | 可见卫星2状态 | 6 | 同上 |  | 同上 | 定位界面 |
|  | …… | …… | …… |  | …… | …… |
| 12+n | 可见卫星n状态（n最大为64） | 6 | 同上 |  | 同上 | 定位界面 |

表12、地检状态监控报文内容定义

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 | 显示位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU0占用率 | 1 | Uint8 | CPU1运行时间/总时间*100 | 用户界面 |
| 2 | CPU1占用率 | 1 | Uint8 | CPU1运行时间/总时间*100 | 用户界面 |
| 3 | 地检/终端程序版本号 | 4 | Uint32 | VDES地检/终端程序版本号 | 用户界面 |
| 4 | 开机后运行时间 | 4 | Uint32 | VDES地检/终端从上电开始的秒计数 | 用户界面 |
| 5 | GPS状态 | 1 | Uint8 | GPS模块工作状态，0：未工作，1：正常工作 | 用户界面 |
| 6 | 内部PPS锁定状态 | 1 | Uint8 | 内部PPS是否已锁定GPS提供的外部PPS，0：已锁定，1：未锁定 | 用户界面 |
| 7 | AD9361状态 | 1 | Uint8 | AD9361状态：0：AD9361初始化失败，1：AD9361初始化成功，2：AD9361根据PPS校准成功 | 用户界面 |
| 8 | AD9361频率校准因子 | 4 | Uint32 | 利用PPS和AD9361接收采样频率计算出的校准因子，等于（目标频率+校准频率）/目标频率*33554432 | 调试界面 |
| 9 | AD9361发射本振频率 | 4 | Uint32 | 单位HZ | 调试界面 |
| 10 | AD9361发射采样率 | 4 | Uint32 | 单位SPS | 调试界面 |
| 11 | AD9361发射衰减 | 1 | Uint8 | （0~89）单位dB | 调试界面 |
| 12 | AD9361接收本振频率 | 4 | Uint32 | 单位HZ | 调试界面 |
| 13 | AD9361接收采样率 | 4 | Uint32 | 单位SPS | 调试界面 |
| 14 | AD9361接收增益 | 1 | Uint8 | （0~76）单位dB | 调试界面 |
| 15 | VDES协议工作使能 | 1 | Uint8 | 0：VDES协议功能已关闭，1：VDES协议功能已开启 | 调试界面 |
| 16 | VDES报文过滤使能 | 1 | Uint8 | 0：关闭VDES报文过滤，接收所有VDES报文，1：VDES报文过滤开启，只接收与本船站有关的VDES报文 | 调试界面 |
| 17 | 随机信道消息接入限制使能 | 1 | Uint8 | 限制每15分钟在VDES终端RAC信道上最多发送多少次报文 | 调试界面 |
| 18 | VDES接收AGC使能 | 1 | Uint8 | 0：关闭1：开启 | 调试界面 |
| 19 | 星地延时补偿使能 | 1 | Uint8 | 0：关闭1：开启 | 调试界面 |
| 20 | 上半频段卫星ID | 1 | Uint8 | 161.9125MHZ频点卫星的ID号 | 卫星界面 |
| 21 | 上半频段卫星CQI | 1 | Uint8 | 161.9125MHZ频点卫星的CQI = 40+SNR*4 | 卫星界面 |
| 22 | 上半频段卫星信号平均幅度 | 4 | Uint32 | 161.9125MHZ频点卫星的信号采样平均幅度 | 卫星界面 |
| 23 | 下半频段卫星ID | 1 | Uint8 | 157.3125MHZ频点卫星的ID号 | 卫星界面 |
| 24 | 下半频段卫星CQI | 1 | Uint8 | 157.3125MHZ频点卫星的CQI | 卫星界面 |
| 25 | 下半频段卫星信号平均幅度 | 4 | Uint32 | 157.3125MHZ频点卫星的信号采样平均幅度 | 卫星界面 |
| 26 | 当前选用的卫星ID | 1 | Uint8 | 当前终端选用的卫星ID号 | 卫星界面 |
| 27 | 当前VDES时隙号 | 2 | Uint16 | 0~2249 | 调试界面 |
| 28 | 当前VDES子帧编号 | 1 | Uint8 | 0~3 | 调试界面 |
| 29 | VDES发射LinKID | 1 | Uint8 | 20、21、22、24 | 调试界面 |
| 30 | VDES发射通道 | 1 | Uint8 | 0~6 | 调试界面 |
| 31 | VDES发射频点 | 4 | Uint32 | 单位HZ | 调试界面 |
| 32 | VDES上行数据缓存区1状态 | 1 | Uint8 | 0：空闲，1：占用，2：尝试续传，3：发送成功 | 调试界面 |
| 33 | VDES上行数据缓存区2状态 | 1 | Uint8 | 0：空闲，1：占用，2：尝试续传，3：发送成功 | 调试界面 |
| 34 | VDES解调器1使能 | 1 | Uint8 | 0：关闭，1：开启 | 调试界面 |
| 35 | VDES解调器1接收LINKID | 1 | Uint8 | 解调器1用于解调50KHZ信道，可用接收LinkID：25、26、27、32、33、34 | 调试界面 |
| 36 | VDES解调器1接收信道 | 1 | Uint8 | 0~6 | 调试界面 |
| 37 | VDES解调器1接收频点 | 4 | Uint32 | 单位HZ | 调试界面 |
| 38 | VDES解调器2使能 |  |  | 0：关闭，1：开启 | 调试界面 |
| 39 | VDES解调器2接收LINKID | 1 | Uint8 | 解调器2用于解调50KHZ信道，可用接收LinkID：25、26、27、32、33、34 | 调试界面 |
| 40 | VDES解调器2接收信道 | 1 | Uint8 | 0~6 | 调试界面 |
| 41 | VDES解调器2接收频点 | 4 | Uint32 | 单位HZ | 调试界面 |
| 42 | VDES解调器3使能 | 1 | Uint8 | 0：关闭，1：开启 | 调试界面 |
| 43 | VDES解调器3接收LINKID | 1 | Uint8 | 解调器3用于解调100KHZ信道，可用接收LinkID：28 | 调试界面 |
| 44 | VDES解调器3接收信道 | 1 | Uint8 | 0~6 | 调试界面 |
| 45 | VDES解调器3接收频点 | 4 | Uint32 | 单位HZ | 调试界面 |
| 46 | VDES解调器4使能 | 1 | Uint8 | 0：关闭，1：开启 | 调试界面 |
| 47 | VDES解调器4接收LINKID | 1 | Uint8 | 解调器4用于解调150KHZ信道，可用接收LinkID：29 | 调试界面 |
| 48 | VDES解调器4接收信道 | 1 | Uint8 | 0~6 | 调试界面 |
| 49 | VDES解调器4接收频点 | 4 | Uint32 | 单位HZ | 调试界面 |
| 50 | AIS解调器1使能 | 1 | Uint8 | 0：关闭，1：开启 | 调试界面 |
| 51 | AIS解调器1频点 | 4 | Uint32 | 单位HZ | 调试界面 |
| 52 | AIS解调器2使能 | 1 | Uint8 | 0：关闭，1：开启 | 调试界面 |
| 53 | AIS解调器2频点 | 4 | Uint32 | 单位HZ | 调试界面 |

表13、VDES协议参数控制报文内容定义

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 | 显示位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDES协议工作使能 | 1 | Uint8 | 0：关闭VDES协议功能 1：开启VDES协议功能 | 不显示，默认开启 |
| 2 | VDES报文过滤使能 | 1 | Uint8 | 0：关闭VDES报文过滤，接收所有VDES报文，1：开启VDES报文过滤，只接收与本船站相关的VDES报文 | 调试界面，以开关形式显示 |
| 3 | 随机信道消息接入限制使能 | 1 | Uint8 | 0：关闭，VDES终端可以通过随机信道不受限制的向卫星发送报文， 1：开启，VDES终端每15分钟只允许通过随机信道向卫星发送3条报文 | 调试界面，以开关形式显示 |
| 4 | VDES接收AGC使能 | 1 | Uint8 | 0：关闭：使用固定AD9361接收增益 1：开启：根据接收信号强度动态调整AD9361接收增益 | 调试界面，以开关形式显示 |
| 5 | 星地延时补偿使能 | 1 | Uint8 | 0：关闭，1：开启，根据计算得到的卫星到终端的下行信号延迟，提前发送上行信号，补偿星地延时 | 调试界面，以开关形式显示 |
| 6 | 船站MMSI | 4 | Uint32 | VDES终端船站使用的MMSI号码 | 调试界面，以文本框形式显示 |
| 7 | 默认发射LINKID | 1 | Uint8 | DC信道默认使用的发射LINkID（20、21、22、24） | 调试界面，以文本框形式显示 |
| 8 | 默认发射信道 | 1 | Uint8 | 未收到卫星资源分配时，默认的物理发射信道（0~6） 0：VDES-A：157312500HZ 1：VDES-B：161912500HZ 2：VDES-C：157262500HZ 3：VDES-D：161862500HZ 4：VDES-E：157212500HZ 5：VDES-F：161812500HZ 6：卫星分配 | 调试界面，以文本框形式显示 |
| 9 | 默认发射频点 | 4 | Uint32 | VDES默认使用的发射频点，正常情况下与默认发射信道对应（157206500 ~ 161918500）HZ | 调试界面，以文本框形式显示 |
| 10 | 发射时延 | 4 | Int32 | 小于0表示发射时间提前，大于0表示发射时间滞后，（-26667~26667）us | 调试界面，以文本框形式显示 |
| 11 | 发射功率衰减 | 1 | Uint8 | VDES发射功率额外衰减（0~89）dB | 调试界面，以文本框形式显示 |
| 12 | 解调器1接收LINKID | 1 | Uint8 | VDES解调器1使用的接收LINkID（25，26，27，28，29，32，33，34） | 调试界面，以文本框形式显示 |
| 13 | 解调器1接收信道 | 1 | Uint8 | VDES解调器1使用的物理接收信道（0~6） 0：VDES-A：161912500HZ 1：VDES-B：157312500HZ 2：VDES-C：161837500HZ 3：VDES-D：157237500HZ 4：VDES-E：161862500HZ 5：VDES-F：157262500HZ 6：卫星分配 | 调试界面，以文本框形式显示 |
| 14 | 解调器1接收频点 | 4 | Uint32 | VDES解调器1使用的发射频点，正常情况下与接收信道对应（157206500 ~ 161918500）HZ | 调试界面，以文本框形式显示 |
| 15 | 接收延迟 | 4 | Int32 | 小于0表示接收时间提前，大于0表示接收时间滞后，（-26667~26667）us | 调试界面，以文本框形式显示 |
| 16 | 接收增益 | 1 | Uint8 | VDES接收增益（0~76）dB | 调试界面，以文本框形式显示 |
| 17 | 清除VDES上行数据缓存区1任务 | 1 | Uint8 | 0：不清除，1：清除缓存区1的数据。未与卫星建立连接时，缓存区会一直处于占用或尝试续传状态，可以通过该字段手动清除数据（数据成功发送后，会在20秒后自动清除缓存区） | 用户界面，以按钮形式显示 |
| 18 | 清除VDES上行数据缓存区2任务 | 1 | Uint8 | 0：不清除，1：清除清除缓存区2的数据 | 用户界面，以按钮形式显示 |

表14、VDES上注数据报文内容定义

根据VDES上注数据报文的“字段1：数据类型”的值不同，VDES上注数据报文内容有不同的格式定义

上注长数据时需要按照（数据类型0：长数据发送参数）->（数据类型1：长数据有效数据内容）->（数据类型2：长数据上注结束通知）的顺序发送报文。

VDES终端将收到的长数据保存在缓存区中，收到“数据类型2：长数据上注结束通知”报文后，激活发送缓存区数据任务，开始自动尝试与卫星建立连接并上传数据。

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 | 显示位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据类型 | 1 | Uint8 | 0：长数据发送参数 | 不显示，用户使用发送数据功能时，在后台自动发送该报文 |
| 2 | 目标船站MMSI | 4 | Uint32 | 数据发送目标船站的MMSI，等于0时表示需要卫星广播上注的数据 | 不显示，同上 |
| 3 | 优先级 | 1 | Uint8 | VDES卫星资源请求优先级（0~15）数值越大优先级越高 | 不显示，同上 |

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 | 显示位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据类型 | 1 | Uint8 | 1：长数据有效数据内容 | 不显示，同上 |
| 2 | 有效数据 | n（0~32755） | Uint32 | 准备发送的长数据有效数据内容，字节数由报文长度字段定义。 有效性数据可以分成多个TCP报文，按顺序上注至VDES终端。单条报文有效数据最多32755字节，总有效数据长度最多256KB。 | 不显示，同上 |

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 | 显示位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据类型 | 1 | Uint8 | 2：长数据上注结束通知 | 不显示，同上 |

VDES终端将收到“数据类型3：短消息”报文后，将把短消息缓存在短消息缓存区中，并在20秒内向卫星发送该短消息。

短消息缓存区可容纳16条短消息（缓存区数量可修改）

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 | 显示位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据类型 | 1 | Uint8 | 3：短消息 | 不显示，用户使用短消息发送功能时，在后台自动发送该报文 |
| 2 | 短消息类型 | 1 | Uint8 | VDES上行短消息类型（33：有ACK；23：无ACK；24、25、26、27、28：无目标无ACK） | 不显示，同上 |
| 3 | 目标船站MMSI | 4 | Uint32 | 短消息目标船站MMSI，等于0时表示短消息无发送目标船站，卫星接收到短消息后不转发 | 不显示，同上 |
| 4 | 短消息有效数据 | （0~5） | Uint8 | 消息有效性内容，字节长度由报文长度字段定义。短消息类型为33，23时，最长1字节，短消息类型为24、25、26、27、28时最长4字节 | 不显示，同上 |

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 | 显示位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据类型 | 1 | Uint8 | 4：应急短消息，命令VDES终端通过上行应急短消息报文，广播船只类型、故障类型、经纬度信息，向卫星发送求救信号（无需用户填写数据内容） | 不显示，用户开启求救功能时，在后台定时发送该报文 |

表15、VDSE采集波形报文内容定义

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 | 显示位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波形数据 | 3584 | Uint8 | VDES地检采集到的解调器1波形 | 不显示 |

表16、VDES/AIS解调数据报文内容定义

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 | 显示位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息类型 | 1 | Uint8 | 固定填12 | 保存消息至日志文件 |
| 2 | 卫星ID | 1 | Uint8 | 解调数据来源的卫星ID | 保存消息至日志文件 |
| 3 | 信道编号 | 1 | Uint8 | 0：VDES-A信道 1：VDES-B信道 2：VDES-C信道 3：VDES-D信道 4：VDES-E信道 5：VDES-F信道 6：AIS1信道 7：AIS2信道 | 保存消息至日志文件 |
| 4 | 解调时隙 | 2 | Uint16 | 解调数据对应接收波形的开始时隙 | 保存消息至日志文件 |
| 5 | 接收延迟 | 2 | Uint16 | 信号相对于时隙开始时间的延迟，单位us | 保存消息至日志文件 |
| 6 | 信噪比 | 2 | Int16 | 信号信噪比，单位dB，高8位表示信噪比整数部分，低8位表示信噪比小数部分，（-128~127） | 保存消息至日志文件 |
| 7 | 频偏 | 2 | Int16 | 信号频率偏移量，单位HZ | 保存消息至日志文件 |
| 8 | 解调数据 | n | Uint8 | 解调数据的内容，字节长度由报文长度字段定义 | 保存消息至日志文件，按照AIS和VDES标准协议分析并利用解调数据 |

表17、VDES消息通知报文内容定义

| 编号 | 内容 | 字节长度 | 数据类型 | 备注 | 显示位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息类型 | 1 | Uint8 | 0：VDES协议开始执行（收到VDES协议参数控制报文->VDES协议工作使能：开启,且执行指令成功后，返回该消息类型通知） 1：VDES协议停止执行（收到VDES协议参数控制报文->VDES协议工作使能：关闭,且执行指令成功后返回该消息类型通知） 2：VDES功能初始化（VDES功能上电初始化成功后，返回该消息类型通知） 3：VDES开始采集波形（地检调试） 4：VDES正在采集波形（地检调试） 5：VDES停止采集波形（地检调试） 6：VDES收到上行数据（VDES长数据、短消息，应急短消息上注成功时，返回该消息类型通知） 7：VDES与卫星建立会话成功（VDES终端获得卫星分配的信道资源时，返回该消息类型通知） 8：VDES与卫星结束会话（VDES终端将长数据成功发送至卫星，自动结束会话时，返回该消息类型通知） 9：VDES发送上行测试波形（地检调试） 10：VDES上行测试完毕（地检调试） 11：VDES发送上行数据（地检调试） 12：VDES解调数据（VDES终端成功解调卫星下发的长数据片段时，返回该消息类型通知） | 可以通过提示框或日志形式通知用户 |