通用闭环验证系统应用软件研制技术要求

- 应用软件需求

  - 一般性建议

- 采用主流开发语言和系统框架；

- 软件框架设计清晰，代码圈复杂度≤10；

- 采用成熟稳定的第三方组件；

- 采用分布式的服务端和客户端架构；

- 代码注释率

  - 部署要求

- 可部署在WIN10及以上平台，硬件要求不高于以下配置：

  - 处理器i5

  - 内存8GBYTES

  - 机械硬盘1TB，7200转速（连续30天存储）

- 部署软件所需的硬件设备由甲方提供。

  - 服务端软件

    - 板卡识别与命名

- 软件启动后，根据驱动所支持的板卡，识别工控机配置的硬件板卡的类型、插槽及其他可以读取的有用信息。

- 对识别到的卡进行编号和命名，用于用户准确定位卡的位置。

- 客户端在发送命令时，将使用卡编号关联硬件板卡；

    - 通用要求

      - 数据服务功能

- 可接收通信请求，修改板卡配置寄存器

- 读取板卡配置寄存器和状态寄存器，

- 接收通信请求，将数据写入板卡

- 获取板卡数据，发送给客户端

- 并统计收发数据流量，包含请求次数，数据的字节数量，将统计数据和原始数据写入数据库

      - 数据回放功能

- 对接收存盘的数据进行回放；

- 选择时间范围

- 选择回放速度（32x）

- 选择需要回放的物理通道

      - 人机交互要求

- 通过图形界面绑定硬件接口的XML帧格式文件

- 图形界面控制每个板卡的转发禁用/启用操作

- 图形界面显示每个板卡的基本状态，禁用/启用，流量

- 图形界面显示每个通道使用的XML文件

- 显示近期的操作日志和通信日志，自动显示最新日志，并可手动和自动清除显示；

- 图形界面提供对数据库日志的配置，保存时间，清除指定时间段日志

      - 日志要求

- 数据库保存操作日志

    - 板卡管理

至少需实现1553B,CAN总线，异步串口，同步串口，ADC，DAC，脉冲输入，脉冲输出等板卡的管理。

以下是对部分板卡的基本要求，具体要求需根据板卡的规格型号、形态和驱动软件接口做进一步调整和适配。

服务端软件和客户端软件应具备一定的适应能力。

1553B板卡管理

- 可配置板卡开放的所有寄存器，以实现不同的工作模式，通讯模式，子地址等。如果不可实现、受硬件或驱动限制，则协商；

- 将每个子地址作为一个通道对待。

异步串口板卡管理

- 可独立配置各通道的波特率，停止位，校验方式等。

- 对收发数据用TCP透明转发

同步串口接收板卡管理

- 可独立配置各通道的波特率等。

- 对接收用TCP透明转发，并在一次TCP通信转发完毕。

同步串口发送板卡管理

- 可独立配置各通道的波特率等。

- 对一次TCP通信的数据，写入完成后，再启动发送

客户端软件

通用协议管理

协议描述

对帧中的每个字段采用XML描述，每个XML描述一个协议（后文也称ICD），支持协议嵌套。

字段属性

参考的描述如下表，可在具体设计时，进一步调整和细化，验收时，不严格按照此表的描述进行要求。

| 标识 | 解释 |
| --- | --- |
| sn | 字段在帧中的序号，0为第一个字段{0,INC,UNIQ} |
| Label | 变量名，符合c语言对变量命名的要求。在单个帧内部唯一，可以与子帧和父帧重复 帧中的每个比特必须包含于一个字段。对于填充字段，用rsv_xx的标识进行表示 |
| Read_name | 字段显示名称，比如中文名 |
| Phy(sical)_type | int, unsigned int, float,double,hex,time |
| Time_format | 时间格式: yyyyMMddHHmmss /ms/us/W y-年，M-月，d-日，H，小时，m-分，s-秒，ms-毫秒，us-微秒，W-周 |
| bitslen | 字段的占用的比特长度 |
| Bitmask | 1代表对应位的值不关心，在转化成物理值和后续计算、验证时都不使用 |
| Phy(sical)_script | 脚本：将码流转换为物理值 参数：将当前字段和hex值，作为隐含参数 返回值类型为任意型，具体由phy_type来决定 |
| Phy_script_file | 脚本文件路径，Phy_script不为空时才生效 |
| endian | ENDIAN:{BIG=0,LITTLE=1} |
| type | {FIX,CALC,FRAME,VAR} 固定值：适用于帧头，帧尾等固定值字段，也适用于中间填充字段 CALC：该字段的数值取决于其他字段，需要通过计算获得 FRAME：该字段为子帧，有自己细分字段，支持协议嵌套 VAR：可变字段，不关心具体内容，例如数据字段 |
| Frame | 子协议标识 |
| Calc_script | 脚本：该字段依赖于其他字段，例如 （1）校验字段的计算；（2）长度字段是根据某个字段枚举得来的 参数：根据Calc_script_args进行解析，多个参数使用英文逗号分隔 |
| Calc_script_file | 脚本文件路径，Calc_script不为空时才生效 |
| Calc_script_args | 计算字段所需的参数 ※：直接参数 ※：引用字段，ICD.filed（被引用字段的hex值将会作为参数传入） |
| Phy_unit | 物理单位，电流（A/mA），电压（V），电阻（Ω）等 |
| Bin_str | 根据bitslen的长度，显示字符串，最多不超过64位。如果超过64位，不显示 Bitmask为1的对应位，显示为“-”，其他位显示实际值 |
| Hex | 根据bitslen的长度，仅提取有效位，转换成16进制字符串 |
| Phy | 将物理值 |
| Avg | 物理值为可计算值时，平均值，可以控制重新统计1 |
| Min | 物理值为可计算值时，最小值，可以控制重新统计1 |
| Max | 物理值为可计算值时，最大值，可以控制重新统计1 |

查看和编辑

- 进行组件化设计，可在多处使用

- 加载XML协议描述文件

- 通过树形目录或其他直观方式显示协议与字段的层级关系

- 显示每个字段的属性并支持编辑和保存

- 可在图形界面新增、删除与修改字段

协议解包与封包

解包

- 根据XML描述的协议，识别出协议的帧头字段、校验字段和协议的字节长度

- 从字节流中寻找出完整的协议数据；

封包

- 将用户提供的数据按照XML进行封包

- 更新”CACL”自动计算的字段

遥控功能

从文件加载指令

- 从*.txt文本文件，加载指令；

- 每个文件仅包含一条指令；

- 文件名称为指令名称

- 文件内容为ASCII十六进制，文件内容换行符，忽略空格，如使用空格，则应保证空格分隔的字符串为偶数，例如 EB 90 ABC D EF XX，而不是AB ABC ABCD

测试用例管理

- 层级关系，测试用例-(testcase)-指令(instruction)

- 一个方案有多个测试指令构成

- 指令通过父级关联形成层级包含和分组

- 执行测试方案时，自动执行方案下包含的用例

- 新建、删除、修改测试用例；

- 保存，加载

指令的控制参数

参考的描述如下表，可在具体设计时，进一步调整和细化，验收时，不严格按照此表的描述进行要求。

| 属性 | 说明 |
| --- | --- |
| 父级指令 | 所属分组的标识 |
| 使能 | 默认使能，不使能的指令自动跳过，GROUP在禁止状态下，跳过整个GROUP |
| 标识 | GROUP在整个测试用例内部唯一 根据测试指令名称的首字母，自动生成标识，用户可更改 |
| 名称 | 可重复，汉字 |
| 服务器 | 建立与服务器的通信 |
| Ip端口 | 建立与服务器的通信 |
| 卡类型 | 指示使用的硬件 |
| 卡编号 | 指示使用的硬件 |
| 通道号 | 指示使用的硬件 |
| 子端口 | 指示使用的硬件 |
| 操作类型 | 分组，分支指令，常规指令 |
| 前置等待时间 | - 分辨率1ms，精度500ms±100ms |
| 后置等待时间 | - 分辨率1ms，精度500ms±100ms |
| 预处理脚本 | 在指令执行前，执行的脚本，用于动态修改指令内容，例如对计数字段进行累加 EB90 XXXX CCCC XXXX：要输出的一个电压 000-FFF:0/5V,1lsb=5/4096=1mV SCRIPT: XXXX+=1; Xxxx=rand() Xxxx=sin() |
| 重复次数 | （0）=永久运行 |
| 跳转目标 | 在测试方案内部跳转 填写测试指令的标识，约定为分组的标识 |
| 指令命中次数 | 统计用例开始运行后的命中次数，用例重新运行后从0开始计数；用例中断后恢复运行，该计数不清零。 |
| 命中时间 | 最近一次命中时间，yyyy-MM-dd hh:m:ss:ms精确到毫秒,本机时间 |
| 断点 | 遇到此指令时，暂停当前用例执行 |
| 检查脚本 | 检查脚本 返回<bool，info> Info为脚本检查的附带信号 bool为false时，记录warning、info和其他附加信息（例如当前指令，时间等） |
| 指令数据 | 要发送的数据，用空格分隔的十六进制字符串，空格非必须 |
| 指令数据文件 | 数据文件路径，当“指令数据”为空时生效 |
| ICD协议 | Xml文件 |
| 备注 | / |

人机交互要求

- 界面上可配置硬件管理服务器的IP地址和网络端口

- 通过拖动方式，调整指令的前后顺序、包含关系；

- 通过快捷键进行操作

- 使能和禁止指令

- 可进行批量编辑操作：复制、创建指令组、删除

- 通过文件加载测试方案

- 通过XML文件，保存测试方案

- 高亮显示当前正在指令的指令

- 通过图形界面显示和修改控制参数

- 通过树形方案显示测试指令的层级关系

- 在图形界面修改指令的字段，修改非字段后，自动重算依赖字段；

- 记录用例执行的日志

- 一个测试工程可配置多个测试用例页面

- 每个测试用例页面可单独命名和修改

- 多个测试用例可并行运行

- 可控制用例开始，暂停、恢复、停止和重头开始运行；

- 可同时启动和停止所有测试用例

- 可设置和取消指令断点

- 快捷创建分组指令和分支指令

- 显示每条指令的详细属性

- 对指令字段进行树形展示，并根据字段类型，提供相应的修改图形控件，用户可以通过图形控件，在使用时修改字段内容。

- 支持用例的单步运行

- 在用例停止状态下，支持直接运行选中的单条指令

- 指令分支条件跳转仅支持同一用例内

- 指令分支条件执行是在后置等待时间后执行

- 指令分支条件跳转执行后，按照跳转后的指令顺序依次执行。例：原序：指令 1 2 3 4 5 6，指令1跳转到指令5, 指令5执行后执行指令6，而指令2 3 4不再执行

- 项目相关脚本文件存放地址：客户端安装目录下 script 文件夹下，branch文件夹用于放置分支条件脚本，check文件夹用于放置检查脚本，pretreatment文件夹用于放置预处理脚本，parse文件夹用于放置数据解析脚本，verification文件夹用于放置数据校验脚本

典型场景

用例显示

测试用例使用树形显示，显示出指令顺序、分组关系和每条指令的关键属性

自动化测试用例

- 按照用例配置的分组、循环和分支运行，并同时检测与指令关联的参数

自动化监控

- 设置“空”指令，只检测“感兴趣”的参数实现自动化监控功能；

- 可通过前置时间和后置时间，配置监控的周期；

协议模拟器

- 通过“分支指令”，有条件执行指令，实现条件触发，进而模拟外部设备反应；

- 通过前置脚本，可以修改已有数据，实现一定程度的数据变化。

说明

在分支判断脚本和指令参数检查中，会检查某些ICD的某些字段是否达到某种条件。实际存在一个隐含条件，就是被判断的这个ICD数据是被更新过的，而不是使用的历史数据！

遥测功能

表格化显示

- 选择数据通道，根据通道绑定的协议中的字段，添加到表格中显示

- 支持多个表格页面

- 表格页面可命名和修改

- 显示16进制源码

- 显示物理解析值（物理量或枚举状态等）

曲线显示

- 选择数据通道，根据通道绑定的协议中的字段，添加到绘图中显示

- 支持多个绘图页面

- 绘图页面可命名和修改

- 同页面可显示多个曲线，自动用字段名称作为图例名称

- 同页面上，不同字段自动采用不同颜色、线性进行显示；

- 可修改曲线颜色和线型

- 可设置纵坐标轴根据数值范围自动变化

- 可设置双坐标轴显示

- 支持长时间测试，曲线控件不崩溃

- 通过鼠标进行坐标轴缩放、还原

- 通过鼠标框选数据范围进行放大

- 可进行暂停和继续接收数据

- 批量对同一个页面上的参数进行显示和隐藏操作

服务端与客户端通信协议

板卡、通道、子端口编号约定

- 通信协议中，指定类型、卡编号，通道号，端口号

  - 目前，类型和卡编号不参与数据解析。

  - 此处的卡编号，与指令中

  - 类型，每一块物理板卡不同，即使PCB相同，但板上的固件不同，也定义为不同类型

  - 卡编号：同一种卡在相同工控机中的编号；

  - 通道号：在一张卡上，具有相同功能的通道数据，1553B/UART/PCM/CAN等数据通信功能的，存在多个通道

  - 端口号：离线IO/ADC/DAC等离散信号板卡，没有通道概念，只有端口概念，一个端口对应一个硬件信号。

- 类型-卡编号-通道-端口的层级关系如下：

服务端到客户端

- 1553B块设备，每次将数据通过TCP发送到客户端，需要表示通道号，字地址

- UART/PCM/CAN流设备，每次将中断或轮训到数据发送到客户端，标识出通道信息，不进行解包解帧

- ADC/IO/脉冲检测数据，每次将中断或者轮询到的数据发送到客户端，并且标识出通道、端口和数据的对应关系，并通过端口数量，标识出数据量的大小。

客户端到服务端

块设备和流设备

- 对于块设备和流设备，如果是数据，调用驱动，将数据发送出去；

- 对于块设备和流设备，如果是寄存器操作，调用驱动，根据地址和掩码，将寄存器值写入

离散设备

- 对于块设备和流设备，如果是寄存器操作，调用驱动，根据地址和掩码，将值写入寄存器。

寄存器编号问题

- 如果硬件驱动不能提供直接访问板卡寄存器的接口，则由服务器进行虚拟寄存器的转换

- 测试要求

- 研制方应完成内部测试，并形成相应测试文件；

- 本项目不强制开展第三方测试，如需开展由甲方组织并承担费用；

- 在保质期内，研制方应根据第三方测试提出的建议进行整改，并更新和发布交付产品。

- 编程规范要求

- 应参照相应的军用标准、国家标准和行业标准进行规范编码和安全编码；

- 单个源文件有效注释率不低于20%；

- 交付产品列表

  - 文件

- 文件编写标准和模板遵循GJB438C-2021 军用软件开发文档通用要求。

- 正文部分采用宋体、小四、1.5倍行距。

- 表格部分采用宋体、五号、单倍行距。

| 文件名称 | 形式 | 数量 | 备注 | 评审要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件需求规格说明 | 电子光盘(PDF+WORD)+纸质 | 1 | PDF为签署+签章后扫描 | 用户评审 |
| 软件设计说明 | 电子光盘(PDF+WORD)+纸质 | 1 | PDF为签署+签章后扫描 | 内部管理 |
| 数据库设计说明 | 电子光盘(PDF+WORD)+纸质 | 1 | PDF为签署+签章后扫描 | 内部管理 |
| 软件测试说明 | 电子光盘(PDF+WORD)+纸质 | 1 | PDF为签署+签章后扫描 | 内部管理 |
| 软件测试报告 | 电子光盘(PDF+WORD)+纸质 | 1 | PDF为签署+签章后扫描 | 用户评审 |
| 软件用户手册 | 电子光盘(PDF+WORD)+纸质 | 1 | PDF为签署+签章后扫描 | 内部管理 |
| 软件研制总结报告 | 电子光盘(PDF+WORD)+纸质 | 1 | PDF为签署+签章后扫描 | 用户评审 |

  - 开发环境

| 文件名称 | 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | 说明 | / |
| 补丁 | 电子光盘 | 补丁程序及版本说明 |
| 开发环境 | 电子光盘 | IDE软件及版本说明，不含许可 |
| 依赖的第三方库 | 电子光盘 | 安装程序及版本说明，不含许可 |
| 安装环境建立说明 | 电子文件 | 开发环境建立步骤 |

  - 软件产品

| 文件名称 | 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安装程序 | 电子光盘 | 永久授权，无设备数量限制 |
| 开发工程 | 电子光盘 | 含所有源代码和依赖 自研软件以源代码方式呈现 工程可直接编译发布 |

  - 知识产权

双方对项目产生的文档、软件共有知识产权，一方进行修改和再发布，无需征得另一方同意。

双方各自拥有对该产品申请专利、著作权和发表论文的权利。

  - 保密

研制方不得向第三方透露本项目用途。

  - 交付

本项目交付地点为上海。

  - 进度要求

合同签订完毕后1个月内完成交付。