    - 过放电保护

描述：

整组电池电压来自供配电模块（I2C总线数据）“蓄电池组电压”Vbat1、上位计算机（直接测量）“蓄电池组电压-直”Vbat2。Vbat1、Vbat2正常情况下保持一致，但由于采集时间不同，具有一定的相对误差（包括线路压降）。

首先上位计算机判断“蓄电池组接入状态-直”是否接通，“过放电管理状态”是否“使能”，如果“蓄电池组接入状态-直”大于1.2V且“过放电管理状态”为“使能”，当监测到连续3次上传整组电池电压Vbat1、Vbat2均小于阈值，产生过放电报警信号，阀值VBOD（初期取值如表6所示）。则进行如下判断：

- Vbat1、Vbat2均小于VBOD时，产生“整组电池电压过放电报警信号1”报警信号。该报警信号持续满足20s；卫星进入整星安全模式，则星务设置卫星能源状态“过放电模式”为软件减载模式，发送“蓄电池过放保护使能通道1”，连续发三遍。上位计算机依次程控关闭载荷和部分平台用电，包括相机、天线转动机构、GNSS接收、K频段载荷/原子钟、载荷管理单元，每条指令发一遍，具体关机顺序见载荷软件需求荷关机依据载荷关机流程，平台对给通知发出20秒后，指令序列见下表。

| 时间 | 指令名称 |
| --- | --- |
| T0 | K2114窄视场详查相机关 |
| T0+1s | K2116宽现场详查相机关 |
| T0+2s | K1033 GNSS接收机主关 |
| T0+3s | K1035 GNSS接收机备关 |
| T0+5s | K1006 K载荷发射机A主份关机 |
| T0+7s | K1008 K载荷发射机A备份关机 |
| T0+9s | K1016 K载荷发射机B主份关机 |
| T0+11s | K1018 K载荷发射机B备份关机 |
| T0+13s | K1022 K业务关机 |
| T0+14s | K2108铷钟A（物数所）关 |
| T0+15s | K1029时频单元关机 |
| T0+16s | K1002载管主份关机 |
| T0+17s | K1004载管备份关机 |
| T0+18s | 转动天线伺服模块关 |

输入：

| 序号 | 数据 | 类型 | 值域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄电池组接入状态-直 | 模拟量 | 0~5V |  |
|  | 过放电管理状态 | 状态量 | “使能”=1、“禁止”=0 | 默认“禁止”，当发送“过放电管理功能使能”指令后保持为使能，当发送“过放电管理功能禁止”指令后保持为禁止。 |
|  | 蓄电池组电压 | / | 22~30V |  |
|  | 蓄电池组电压-直 | 模拟量 | 22~30V |  |
|  | 整组电池电压过放电阈值 | / | 22~30V | 默认23.2V，阈值可注入。切机、复位需恢复。 |

输出：

| 序号 | 数据 | 类型 | 值域 | 执行成功判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整组电池电压过放电报警信号 | 状态量 | “正常”=0 “报警”=1 | “整组电池电压过放电报警信号”由“正常”变为“报警”，相应负载断电。 |
|  | 过放电模式 | 状态量 | “正常”=00、“软件减载”=01、“退出低功耗模式”=10 | “过放电模式”由“正常”变为“软件减载”，相应负载断电。 |

2）低功耗模式：硬件关断电压为21.637V，此时(所有DCDC欠压关断、28V配电载荷欠压关断)电池剩余电量为3%，硬件欠压恢复电压22.897，此时能源供配电模块负载电流1.365A，硬件欠压退出，上位计算机重启，卫星恢复至初次加电状态（能源计算机、星载计算机A、星载计算机C、OC指令板A、OC指令板B、ABUS供电、BBUS供电、测控模块A、测控模块B默认加电，其余模块断电）。

3）退出低功耗模式：断电前，FLASH存储的供配电模块（I2C总线数据）“蓄电池组电压”Vbat1、上位计算机（直接测量）“蓄电池组电压-直”Vbat2，持续10S均≤21V时。若蓄电池充电，蓄电池组电压持续60S均高于23.8V（此时蓄电池有22%的电量）时，软件进程启动则星务设置卫星能源“过放电管理状态”为退出低功耗模式，则热控开20W蓄电池加热器，整星进入姿控对日模式。

输入：

| 序号 | 数据 | 类型 | 值域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄电池组电压 | / | 22~30V |  |
|  | 蓄电池组电压-直 | 模拟量 | 22~30V |  |

输出：

| 序号 | 数据 | 类型 | 值域 | 执行成功判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 过放电模式 | 状态量 | “正常”=00、“软件减载”=01、“退出低功耗模式”=10 | "过放电模式"由"软件减载"变为"退出低功耗模式"，相应负载加断电。 |